PGS-15 BASISHANDLEIDING
MEDEWERKERS

Phoenix Metals IJmuiden

Versie 1.0 — April 2026

Samengesteld door JvG Consultancy
In opdracht van Phoenix Metals IJmuiden

# Inhoudsopgave

1.  Welkom

2.  Onze Stoffen

3.  Waar en Hoe Opslaan

4.  Wat je DAGELIJKS doet

5.  Wat je NIET doet

6.  PBM — Jouw Bescherming

7.  Als er iets mis gaat

8.  De Gouden Regels

9.  Woordenlijst

10.  Test je Kennis

# 1  Welkom

👋 Welkom bij Phoenix Metals IJmuiden! Je werkt in een omgeving waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en gebruikt. Dat klinkt misschien spannend, maar met de juiste kennis is het veilig en overzichtelijk. Deze basishandleiding is jouw gids.

Waarom deze handleiding? De wet (PGS 15:2025) stelt eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen. Maar wetten alleen redden je niet — het gaat om wat jij elke dag doet. Daarom is deze handleiding geschreven in gewone taal, met praktische tips en heldere regels.

Wat leer je?

• Welke stoffen we hebben en wat ze doen
• Hoe we ze veilig opslaan
• Wat je elke dag moet controleren
• Welke bescherming je draagt
• Wat je doet als er iets mis gaat

Hoe gebruik je dit document? Lees het één keer helemaal door. Bewaar het op je werkplek. Kijk erin als je twijfelt. En vraag altijd om hulp als iets onduidelijk is — er bestaan geen domme vragen over veiligheid.

💡 Tip: Lees deze handleiding vóór je start met werkzaamheden aan de stoffenopslag. Bij twijfel: vraag het je leidinggevende.

# 2  Onze Stoffen

Phoenix Metals slaat zes stoffen op. Sommige zijn bijtend (zuur of basisch), andere zijn minder gevaarlijk maar vereisen toch zorgvuldigheid. Hieronder vind je per stof de belangrijkste informatie.

| Stof | Gevaar (in één zin) | Wat doe je bij contact? |
| --- | --- | --- |
| Natriumhydroxide 50% (NaOH, bijtend) | Sterk basisch — veroorzaakt ernstige brandwonden op huid en ogen | Huid: direct spoelen met water (15 min). Ogen: spoelen en arts waarschuwen. Mond: niet laten braken, water drinken |
| Zwavelzuur 75% (H₂SO₄, bijtend) | Sterk zuur — ernstige brandwonden, reageert hevig met water en basen | Huid: overvloedig spoelen met water (20 min). Ogen: direct spoelen, arts bellen. Mond: water drinken, niet braken |
| Zwavelzuur 50% (H₂SO₄, bijtend) | Bijkend zuur — brandwonden bij huidcontact | Zelfde als 75%: overvloedig spoelen met water. Bij aanhoudende pijn: arts raadplegen |
| Zwavelzuur 25% (H₂SO₄, bijtend) | Verdund zuur — irriteert huid en ogen | Huid: spoelen met water. Ogen: spoelen. Bij irritatie: arts raadplegen |
| Aluminiumsulfaat (vast, niet-ADR) | Irriteert ogen en luchtwegen bij stofvorming | Ogen: uitspoelen met water. Bij inademing stof: naar frisse lucht. Bij aanhoudende klachten: arts |
| Calciumoxide (CaO, niet-ADR) | Reageert met vocht — kan brandwonden veroorzaken, irriteert luchtwegen | Huid: voorzichtig borstelen, dan spoelen. Ogen: direct spoelen (15 min), arts bellen. Niet inademen |

🔬 Natriumhydroxide (NaOH) — ook wel "loog" genoemd. Dit is een sterke base. Het vreet door kleding en huid alsof het niets is. Je merkt het niet direct — het voelt aanvankelijk glad, maar ondertussen tast het je huid aan. Altijd handschoenen en bril dragen bij gebruik.

🧪 Zwavelzuur (H₂SO₄) — in drie concentraties (75%, 50%, 25%). Hoe hoger het percentage, hoe gevaarlijker. Bij 75% en 50% spreek je van ernstige brandwonden bij huidcontact. Bij morsen op de vloer kan het de vloer aantasten. Nooit water op geconcentreerd zuur gieten — altijd zuur aan water toevoegen.

🧂 Aluminiumsulfaat — een vast poeder. Relatief ongevaarlijk vergeleken met de vloeistoffen, maar stofvorming irriteert ogen en luchtwegen. Fijn dat het geen ADR-classificatie heeft, maar wees toch voorzichtig.

🪨 Calciumoxide (CaO) — ook wel "ongebluste kalk". Reageert met vocht (ook vocht op je huid) en wordt daarbij heet. Kan brandwonden veroorzaken. Bewaar droog en draag handschoenen.

⛔ NOOIT MENGEN! Natriumhydroxide (base) en Zwavelzuur (zuur) reageren EXTREEM heftig met elkaar. Zelfs kleine resten in een lekbak kunnen een giftige reactie veroorzaken. Nooit in dezelfde lekbak. Nooit op dezelfde plek morsen. Nooit mengen. Altijd gescheiden opslaan en verwerken.

# 3  Waar en Hoe Opslaan

📦 Waar staan onze stoffen? Alle stoffen staan in het rack vóór het lab — één brandcompartiment. Dat klinkt eenvoudig, maar de verdeling binnen dat rack is cruciaal voor jullie veiligheid.

## 3.1  Zone-indeling

We werken met een simpele zone-indeling om suren en basen gescheiden te houden:

| Zone | Stoffen | Markering | Lekbak |
| --- | --- | --- | --- |
| Linker zone (BASEN) | Natriumhydroxide 50% | Groene markering op vloer | Eigen lekbak |
| Rechter zone (ZUREN) | Zwavelzuur 75%, 50%, 25% | Rode markering op vloer | Eigen lekbak |
| Aparte zone (DROOG) | Calciumoxide, Aluminiumsulfaat | Blauwe markering | Droog, afgeschermd |

De zones zijn gemarkeerd met gekleurde vloertape. Je hoeft niet te raden — kijk naar de kleur en je weet waar je bent.

## 3.2  Lekbakken

🛢️ Elke vloeistof staat in een lekbak. Waarom? Als een jerrycan lekt (en dat gebeurt vaker dan je denkt), vangt de lekbak het op. De lekbak moet minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking kunnen bevatten. Bij ons is dat 27,5 liter (110% van 25 liter jerrycan). Controleer of lekbakken schoon en leeg zijn — een lekbak vol oude vloeistof is nutteloos.

## 3.3  Afstandsregels

📏 Minimaal 2 meter afstand tussen de base-zone (NaOH) en de zuur-zone (H₂SO₄). Dit is geen suggestie — dit is wettelijk verplicht (PGS 15 Bijlage E, Tabel 9). De vaste stoffen (Aluminiumsulfaat, Calciumoxide) staan apart van de vloeistoffen. Calciumoxide mag NOOIT in de buurt van zwavelzuur — dat is een A-scheiding (strengste niveau).

## 3.4  Etiketten altijd zichtbaar

🏷️ Elk etiket moet leesbaar zijn en naar voren gericht. Geen etiket = niet weten wat erin zit = niet weten hoe je moet handelen bij een ongeluk. Draai verpakkingen zo dat het etiket zichtbaar is. Is een etiket beschadigd of onleesbaar? Meld het direct bij je leidinggevende.

# 4  Wat je DAGELIJKS doet

✅ Elke werkdag begin je met een korte controle van de opslagruimte. Dit kost maximaal 5 minuten en kan ongelukken voorkomen. Hier is je 5-punts checklist:

| # | Controle | Wat let op? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lekbakken schoon en leeg? | Kijk of er vloeistof in de lekbakken staat. Ook een klein laagje is een teken van lekkage. Lekbak leegmaken (volgens procedure) en bron opsporen. |
| 2 | Etiketten leesbaar? | Loop langs het rack en controleer of elk etiket nog leesbaar is en naar voren gericht staat. Beschadigd etiket = direct vervangen. |
| 3 | Niets lekt? | Kijk onder en rond de verpakkingen. Voel (met handschoenen!) of jerrycans nat zijn. Een kleine lekkage kan groot worden als je het negeert. |
| 4 | PBM aan? | Controleer of je persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril) in orde zijn voordat je de opslagruimte betreedt. Zie Hoofdstuk 6. |
| 5 | Opruimen! | Staande verpakkingen terug op hun plek. Geen losse spullen op de grond. Deuropening vrij. Nooduitgang bereikbaar. |

📝 Tip: Noteer je bevindingen op het dagelijkse checklist-formulier (hangt naast de deur). Problemen? Direct melden bij je leidinggevende.

# 5  Wat je NIET doet

🚫 De volgende handelingen zijn STRENG VERBODEN in en rond de stoffenopslag. Geen uitzonderingen, geen smoesjes.

| # | Verboden handeling | Waarom? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stoffen mengen | Natriumhydroxide + Zwavelzuur = levensgevaarlijke reactie |
| 2 | Eten of drinken in de opslag | Besmetting via handen of dampen |
| 3 | Werken zonder PBM | Zelfs als je "even iets pakt" — altijd handschoenen en bril |
| 4 | Etiketten verwijderen of afdekken | Zonder etiket weet niemand wat er in de verpakking zit |
| 5 | Verpakkingen open laten staan | Dampen ontsnappen, kinderen/dieren kunnen erbij |
| 6 | Roken of open vuur | Zelfs bij onbrandbare stoffen — regel is regel |
| 7 | Stoffen verplaatsen zonder toestemming | Elke stof heeft een vaste plek met een reden |
| 8 | Gereedschap gebruiken dat niet schoon is | Resten van andere stoffen kunnen reageren |
| 9 | Lekbakken gebruiken als opvang voor afval | Lekbakken zijn voor noodopvang, niet voor afval |
| 10 | Negeren van lekkage of schade | Klein probleem vandaag = groot probleem morgen |

⚠️ Let op: Bij overtreding volgt een formeel gesprek. Bij herhaalde overtreding kan dit leiden tot schorsing. Veiligheid is geen keuze — het is een voorwaarde.

# 6  PBM — Jouw Bescherming

🛡️ Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) zijn jouw laatste verdedigingslinie. Ze beschermen je als er iets onverwachts gebeurt. Je draagt ze niet voor de gezelligheid — je draagt ze omdat het moet.

## 6.1  Welke PBM?

| Stof | PBM | Wanneer? | Vervangen? |
| --- | --- | --- | --- |
| Natriumhydroxide 50% | Nitril handschoenen (EN 374) Veiligheidsbril (EN 166) Labjas of schort | Altijd bij hanteren en in de buurt | Na elke werkdag of bij beschadiging |
| Zwavelzuur 75% | Nitril handschoenen (EN 374) Veiligheidsbril + gezichtsscherm Zuurbestendig schort | Altijd bij hanteren | Handschoenen na 1 keer gebruik weg Bril: wekelijks controleren |
| Zwavelzuur 50% | Nitril handschoenen Veiligheidsbril Labjas | Altijd bij hanteren | Na gebruik controleren |
| Zwavelzuur 25% | Nitril handschoenen Veiligheidsbril | Bij hanteren | Controleer op beschadiging |
| Aluminiumsulfaat | Nitril handschoenen Stofmasker (bij stofvorming) | Bij openen verpakking | Masker na gebruik vervangen |
| Calciumoxide | Nitril handschoenen Veiligheidsbril Stofmasker (FFP2) | Altijd bij hanteren | Masker eenmalig gebruik |

📍 Waar vind je de PBM? Naast de deur van de opslagruimte hangt een PBM-station met handschoenen, brillen, maskers en schorten. Is iets op? Meld het direct — lege PBM-stations zijn onacceptabel.

🔄 Wanneer vervangen? Handschoenen: na elk gebruik bij NaOH en H₂SO₄ 75%. Bij andere stoffen: controleren op scheurtjes vóór gebruik. Brillen: wekelijks inspecteren op krassen en beschadigingen. Maskers: altijd na gebruik vervangen (eenmalig gebruik). Schorten: direct wassen na morsen.

# 7  Als er iets mis gaat

🚨 Ongelukken gebeuren — zelfs als je alles goed doet. Het belangrijkste is dat je weet wat je moet doen. Paniek is je grootste vijand. Bereidheid is je beste vriend.

## 7.1  Stroomschema: Wat doe je bij een incident?

| Stap | Actie | Details |
| --- | --- | --- |
| Stap 1 | Beoordeel de situatie | Is het een kleine lekkage (< 1 liter) of een grote morsing? Is er brand? Zijn er gewonden? |
| Stap 2 | Bescherm jezelf | Trek PBM aan (handschoenen, bril). Verlaat de ruimte als er dampen vrijkomen. |
| Stap 3 | Klein morsen (< 1 liter) | Absorbeer met chemisch absorbent (ligt naast PBM-station). In lekbak deponeren. Opruimen met water. |
| Stap 4 | Grote morsing (> 1 liter) | Ruimte ontruimen. Deuren sluiten. Noodnummer bellen (zie tabel hieronder). Op afstand blijven. |
| Stap 5 | Brand | Blus NIET met water bij zuur-morsing. Blus met poederblusser (staat bij deur). Bel 112. |
| Stap 6 | Meld het | Altijd melden bij leidinggevende. Ook bij kleine lekkages. Formulier invullen. |

## 7.2  Noodnummers

| Instantie | Nummer | Bereikbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Brand / Levensgevaar | 112 | 24/7 bereikbaar |
| Bedrijfsleiding | [Telefoonnummer invullen] | Kantooruren |
| HSEQ-adviseur (JvG Consultancy) | [Telefoonnummer invullen] | Kantooruren |
| VGGM (Vergiftigingeninfo) | 030-274 8888 | 24/7 bereikbaar |

## 7.3  Eerste hulp per situatie

| Situatie | Eerste hulp |
| --- | --- |
| Huidcontact (zuur) | Direct 15-20 min overvloedig spoelen met koel water. Betrokken kleding uittrekken (voorzichtig). Bij aanhoudende pijn: 112 bellen. |
| Huidcontact (base/NaOH) | Direct 15 min spoelen met veel water. Base dringt dieper door dan zuur — niet stoppen met spoelen. Arts raadplegen. |
| Oogcontact | Direct spoelen met water (15 min, oog openhouden). Altijd arts raadplegen — ook bij ogenschijnlijk kleine contact. |
| Inademing dampen | Naar frisse lucht. Bij benauwdheid: 112 bellen. Niet laten liggen — rechtop laten zitten. |
| Inslikken | NIET laten braken (vooral bij zuur). Mond spoelen met water. Water laten drinken (als de persoon bij bewustzijn is). Direct 112 bellen. |

🔑 Onthoud: Onthoud: spoelen, spoelen, spoelen. Bij elk contact met zuur of base is water je beste vriend. Minimaal 15 minuten. Twijfel? Bel 112.

# 8  De Gouden Regels

🌟 Zeven regels die je altijd onthoudt. Print ze uit. Hang ze op. Ken ze uit je hoofd.

⛔ 1. NOOIT mengen Zuren en basen horen nooit bij elkaar. Geen uitzonderingen.

🛡️ 2. ALTIJD PBM dragen Handschoenen en bril zijn verplicht, ook als je even iets pakt.

🛢️ 3. Lekbakken controleren Elke dag controleren of ze schoon en leeg zijn.

📢 4. Morsen altijd melden Ook een klein beetje. Altijd melden. Altijd opruimen.

❓ 5. Vragen stellen Weet je het niet? Vraag het. Altijd beter dan gissen.

📄 6. SDS lezen De veiligheidsinformatiekaart (SDS/VIB) bevat alles wat je moet weten. Liggen in de SDS-map naast de opslag.

🥇 7. Veiligheid eerst Productie stopt als er een veiligheidsrisico is. Altijd. Zonder discussie.

# 9  Woordenlijst

📖 Begrijp je een woord niet? Kijk hieronder.

| Term | Betekenis (simpel uitgelegd) |
| --- | --- |
| ADR | Europees akkoord voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Stoffen krijgen een ADR-klasse (bijv. klasse 8 = bijtend). |
| Brandcompartiment | Een ruimte die brand minstens 30 min kan weerhouden om door te slaan naar een aangrenzende ruimte. |
| CLP | Wetgeving over hoe gevaarlijke stoffen geclassificeerd, gelabeld en verpakt moeten worden. |
| Etiket | Het label op een verpakking met gevarenpictogrammen en informatie over de inhoud. |
| Lekbak | Een opvangbak onder verpakkingen die eventuele lekkage opvangt. Moet minimaal 110% van het grootste volume bevatten. |
| NaOH | Natriumhydroxide, ook wel loog genoemd. Een sterke base. Zeer bijtend. |
| PBM | Persoonlijk Beschermingsmiddel — alles wat jou beschermt: handschoenen, bril, masker, schort. |
| PGS 15 | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 — de Nederlandse richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen. |
| SDS / VIB | Safety Data Sheet / Veiligheidsinformatieblad. Document met alle veiligheidsinfo over een stof. |
| Verpakkingsgroep (PG) | Indeling van gevaar: PG I = groot gevaar, PG II = matig, PG III = gering. |
| H₂SO₄ | Zwavelzuur. Een sterk zuur in drie concentraties opgeslagen: 75%, 50% en 25%. |
| CaO | Calciumoxide, ongebluste kalk. Reageert met vocht, wordt heet. Basisch. |
| Zuur | Een stof met een lage pH (onder 7). Bijtend. Reageert heftig met basen. |
| Base | Een stof met een hoge pH (boven 7). Bijtend. Reageert heftig met zuren. |
| Exotherme reactie | Een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt. Zuur + base = exotherm = gevaarlijk. |

# 10  Test je Kennis

🧠 Controleer of je de basishandleiding hebt begrepen. Beantwoord de volgende vragen. De antwoorden staan onderaan.

| # | Stelling (Ja of Nee?) | Antwoord |
| --- | --- | --- |
| 1 | Natriumhydroxide en Zwavelzuur mogen in dezelfde lekbak worden opgeslagen. | Nee |
| 2 | Je mag even zonder handschoenen een jerrycan verplaatsen als je snel bent. | Nee |
| 3 | Bij huidcontact met zuur moet je minimaal 15 minuten spoelen met water. | Ja |
| 4 | Lekbakken hoef je niet dagelijks te controleren als er gisteren niets aan de hand was. | Nee |
| 5 | Bij een grote morsing (> 1 liter) moet je de ruimte ontruimen en het noodnummer bellen. | Ja |

Alle vijf goed? Top — je bent klaar om veilig te werken. Maakte je een fout? Geen probleem — herlees het betreffende hoofdstuk en probeer opnieuw.

✅ Goed om te weten: Deze test wordt periodiek afgenomen. Zorg dat je de antwoorden kent en begrijpt.

# Colofon

PGS-15 Basishandleiding Medewerkers — Phoenix Metals IJmuiden

Versie 1.0 — April 2026

Samengesteld door: JvG Consultancy

Bronnen: PGS 15:2025 v1.0, Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0, META-DOSSIER v1.0

Dit document is eigendom van Phoenix Metals IJmuiden en JvG Consultancy. Reproductie zonder toestemming is niet toegestaan.