BASISVEILIGHEID

Opslag Gevaarlijke Stoffen

Phoenix Metals B.V.

Versie 4.0 — April 2026

Basishandleiding voor medewerkers

Niet-geautoriseerde verspreiding verboden

# Inleiding

## Waarom deze handleiding?

Bij Phoenix Metals werken we met stoffen die gevaarlijk kunnen zijn als je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Zwavelzuur, natriumhydroxide, SARU ash — het zijn stuk voor stof materialen die ons werk mogelijk maken, maar die ook serieus letsel kunnen veroorzaken als we niet voorzichtig zijn.

Deze handleiding legt in gewone taal uit hoe we veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Geen juridische teksten, geen ingewikkeld jargon — gewoon duidelijk wat je moet weten om veilig te werken en weer thuis te komen bij je familie.

## Voor wie is deze handleiding?

Deze handleiding is bedoeld voor alle medewerkers van Phoenix Metals die in de buurt komen van gevaarlijke stoffen. Dat betekent:

Labmedewerkers en operators

Technisch onderhoudspersoneel

Magazijn- en logistiekmedewerkers

Nieuwe medewerkers (als onderdeel van de inwerkinstructie)

Stagiairs en tijdelijke krachten

## Hoe gebruik je deze handleiding?

Lees de handleiding één keer helemaal door. Daarna kun je hem gebruiken als naslagwerk. De hoofdstukken zijn zo geschreven dat je ze los kunt lezen. Twijfel je over iets? Vraag het altijd aan je leidinggevende of de HSE-verantwoordelijke.

💡 Bewaar deze handleiding op een bereikbare plek. Bij calamiteiten heb je hem snel nodig.

# Wat zijn gevaarlijke stoffen?

## Eenvoudig uitgelegd

Een gevaarlijke stof is elk materiaal dat schade kan veroorzaken aan mensen, milieu of materieel. Dat klinkt breed, en dat is het ook. Het gaat om stoffen die brandbaar, bijtend, giftig, explosief of schadelijk voor het milieu zijn.

In Europa gebruiken we het CLP-systeem (Classification, Labelling and Packaging) om gevaarlijke stoffen in te delen. CLP gebruikt pictogrammen (plaatjes) die je overal ter wereld hetzelfde ziet. Zo weet je direct wat je aan het doen bent, in welke taal je ook spreekt.

## GHS-pictogrammen — wat betekenen ze?

Op elke verpakking van een gevaarlijke stof zie je één of meer van deze pictogrammen. Leer ze herkennen — ze waarschuwen je voor de risico's.

| Pictogram | Betekenis |
| --- | --- |
| 💀 Doodskop | Acuut giftig — kan dodelijk zijn bij inademing, inslikken of huidcontact |
| 🔥 Vlam | Brandbaar — kan vlam vatten |
| 💥 Explosie | Explosief — kan ontploffen |
| ⭕ Brandende cirkel | Oxiderend — werkt brandversterkend |
| 🔴 Corrosie | Bijtend — vernietigt huid, ogen en metalen |
| ⛽ Gasfles | Gassen onder druk — kan exploderen bij verwarming |
| ☠️ Uitroepteken + mens | Giftig bij langdurige blootstelling — schadelijk voor organen |
| 🌊 Vis + boom | Milieugevaarlijk — giftig voor waterorganismen |
| ❗ Uitroepteken | Irriterend — huidirritatie, oogirritatie, allergische reacties |

Belangrijk: Bij Phoenix Metals zie je vooral het corrosie-pictogram (bijtend) op zwavelzuur en natriumhydroxide, en het milieugevaarpictogram op vanadiumverbindingen.

## Welke stoffen heeft Phoenix Metals?

Phoenix Metals hanteert de volgende gevaarlijke stoffen:

| Stof | Gevaartype | Hoeveelheid | Locatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Zwavelzuur (H₂SO₄) | Bijtend (klasse 8) | 30-100 L | Rack lab |
| Natriumhydroxide (NaOH) | Bijtend (klasse 8) | 100 L | Rack lab |
| SARU ash | Giftig + radioactief | ≤60 kg | Verwerkbereik |
| Aluminiumsulfaat | Irriterend | 5 kg | Rack lab |
| Calciumoxide | Bijtend / irriterend | 10 kg | Rack lab |

# De stoffen bij Phoenix Metals

Hieronder beschrijven we elke stof in detail: wat het is, wat de gevaren zijn, en hoe je er veilig mee werkt.

## Zwavelzuur (H₂SO₄)

### Wat is het en wat doet het?

Zwavelzuur is een van de meest gebruikte industriële chemicaliën ter wereld. Bij Phoenix Metals gebruiken we het in drie concentraties: 25%, 50% en 75%. Het is een heldere, kleurloze tot lichtgele vloeistof. Hoe hoger de concentratie, hoe gevaarlijker.

### Gevaren

Ernststeken brandwonden bij huid- of oogcontact

Corrosief voor metalen — kan lekken veroorzaken

Exotherme reactie met water — nooit water op zuur gieten!

Reactie met NaOH is sterk exotherm — altijd gescheiden opslaan

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| ADR-klasse | 8 (bijtend), UN 1830 (>51%) / UN 2796 (≤51%) |
| H-zinnen | H290 (corrosief voor metalen), H314 (ernstige huidverbrandingen en oogletsel) |

### Veilig omgaan met zwavelzuur

Draag altijd: zuurbestendige handschoenen (PVC/nitril), veiligheidsbril, beschermende kleding

Gebruik het flow cabinet bij het overgieten of mengen

Nooit water op zuur gieten — altijd zuur aan water toevoegen

Bij huidcontact: onmiddellijk spoelen met water (minimaal 15 minuten)

⚠️ Zwavelzuur + water = hitte-ontwikkeling. Giet NOOIT water bij zwavelzuur. Voeg altijd langzaam het zuur toe aan water.

## Natriumhydroxide (NaOH)

### Wat is het en wat doet het?

Natriumhydroxide (ook wel 'loog' of 'caustic soda' genoemd) is een sterke base. Bij Phoenix Metals gebruiken we een 50% oplossing. Het is een heldere, kleurloze vloeistof die sterk bijtend is. Bij temperaturen onder 12°C kan de oplossing kristalliseren.

### Gevaren

Ernstige brandwonden bij huid- of oogcontact

Corrosief voor metalen

Kristallisatie bij <12°C — vorstvrij opslaan!

Reactie met zuren is sterk exotherm — altijd gescheiden opslaan

| Eigenschap | Waarde |
| --- | --- |
| ADR-klasse | 8 (bijtend), UN 1824, Packing Group II |
| H-zinnen | H290, H314 |

### Veilig omgaan met natriumhydroxide

Draag altijd: bijtwerende handschoenen (nitril/neopreen), veiligheidsbril, beschermkleding

Bewaar boven 15°C (kristallisatierisico)

Nooit mengen met zuren — altijd gescheiden opslaan en gebruiken

Bij huidcontact: onmiddellijk spoelen met veel water (15+ minuten)

⚠️ NaOH + H₂SO₄ = heftige exotherme reactie. Deze stoffen MOETEN gescheiden opgeslagen worden. Zie hoofdstuk 5.

## SARU ash

### Wat is het en wat doet het?

SARU ash (Soot Ash Removal Unit) is een reststroom uit de ruwe-olieraffinage. Het is een poederachtig mengsel dat voornamelijk bestaat uit natriummetavanadaat, trinatriumorthovanadaat en nikkeloxide. Phoenix Metals verwerkt dit materiaal om vanadium terug te winnen.

Bijzonder aan SARU ash is dat het van nature voorkomende radionucliden bevat (U-238-reeks en Th-232-reeks). De activiteit is laag — bij de kleine hoeveelheden die wij verwerken (maximaal 60 kg totaal, 3,5 kg per batch) is het intrinsiek veilig volgens de stralingsbeschermingswetgeving.

### Gevaren

Vanadiumverbindingen: giftig bij inademing en inslikken

Nikkeloxide: irriterend, potentieel carcinogeen bij langdurige inademing

Radioactieve stoffen (laag niveau): U-238, Ra-226, Pb-210, Ra-228, Th-228

Stofvorming bij hanteren — inademing voorkomen

### Veilig omgaan met SARU ash

Draag altijd: FFP3-masker (stof), handschoenen, veiligheidsbril

Werk bij voorkeur in het flow cabinet of onder afzuiging

Maximaal 3,5 kg per batch — geen uitzonderingen

Vermijd stofvorming — werk voorzichtig en niet te hardhandig

Na afloop: handen wassen, kleding controleren op besmetting

📋 Stralingsbescherming: Hoewel de activiteit laag is, gelden specifieke regels. Notificatieplicht bij afvoer. Raadpleeg altijd de stralingsdeskundige (SBD Van Driel BV) bij twijfel.

## Aluminiumsulfaat

### Wat is het en wat doet het?

Aluminiumsulfaat is een wit, kristallijn poeder. Het wordt gebruikt als coagulant in waterzuiveringsprocessen en bij Phoenix Metals in het proces. Het is een minder gevaarlijke stof dan zwavelzuur of NaOH, maar verdient toch aandacht.

### Gevaren

Irriterend voor ogen en huid

Irriterend bij inademing (stof)

Mild irriterend voor de luchtwegen

### Veilig omgaan

Draag: handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker bij stofvorming

Stofvorming voorkomen bij het afmeten

Bij oogcontact: spoelen met water (15 minuten)

## Calciumoxide (CaO)

### Wat is het en wat doet het?

Calciumoxide (ook wel 'ongebluste kalk' of 'quicklime') is een wit tot grijs poeder. Het reageert heftig met water onder ontwikkeling van hitte. Bij Phoenix Metals wordt het gebruikt in het proces.

### Gevaren

Bijtend — veroorzaakt huid- en oogirritatie

Reageert exotherm met water — hitte-ontwikkeling

Irriterend bij inademing (stof)

### Veilig omgaan

Draag: handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker

Droog opslaan — uit de buurt van water en vocht

Nooit met natte handen aanpakken

# Opslagregels

## Waar worden stoffen opgeslagen?

Alle gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals zijn opgeslagen in het rack lab, tenzij anders aangegeven. Het rack lab is voorzien van:

Lekbakken / opvangbakken onder elke verpakking

Ventilatie (voldoende luchtverversing)

Nooddouche en oogdouche in de nabijheid

Brandblusmiddelen geschikt voor chemische branden

Correcte etikettering op alle verpakkingen en opslaglocaties

## Basisregels voor opslag

| Regel | Uitleg |
| --- | --- |
| Gescheiden houden | Zuren en basen NOOIT in hetzelfde vak. Oxiderende stoffen apart van brandbare stoffen. |
| Lekbeker / opvangbak | Elke verpakking staat in een lekbak die de volledige inhoud kan opvangen. |
| Ventilatie | Zorg altijd voor voldoende ventilatie. Geen opslag in afgesloten, onventilatie ruimtes. |
| Etikettering | Elke verpakking heeft een leesbaar etiket. Geen etiket = niet gebruiken. Melden! |
| Beperkte voorraad | Alleen wat je nodig hebt op voorraad. Grote voorraden horen in het magazijn. |
| Toegangsbeperking | Alleen geautoriseerd personeel komt in de opslagruimte. |

## Scheidingsregels — welke stoffen MOETEN gescheiden?

⚠️ CRUCIALE REGEL: Zuren (H₂SO₄) en basen (NaOH) MOETEN strikt gescheiden opgeslagen worden. Menging veroorzaakt een heftige exotherme reactie met spatten en hitte-ontwikkeling.

| Stof A | Stof B | Waarom gescheiden? |
| --- | --- | --- |
| H₂SO₄ (zuren) | NaOH (basen) | Exotherme reactie — spatten, hitte, brandgevaar |
| H₂SO₄ | Metaalpoeders | Waterstofontwikkeling — explosiegevaar |
| Oxiderende stoffen | Brandbare stoffen | Brandversterking — brandgevaar |

## Etiketten en borden begrijpen

Op elke verpakking en op de opslaglocatie vind je etiketten en borden. Wat betekenen ze?

Oranje ADR-bord met getal: geeft de ADR-gevarenklasse aan (bijv. '8' = bijtend)

GHS-pictogram (diamant vorm): geeft het type gevaar aan (zie hoofdstuk 3)

H-zinnen: beschrijven de specifieke gevaren (bijv. H314 = veroorzaakt ernstige huidverbrandingen)

P-zinnen: geven veiligheidsmaatregelen (bijv. P280 = beschermende handschoenen dragen)

💡 Kun je een etiket niet lezen of ontbreekt het? Gebruik de stof NIET. Meld het direct aan je leidinggevende.

# Veilig werken

## Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn je laatste verdedigingslinie. Ze beschermen je als andere maatregelen falen. Draag ze altijd — geen uitzonderingen.

## Wat dragen bij welke taak?

| Werkzaamheid | Handen | Ogen/Gezicht | Overig |
| --- | --- | --- | --- |
| H₂SO₄ hanteren | PVC/nitril zuurbestendig | Veiligheidsbril + gezichtsmasker | Zuurbestendig pak, laarzen |
| NaOH hanteren | Nitril/neopreen bijtwerend | Veiligheidsbril + gezichtsmasker | Beschermkleding, laarzen |
| SARU ash hanteren | Handschoenen (nitril) | Veiligheidsbril | FFP3-masker, overall |
| Aluminiumsulfaat | Handschoenen | Veiligheidsbril | Stofmasker bij stofvorming |
| Calciumoxide | Handschoenen | Veiligheidsbril | Stofmasker, droge kleding |
| Labwerk (algemeen) | Nitril handschoenen | Veiligheidsbril | Labjas |

## Flow cabinet gebruik

Het flow cabinet (afzuigkap) gebruik je bij:

Overgieten en mengen van vloeistoffen

Hanteren van SARU ash en andere poeders

Alle handelingen waarbij dampen of stof vrij kunnen komen

Controleer voor gebruik of de afzuiging werkt (controleer indicatie ordeel). Werkt het niet? Niet gebruiken — meld het direct.

## Verboden acties

De volgende acties zijn TEN ALLEN TIJDE VERBODEN in de buurt van gevaarlijke stoffen:

| Verboden actie | Waarom |
| --- | --- |
| Eten, drinken of roken | Inname van gevaarlijke stoffen via mond of longen |
| Lenzen dragen bij chemisch werk | Chemicaliën kunnen onder lenzen komen en oog beschadigen |
| Natte handen, chemische stoffen aanraken | Sommige stoffen reageren met vocht |
| Zelf mengen zonder toestemming | Onverwachte reacties kunnen optreden |
| Werkzaamheden alleen (isa-werken) | Bij calamiteiten is directe hulp nodig |
| Stoffen overhevelen naar ongelabeld fles | Verwarring en verkeerd gebruik risico |
| PBM's achterwege laten 'voor even' | Ook een korte blootstelling kan ernstig letsel veroorzaken |

# Wat te doen bij calamiteiten

Bij een calamiteit geldt één regel boven alles:

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID EERST.

Je kunt niemand helpen als je zelf gewond raakt. Probeer nooit een held te zijn — alarmeer, bescherm jezelf en wacht op professionele hulp.

## Lekkage — wat nu?

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 1 | Verwijder jezelf en anderen uit de directe omgeving |
| 2 | Draag PBM's als je in de buurt moet komen |
| 3 | Voorkom dat de stof in riolering of bodem terechtkomt |
| 4 | Absorbeer met geschikt materiaal (absorptiekorrels, doeken) |
| 5 | Ventileer de ruimte en alarmeer je leidinggevende |

## Brand — wat nu?

| Stap | Actie |
| --- | --- |
| 1 | Alarmeer iedereen in de omgeving — schreeuw 'BRAND!' |
| 2 | Bel 112 als de brand groter is dan een prullenbak |
| 3 | Gebruik NOOIT water bij een chemische brand |
| 4 | Blus alleen met CO₂-blusser of poederblusser — als je dit veilig kunt doen |

⚠️ NOOIT water op een chemische brand — zeker niet bij zuren of reactieve stoffen. Gebruik uitsluitend CO₂ of poeder.

## Blootstelling — wat nu?

### Huidcontact

Onmiddellijk spoelen met veel water — minimaal 15 minuten

Beschermende kleding uittrekken (voorzichtig, niet wrijven)

Nooddouche gebruiken als beschikbaar

Medische hulp inschakelen bij ernstige blootstelling

### Oogcontact

Onmiddellijk spoelen met water — minimaal 15 minuten

Oogdouche gebruiken

Oogleden openhouden tijdens spoelen

ALTIJD naar de dokter na oogcontact met chemicaliën

### Inademing

Direct naar de frisse lucht

Niet blijven in de ruimte met dampen

Bij aanhoudende klachten: 112 bellen

### Inslikking

NIET laten braken — bel direct 112

Mond spoelen met water (niet inslikken)

## Bel altijd bij calamiteiten

| Situe | Nummer |
| --- | --- |
| Levensbedreigende situatie | 112 |
| Bedrijfsarts / arbodienst | [Invullen door Phoenix Metals] |
| HSE-verantwoordelijke | [Invullen door Phoenix Metals] |

📋 Vul hier de actuele contactgegevens in van je HSE-verantwoordelijke, bedrijfsarts en direct leidinggevende. Controleer jaarlijks of de nummers nog kloppen.

# Checklist voor dagelijks gebruik

Gebruik deze checklist aan het begin van elke werkdag of shift. Vink aan wat gecontroleerd is. Als iets niet in orde is: niet werken en direct melden.

| ✓ | Controlepunt | Opmerking |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Alle verpakkingen hebben een leesbaar etiket |  |
| ☐ | Geen zichtbare lekkage of schade aan verpakkingen |  |
| ☐ | Lekbakken / opvangbakken zijn schoon en intact |  |
| ☐ | Zuren en basen zijn gescheiden opgeslagen |  |
| ☐ | Nooddouche en oogdouche zijn bereikbaar en werken |  |
| ☐ | Ventilatie werkt (controleer indicatie) |  |
| ☐ | PBM's zijn beschikbaar en in goede staat |  |
| ☐ | Flow cabinet / afzuiging functioneert correct |  |
| ☐ | Brandblusmiddelen zijn bereikbaar en niet verlopen |  |
| ☐ | Werkruimte is schoon en vrij van losse spullen |  |

Naam medewerker: _______________________________

Datum: _________________    Handtekening: _______________________________

# Bronverwijzingen

Deze handleiding is gebaseerd op de volgende bronnen:

1. PGS 15:2025 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0 (januari 2025). Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

2. Safety Data Sheet — Zwavelzuur 25-75% (Sulfuric acid, Carl Roth).

3. Safety Data Sheet — Natriumhydroxide 50% (Sodium hydroxide 50%, Carl Roth).

4. Factsheet SARU Ash — LM van Langen, v1.0, november 2024.

5. Registration Chemicals Master — Phoenix Metals, versie 2.1.0 (29 november 2024).

6. PBM Matrix Phoenix Metals — draft 1.

7. Procedure PE-240-01 — Aanvraag, beoordeling en goedkeuring van gevaarlijke stoffen, V1.

8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (art. 2.2, 3.17, 3.20, 4.2, 7.1).

9. ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) — 2025 editie.

10. CLP-verordening (EC) 1272/2008 — Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

— EINDE DOCUMENT —

PGS15 Basishandleiding Phoenix Metals v4.0 — April 2026