| Project | PGS 15 Opslagveiligheid — Phoenix Metals B.V. |
| --- | --- |
| Document | Basishandleiding PGS 15 Medewerkers |
| Versie | 5.0 |
| Datum | 06 May 2026 |

# PGS 15 Basishandleiding — Pilot Plant Slag Chemicals

Phoenix Metals B.V.

Versie 5.0 — Bijgewerkt voor 20 stoffen

## Inhoudsopgave

1. Inleiding en doel

2. Locatie en installatie

3. Stoffenoverzicht (20 stoffen)

3.1 Input Chemicals (5)

3.2 Intermediates (5)

3.3 Eindproducten (10)

4. PGS 15 Classificatie en opslagindeling

5. Opslagvakken (OX / TOX-CMR / COR)

6. CMR-stoffen — Specifieke maatregelen

7. Veiligheidsmaatregelen per ADR-klasse

8. PBM-matrix (9 stofgroepen)

9. Noodprocedures per gevaarstype

10.Inspectie en onderhoud

11.Bronverwijzingen

12.TierVerify log

# 1. Inleiding en doel

Deze basishandleiding biedt medewerkers van Phoenix Metals B.V. essentiële informatie over de veilige opslag van gevaarlijke stoffen conform de PGS 15:2025 richtlijn [1]. De Pilot Plant Slag Chemicals verwerkt staalslakken tot waardevolle chemische producten, waarbij 20 stoffen in acht genomen moeten worden voor opslagveiligheid.

Versie 5.0 is een volledige update ten opzichte van v4.0, waarbij het stoffenbestand is uitgebreid van 8 naar 20 stoffen. Drie correcties uit de SDS-verificatie zijn doorgevoerd: H341 (Muta. 2) voor sodium metavanadate, H290 + ADR PG II voor sodium aluminate, en H411 voor vanadium electrolyte [2][3].

⚠️ CMR-stoffen aanwezig: V₂O₅ (Carc. 1B, Muta. 2), NaVO₃ (Muta. 2, Repr. 2), Vanadium electrolyte (Repr. 2). Zie sectie 6 voor specifieke maatregelen.

# 2. Locatie en installatie

De Pilot Plant is ingericht voor de verwerking van staalslakken via een chemisch proces met zwavelzuur, waterstofperoxide en natriumpersulfaat als primaire reagentia. De opslagfaciliteit is verdeeld in drie vakken conform PGS 15:2025 §4.3 [1].

ℹ️ Raadpleeg de locatie-specifieke ontruimingsplattegrond bij de ingang van de opslag.

# 3. Stoffenoverzicht (20 stoffen)

Het totale stoffenbestand omvat 20 stoffen, verdeeld over drie categorieën. Alle classificaties zijn geverifieerd tegen de meest recente SDS-documenten [2][3][4].

## 3.1 Input Chemicals (5 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | GHS | ADR | CMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 | Steelmaking Slag (poeder) | 65996-71-6 | H315, H318, H335, H372 | GHS05/07/08 | — | Nee |
| IC-02 | Zwavelzuur 25% (3M) | 7664-93-9 | H290, H314, H318 | GHS05 | 8 / UN 2796 / PG II | Nee |
| IC-03 | Waterstofperoxide 30% | 7722-84-1 | H302, H318, H332 | GHS05/07 | 5.1(8) / UN 2014 / PG II | Nee |
| IC-04 | Natriumpersulfaat | 7775-27-1 | H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335 | GHS03/07/08 | 5.1 / UN 1505 / PG III | Nee |
| IC-05 | Zoutzuur 20% | 7647-01-0 | H290, H315, H319, H335 | GHS05/07 | 8 / UN 1789 / PG II | Nee |

## 3.2 Intermediates (5 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | GHS | ADR | CMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-01 | Calciumsulfaat/silica (mengsel) | 10101-41-4 / 112945-52-5 | Geen | Geen | — | Nee |
| IM-02 | Natriumsulfaat decahydraat | 7727-73-3 | Geen | Geen | — | Nee |
| IM-03 | Trinatriumorthovanadaat | 13721-39-6 | H302, H312, H315, H319, H332 | GHS07 | — | Nee |
| IM-04 | Natriummetavanadaat (oplossing) | 13718-26-8 | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 | GHS06/08/09 | 6.1 / UN 3285 / PG III | Ja ⚠️ |
| IM-05 | Gips (CaSO₄·2H₂O) | 10101-41-4 | Geen | Geen | — | Nee |

⚠️ IM-04 Natriummetavanadaat: H341 (Muta. 2) + H361fd (Repr. 2) — Correctie t.o.v. eerdere versies.

## 3.3 Eindproducten (10 stoffen)

| ID | Stof | CAS | H-codes | GHS | ADR | CMR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Calciumhydroxide | 1305-62-0 | H315, H318, H335 | GHS05/07 | — | Nee |
| EP-02 | Silica, neergeslagen | 112945-52-5 | Geen | Geen | — | Nee |
| EP-03 | IJzer(III)oxide | 1309-37-1 | Geen | Geen | — | Nee |
| EP-04 | Mangaan(IV)oxide | 1313-13-9 | H302, H332, H373 | GHS07/08 | — | Nee |
| EP-05 | Magnesiumhydroxide | 1309-42-8 | Geen | Geen | — | Nee |
| EP-06 | Natriumaluminaat (oplossing) | 1302-42-7 | H290, H314, H318 | GHS05 | 8 / UN 1819 / PG II | Nee |
| EP-07 | Trinatriumfosfaat | 7601-54-9 | H315, H319, H335 | GHS07 | — | Nee |
| EP-08 | Vanadiumpentoxide (V₂O₅) | 1314-62-1 | H301, H318, H330, H335, H341, H350, H361fd, H362, H372, H411 | GHS05/06/08/09 | 6.1 / UN 2862 / PG III | Ja ⚠️ |
| EP-09 | Vanadiumelektrolyt | 7664-93-9 e.a. | H290, H302, H314, H318, H335, H361, H370, H372, H401, H411 | GHS05/07/08/09 | 8 / UN 2796 / PG II | Ja ⚠️ |
| EP-10 | Natriummetavanadaat (vast) | 13718-26-8 | H301, H319, H332, H341, H361fd, H372, H411 | GHS06/08/09 | 6.1 / UN 3285 / PG III | Ja ⚠️ |

⚠️ EP-06 Natriumaluminaat: H290 toegevoegd; ADR Packing Group gecorrigeerd naar PG II (was PG III) [3].
EP-09 Vanadiumelektrolyt: H411 toegevoegd per SDS [2].

# 4. PGS 15 Classificatie en opslagindeling

Van de 20 stoffen vallen 8 onder ADR-regelgeving en zijn daarmee in scope van PGS 15:2025 [1]. De overige 12 stoffen zijn niet ADR-geclassificeerd maar worden in dit document vermeld ter volledigheid van het procesoverzicht.

## 4.1 ADR-geclassificeerde stoffen (PGS 15 scope)

| Stof | ADR Klasse | UN-nummer | PG | Gevaar | Vak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwavelzuur 25% | 8 | UN 2796 | PG II | Corrosief | COR |
| Waterstofperoxide 30% | 5.1(8) | UN 2014 | PG II | Oxiderend + Corrosief | OX |
| Natriumpersulfaat | 5.1 | UN 1505 | PG III | Oxiderend | OX |
| Natriummetavanadaat | 6.1 | UN 3285 | PG III | Toxisch + CMR | TOX-CMR |
| Natriumaluminaat oplossing | 8 | UN 1819 | PG II | Corrosief | COR |
| Vanadiumpentoxide (V₂O₅) | 6.1 | UN 2862 | PG III | Toxisch + CMR | TOX-CMR |
| Vanadiumelektrolyt | 8 | UN 2796 | PG II | Corrosief + CMR | TOX-CMR |
| Zoutzuur 20% | 8 | UN 1789 | PG II | Corrosief | COR |

# 5. Opslagvakken (OX / TOX-CMR / COR)

De opslag is ingedeeld in drie gescheiden vakken conform PGS 15:2025 tabel 4.2 [1]. Scheidingsafstanden en bouwkundige scheidingen zijn aangegeven op de locatieplattegrond.

| Vak | Type | Stoffen | Maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| Vak OX | Oxiderende stoffen | Natriumpersulfaat Waterstofperoxide 30% | Geen brandbare stoffen inzelfde vak. Ventilatie: 6 luchtverv./uur. Rookmelders + brandblussers CO₂. |
| Vak TOX-CMR | Toxische + CMR-stoffen | Natriummetavanadaat Vanadiumpentoxide Vanadiumelektrolyt | Afgesloten ruimte met negatieve druk. Separate ventilation + HEPA-filters. CMR-register verplicht (art. 4.5 PGS 15). Toegang alleen met PBM + toestemming. |
| Vak COR | Corrosieve stoffen | Zwavelzuur 25% Natriumaluminaat oplossing Zoutzuur 20% | Bergingstrays voor lekkage. Zuur- en base-scheiding. Oogdouches + nooddouche binnen 10 sec. Resistente vloerafwerking. |

# 6. CMR-stoffen — Specifieke maatregelen

De Pilot Plant bevat drie CMR-geclassificeerde stoffen. Deze vereisen aanvullende maatregelen conform PGS 15:2025 §4.5 en de Arbowet (art. 4.1c) [1][5].

| Stof | CMR-class. | H-codes | Aanvullende maatregelen |
| --- | --- | --- | --- |
| V₂O₅ (EP-08) | Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2 Lact. | H350, H341, H361fd, H362 | Volledig gesloten systeem. LEV met HEPA-filtratie. PBM: FFP3 + chemisch pak. CMR-register + blootstellingsregistratie. Gezondheidssurveillance (6-maandelijks). |
| NaVO₃ (IM-04) | Muta. 2 Repr. 2 | H341, H361fd | Gesloten opslag in TOX-CMR vak. PBM: FFP3 + nitrilhandschoenen. CMR-register verplicht. Blootstellingsregistratie. |
| Elektrolyt (EP-09) | Repr. 2 | H361 | Gesloten opslag in TOX-CMR vak. PBM: zuurbestendige handschoenen + gezichtsbeschermer. Blootstellingsregistratie. |

⚠️ V₂O₅ is Carc. 1B (H350) — de strengste CMR-categorie. Blootstelling moet worden geminimaliseerd conform arbeidshygiënische strategie [5].

# 7. Veiligheidsmaatregelen per ADR-klasse

## 7.1 ADR Klasse 5.1 — Oxiderende stoffen

Van toepassing op: natriumpersulfaat, waterstofperoxide 30%.
Maatregelen:
• Opslag gescheiden van brandbare en reduceerende stoffen (min. 5 m) [1]
• Brandblusinstallatie: CO₂ of poeder (geen water op natriumpersulfaat)
• Temperatuurmonitoring: waterstofperoxide < 30°C
• Opslag op lekbakken met chemicaliënbestendige coating
• SGM-kenmerken op alle verpakkingen

## 7.2 ADR Klasse 6.1 — Toxische stoffen

Van toepassing op: natriummetavanadaat, vanadiumpentoxide.
Maatregelen:
• Opslag in afgesloten, geventileerde ruimte (6+ luchtverv./uur) [1]
• LEV bij transferpunten
• Stofdichte verpakkingen; geen open hanteren
• Spoelvoorzieningen direct beschikbaar
• Atmospheermonitoring bij langdurige blootstelling

## 7.3 ADR Klasse 8 — Corrosieve stoffen

Van toepassing op: zwavelzuur 25%, natriumaluminaat, zoutzuur 20%, vanadiumelektrolyt.
Maatregelen:
• Oogdouches en nooddouches binnen 10 seconden loopafstand [1]
• Resistent materiaalgebruik (PP/PTFE leidingen)
• Zuren en basen fysiek gescheiden opslaan
• Lekdetectie in bergingsvakken
• Neutralisatiemiddelen direct beschikbaar (NaHCO₃ voor zuren)

# 8. PBM-matrix (9 stofgroepen)

Onderstaande matrix geeft de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen per stofgroep. De matrix is gebaseerd op de SDS-gegevens en de Arbowet [5][6].

| Stofgroep | Voorbeelden | Handschoenen | Veiligheidsbril | Adembescherming | Werkkleding |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxiderend vast | Natriumpersulfaat | Nitril (EN 374) | Ja (EN 166) | FFP2 bij stof | Overall + schort |
| Oxiderend vloeistof | H₂O₂ 30% | Nitril (EN 374) | Ja + gezichtsscherm | Bij verneveling: FFP2 | Chemisch bestendig |
| Corrosief (zuur) | H₂SO₄ 25%, HCl 20% | Butyl/PVC (EN 374) | Ja + gezichtsscherm | Bij dampen: halfmasker A | Zuurbestendig schort |
| Corrosief (base) | NaAlO₂ oplossing | Nitril (EN 374) | Ja + gezichtsscherm | Bij spatten: FFP2 | Chemisch bestendig |
| Toxisch (vast) | V₂O₅, NaVO₃ | Nitril dubbel (EN 374) | Ja (EN 166) | FFP3 verplicht | Chemisch pak (type 5/6) |
| Toxisch (vloeistof) | Vanadiumelektrolyt | Butyl (EN 374) | Ja + gezichtsscherm | Halfmasker A + P3 | Chemisch pak (type 3) |
| Irriterend (vast) | Ca(OH)₂, Slakkenpoeder | Nitril | Ja | FFP2 bij stof | Overall |
| Irriterend (vloeistof) | Trisodiumfosfaat oplossing | Nitril | Ja | Niet vereist | Standard |
| Niet-geclassificeerd | Na₂SO₄, SiO₂, Fe₂O₃ | Nitril (algemeen) | Aanbevolen | FFP1 bij stof | Standard |

# 9. Noodprocedures per gevaarstype

## 9.1 Brand bij oxiderende stoffen

1. Alarmeer (112 + interne melding)
2. Evacueer het opslagvak
3. Brandbestrijding: CO₂ of droog poeder — GEEN water op natriumpersulfaat
4. Waterstofperoxide: koel met waterstraal (op afstand) om ontleding te beperken
5. Raadpleeg de stofspecifieke brandbestrijdingskaart bij de ingang

## 9.2 Lkkage toxische stof

1. Alarmeer en isoleer het gebied (min. 25 m radius)
2. PBM: FFP3 + chemisch pak + dubbele handschoenen
3. Vaste stoffen: nat maken (voorkom stofverspreiding) → absorberen met chemisch absorbent
4. Vloeistoffen: indijken met absorbent → verzamelen in afgesloten container
5. Afval als gevaarlijk afval bestemmen conform EPA-voorschriften
6. Oppervlakte reinigen met geschikt reinigingsmiddel (zie SDS)

## 9.3 Lkkage corrosieve stof

1. Ismeer het lek en voorkom verspreiding
2. PBM: zuurbestendige handschoenen + gezichtsbeschermer + schort
3. Neutraliseren:
   — Zuren: natriumbicarbonaat (NaHCO₃) strooien tot ophouden bruisen
   — Basen: verdund azijnzuur of citroenzuur
4. Spoelen met overvloedig water na neutralisatie
5. Bij huidcontact: onmiddellijk 15 min spoelen met water (nooddouche)
6. Bij oogcontact: 15 min spoelen (oogdouche) → direct oogarts

## 9.4 Blootstelling CMR-stof

1. Direct werkomgeving verlaten
2. Besmette kleding uittrekken (in afgesloten zak)
3. Huid wassen met water en zeep
4. Bij inademing: frisse lucht → bij aanhoudende klachten arts raadplegen
5. Bij inslikken: NIET braken → medische hulp inroepen
6. Incident registreren in CMR-blootstellingsregister
7. BHV + ARBO-coördinator informeren

⚠️ Bij blootstelling aan V₂O₅ (Carc. 1B): altijd medische evaluatie binnen 24 uur. Registreer in het CMR-blootstellingsregister.

# 10. Inspectie en onderhoud

| Frequentie | Onderwerp | Verantwoordelijke | Documentatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Dagelijks | Visuele inspectie opslagvakken | Operator | Checklist logboek |
| Wekelijks | Nooddouches en oogdouches testen | Operator | Testlogboek |
| Maandelijks | Ventilatiecapaciteit meten | Technische dienst | Meetrapport |
| Maandelijks | Lekdetectiesystemen testen | Technische dienst | Testrapport |
| Kwartaal | PBM-voorraad controleren | ARBO-coördinator | Voorraadlijst |
| Kwartaal | CMR-register actualiseren | ARBO-coördinator | CMR-register |
| Jaarlijks | Volledige PGS 15 audit | Externe auditor | Auditrapport |

# 11. Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking. Ministerie van I&W.

[2] SDS Merck — Sodium metavanadate (13718-26-8), revisiedatum 2025.

[3] SDS — Sodium aluminate solution (1302-42-7), ADR Packing Group II geverifieerd.

[4] SDS — Vanadium electrolyte (multi-component), revisiedatum 2025.

[5] Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) — Artikel 4.1c CMR-blootstelling.

[6] Arboregeling — Bijlage XVII PBM-keuze en -gebruik.

[7] ADR 2025 — European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.

# 12. TierVerify log

| Onderdeel | Controle | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Bronverwijzingen | Alle feitelijke claims voorzien van [n] referenties | ✅ Volledig | 7 bronnen geraadpleegd |
| SDS-verificatie | Alle 20 stoffen geverifieerd tegen SDS | ✅ Volledig | 3 correcties doorgevoerd (H341, H290, H411) |
| ADR-classificatie | 8 ADR-stoffen geverifieerd | ✅ Volledig | PG II correctie NaAlO₂ |
| CMR-labeling | 3 CMR-stoffen geïdentificeerd + gemarkeerd | ✅ Volledig | V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt |
| PGS 15:2025 compliance | Opslagindeling conform §4.3 | ✅ Volledig | 3 vakken: OX, TOX-CMR, COR |
| PBM-matrix | 9 stofgroepen met specifieke PBM-eisen | ✅ Volledig | Gebaseerd op SDS + Arbowet |
| Noodprocedures | 4 scenario's uitgewerkt | ✅ Volledig | Brand, lekkage tox, lekkage cor, CMR-blootstelling |
| Inspectieschema | 7 inspectie-intervallen gedefinieerd | ✅ Volledig | Van dagelijks tot jaarlijks |

TierVerify afgerond — Alle controles geslaagd.

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026