PGS-15 COMPLIANCE KENNISDOSSIER

Phoenix Metals IJmuiden

| Veld | Waarde |
| --- | --- |
| Project | 2026-pgs15-phoenix-metals |
| Opdrachtgever | Phoenix Metals B.V. |
| Adviseur | JVG Consultancy |
| Versie | 1.0 |
| Datum | 26 april 2026 |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Alleen voor interne gebruik |
| Bron | PGS 15:2025 v1.0; Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0 |
| Status | DEFINITIEF |

VERTROUWELIJK — Dit document bevat bedrijfsgevoelige informatie. Verspreiding uitsluitend met schriftelijke toestemming van Phoenix Metals B.V. en JVG Consultancy.

# Management Samenvatting

Dit kennisdossier betreft de PGS 15:2025-compliancebeoordeling van Phoenix Metals B.V. te IJmuiden. De faciliteit fungeert als pilotlocatie voor metaalverwerking met chemische procesvoering, waarbij zes stoffen worden opgeslagen met een totaal volume van circa 315 liter/kilogram. Het ADR 8-volume bedraagt 300 liter (circa 390 kg), verdeeld over natriumhydroxide 50% en zwavelzuur in drie concentraties (75%, 50%, 25%).

De kernbevinding is dat het basisveiligheidsniveau van PGS 15:2025 volstaat voor de huidige opschalingsgrootte. Met circa 390 kg ADR-klasse 8-verpakte gevaarlijke stoffen bevindt Phoenix Metals zich ver onder alle drempelwaarden uit Tabel 6 en Tabel 7 van PGS 15. De ondergrens uit Tabel 2 bedraagt 2.500 kg per ADR-klasse; voor ADR 8 VG II onbrandbaar geldt bovendien dat ieder volume binnen het basisniveau valt [1]. Aanvullende veiligheidsniveaus (VN-A, VN-B of VN-C) zijn derhalve niet vereist.

Kritieke niet-conformiteit: de stoffenscheidingseis uit Bijlage E, Tabel 9 van PGS 15 wordt momenteel niet nageleefd. Natriumhydroxide 50% (base) en zwavelzuur (zuur) staan op hetzelfde rack zonder fysieke scheiding, zonder lekbakken en zonder marke ring. De compatibiliteitsmatrix vereist A-scheiding (apart brandcompartiment of vergelijkbare maatregel) voor ADR 8 ↔ ADR 8 combinaties waarvan de stoffen onderling reactief zijn [2]. Een lekkage van NaOH die in contact komt met H₂SO₄ resulteert in een sterk exotherme neutralisatiereactie met risico op warmteontwikkeling, spatten en giftige dampvorming.

Directe actiepunten:

Plaats NaOH 50% en H₂SO₄ in afzonderlijke lekbakken met minimaal 2 meter onderlinge afstand (conform PGS 15 Bijlage E, §E.3).

Scheid calcium oxide van alle zwavelzuurproducten (A-scheiding vereist; CaO is sterk basisch en reageert exotherm met zuren).

Documenteer vloeistofopvangcapaciteit, plaats instructiekaarten bij het rack en stel een SDS-map samen voor alle zes stoffen.

# 1. Introductie PGS 15:2025

## 1.1 Doel en reikwijdte

PGS 15:2025 — "Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15" — is de herziene Nederlandse richtlijn voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De publicatie vervangt de voorgaande versie (PGS 15:2019) en bevat verduidelijkingen op het gebied van compatibiliteitsbeoordeling, drempelwaardenstelsel en schaalbaarheidscriteria. Het doel van PGS 15 is het bieden van een systematisch kader voor risicobeheersing bij opslag van gevaarlijke stoffen in verpakkingen, om zo werknemers, omwonenden en het milieu te beschermen tegen de gevaren van brand, ontploffing, toxiciteit en milieuverontreiniging [1].

De reikwijdte van PGS 15:2025 omvat alle bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan in verpakkingen (jerrycans, vaten, IBC's, big bags en vergelijkbare transportverpakkingen). De richtlijn geldt voor nieuwe opslagsituaties én voor bestaande situaties die wijzigen. Voor Phoenix Metals betekent dit dat de huidige opslagconfiguratie — ook al betreft het een pilotfaciliteit met relatief kleine volumes — volledig binnen de reikwijdte van PGS 15 valt.

## 1.2 Juridische status

PGS 15 heeft geen directe wettelijke status als wetgeving, maar fungeert als een zogenaamde "stand der techniek" die wordt aangemerkt als passende invulling van zorgplichten uit meerdere wettelijke kaders [1]:

Omgevingswet (in werking per 1 januari 2024): Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan brandcompartimentering en externe veiligheidsafstanden. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) regelt milieukwaliteitseisen. PGS 15 wordt als refereertekst gehanteerd bij vergunningsaanvragen.

Arbowet (Arbobesluit art. 4.1c): Werkgevers zijn verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De PGS 15-systematiek wordt erkend als geschikt instrument voor de inventarisatie van opslagrisico's.

Brl/NTA 8620: Voor Seveso-inrichtingen gelden aanvullende eisen aan het veiligheidsbeheerssysteem. Phoenix Metals valt niet onder het Seveso-decreet gezien de beperkte volumes.

Conclusie: Hoewel PGS 15 geen wetgeving is, vormt de richtlijn de maatstaf waartegen toezichthouders (bijv.Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT) de opslagsituatie beoordelen. Afwijken van PGS 15 is mogelijk, maar vereist een gemotiveerde onderbouwing waaruit blijkt dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt bereikt [1].

## 1.3 Toepassingsgebied

PGS 15:2025 is van toepassing op de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen ingedeeld naar ADR-klassen 2 (gassen), 3 (brandbare vloeistoffen), 4.1 (brandbare vaste stoffen), 4.2 (spontaan ontvlambare stoffen), 4.3 (stoffen die brandbare gassen vormen met water), 5.1 (oxiderende stoffen), 5.2 (organische peroxiden), 6.1 (giftige stoffen), 8 (bijtende stoffen) en 9 (milieugevaarlijke en overige stoffen). De klassificatie volgt het ADR-transportregime als basis voor de opslagklasse [1].

Uitsluitingen betreffen onder meer: radioactieve stoffen (ADR-klasse 7), explosieven (ADR-klasse 1), consumentenproducten in detailhandel, en geneesmiddelen. Voor Phoenix Metals is met name ADR-klasse 8 (bijtende stoffen) relevant. De overige stoffen in het register (aluminiumsulfaat en calciumoxide) zijn niet ADR-geclassificeerd, maar vallen wel binnen de beoordeling van PGS 15 via de compatibiliteitsmatrix.

## 1.4 Risicobenadering

PGS 15 hanteert een gestructureerde risicobenadering die is afgeleid van de BowTie-methodologie [1]. De kern van de methodologie is de identificatie van dreigingen (threats) die kunnen leiden tot ongecontroleerde verlies van insluiting (loss of containment), vervolgens tot ongewenste gebeurtenissen (top events), en uiteindelijk tot schade aan mens, milieu of eigendommen. Aan de preventieve zijde worden maatregelen gedefinieerd die dreigingen afwenden; aan de mitigatieve zijde worden maatregelen gedefinieerd die de gevolgen beperken.

De SWIFT-methode (Structured What-If Technique) wordt gebruikt om scenariospecifieke risico's te identificeren. PGS 15 definieert zestien standaardscenario's die de volle breedte van mogelijke ongevalmechanismen dekken, waaronder lekkage, brand, exotherme reactie, gasontwikkeling, blootstelling en milieuschade. Voor elk scenario zijn specifieke veiligheidsmaatregelen (M-nummers) gedefinieerd die de risico's beheersbaar maken. De zestien scenario's zijn onderverdeeld in preventieve en protectieve maatregelen, waarbij de zwaarte van de vereiste maatregelen opschaalt met het opgeslagen volume en de gevarenklasse [1].

Voor Phoenix Metals zijn de volgende scenario's het meest relevant: lekkage van bijtende vloeistoffen (scenario 1), menging van incompatibele stoffen (scenario 3), blootstelling van werknemers aan bijtende stoffen (scenario 8) en milieuschade door ongecontroleerde lozing (scenario 14). De systematiek van drempelwaarden en veiligheidsniveaus, beschreven in Hoofdstuk 3 van dit dossier, bepaalt welke maatregelen op welk niveau verplicht zijn.

# 2. Bedrijfsprofiel Phoenix Metals

## 2.1 Algemeen

Phoenix Metals B.V. is gevestigd te IJmuiden, provincie Noord-Holland, en opereert als pilotfaciliteit voor metaalverwerking en chemische procesvoering. De locatie fungeert als test- en ontwikkelingsomgeving waar metaalbehandelingen, oppervlaktereiniging en etsprocessen worden uitgevoerd met behulp van chemische hulpstoffen. De pilotstatus betekent dat de productie schaalbaar is en dat toekomstige uitbreiding van het chemisch register en de opslagcapaciteit waarschijnlijk is [3].

De faciliteit beschikt over een laboratorium en een aangrenzend opslagrack waar alle chemische stoffen worden bewaard. Het rack bevindt zich direct voor het laboratorium ("rack front of lab"), binnen één brandcompartiment. De totale opslag bedraagt circa 315 liter/kilogram, verdeeld over zes stoffen. De opslaglocatie kent geen specifieke ventilatievoorzieningen voor de opslagruimte, geen gedocumenteerde lekbakcapaciteit en geen formele vakindeling. De huidige configuratie represents een typische kleine-oxide opslagsituatie die, ondanks de beperkte schaal, volledig onder het regime van PGS 15:2025 valt.

## 2.2 Chemisch Register

Het chemisch register van Phoenix Metals omvat zes stoffen. De tabel hieronder bevat de volledige registratiegegevens zoals opgenomen in Chemical Register v2.1.0 [3].

| # | Stof | CAS-nummer | ADR | PG | Volume | Verpakking | Locatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 8 | II | 100 l (4×25) | Jerrycan | Rack front of lab |
| 2 | Zwavelzuur 75% | 7664-93-9 | 8 | II | 30 l (3×10) | Jerrycan | Rack front of lab |
| 3 | Zwavelzuur 50% | 7664-93-9 | 8 | II | 70 l (7×10) | Jerrycan | Rack front of lab |
| 4 | Zwavelzuur 25% | 7664-93-9 | 8 | II | 100 l (4×25) | Jerrycan | Rack front of lab |
| 5 | Aluminiumsulfaat octadecahydraat | 7784-31-8 | N/A | N/A | 5 kg (2×2,5) | Canister | Rack front of lab |
| 6 | Calciumoxide | 1305-78-8 | N/A | N/A | 10 kg (2×5) | Canister | Rack front of lab |

Totaal ADR-klasse 8 volume: 300 liter. Totaal niet-ADR: 15 kg. Geen SVHC-stoffen aanwezig. Geen CMR/CLP-gclassificeerde stoffen [3].

## 2.3 Fysieke eigenschappen per stof

Natriumhydroxide 50% (NaOH) is een sterk basische, bijtende vloeistof. De stof is ADR-geclassificeerd als klasse 8, verpakkinggroep II. Bij contact met de huid veroorzaakt NaOH ernstige chemische brandwonden; inname of inademing van nevel leidt tot ernstige schade aan luchtwegen en slijmvliezen. NaOH reageert heftig met zuren in een sterk exotherme neutralisatiereactie. De stof is niet brandbaar en draagt niet bij aan brandonderhouding [3].

Zwavelzuur (H₂SO₄) is aanwezig in drie concentraties: 75%, 50% en 25%. Alle varianten zijn ADR-geclassificeerd als klasse 8, verpakkinggroep II. Zwavelzuur is een sterk zuur met uitgesproken bijtende eigenschappen. Bij hogere concentraties (75%) is de stof tevens sterk oxidcerend en hygroscopisch; menging met water produceert aanzienlijke hoeveelheden warmte. Contact met organische materialen kan leiden tot verkoling en ontbranding. De verschillende concentraties hebben vergelijkbare gevarenprofielen maar verschillen in reactiekracht: hoe geconcentreerder, hoe agressiever de reactie met basen, metalen en organische materialen [3].

Aluminiumsulfaat octadecahydraat is een niet-ADR-geclassificeerde zoutverbinding. De stof wordt gebruikt als coagulant in waterbehandeling en bij metaalprecipitatie. Hoewel de stof zelf geen uitgesproken bijtende of brandbare eigenschappen heeft, kan menging met sterke basen (zoals NaOH) leiden tot neerslagvorming en warmteontwikkeling. Een VIB-beoordeling is vereist om de compatibiliteit met de overige stoffen vast te stellen [3].

Calciumoxide (CaO, ook bekend als ongebluste kalk) is een sterk basisch oxide dat niet ADR-geclassificeerd is. Bij contact met water ontstaat calciumhydroxide onder aanzienlijke warmteontwikkeling. CaO reageert exotherm met zuren, waaronder zwavelzuur. Deze reactie is voldoende krachtig om spatten en warmte-gerelateerde schade te veroorzaken. De combinatie CaO en H₂SO₄ vereist derhalve A-scheiding conform de compatibiliteitsmatrix [3].

## 2.4 Opslagconfiguratie

De huidige opslagconfiguratie van Phoenix Metals kent een aantal kenmerken die vanuit PGS 15-perspectief nadere beoordeling vereisen. Alle zes stoffen zijn geplaatst op een enkel rack, gepositioneerd direct voor het laboratorium. Het rack bevindt zich binnen één brandcompartiment. Er is geen formele vakindeling (compartimentering binnen de opslaglocatie), geen gedocumenteerde lekbakcapaciteit, en geen marke ring van opslagvakken op de vloer [3].

Vanuit PGS 15-perspectief zijn de volgende aspecten van de huidige configuratie problematisch: (1) de afwezigheid van stoffenscheiding tussen NaOH en H₂SO₄ (Tabel 9 vereist A-scheiding); (2) de afwezigheid van vloeistofopvang (M30 vereist lekbakken); (3) de afwezigheid van een formele beoordeling van mengrisico's met de niet-ADR-stoffen (aluminiumsulfaat en calciumoxide). De afmetingen van het rack, de onderlinge afstanden tussen de stoffen en de aanwezigheid van potentiële reactiebarrières zijn niet gedocumenteerd. Dit dossier beveelt aan deze configuratie direct te herzien conform de actiepunten uit de management samenvatting.

# 3. Veiligheidsniveaus en Drempelwaarden

## 3.1 Systematiek

PGS 15:2025 kent een gelaagd veiligheidsniveausysteem dat opschaling vereist naarmate het opgeslagen volume toeneemt en de gevarenklasse zwaarder is. Het systeem kent vier niveaus [1]:

Basisveiligheidsniveau: Altijd van toepassing, ongeacht het volume. Omvat fundamentele eisen zoals opslag in daarvoor bestemde voorzieningen, stoffenscheiding, vloeistofopvang, ventilatie, fysieke bescherming en personeelsinstructie.

VN-B (Veiligheidsniveau B): Vereist bij middelgrote volumes. Omvat aanvullende eisen aan brandwerende constructie (60 minuten), blussystemen en doordende maatregelen. Activeringscriteria: doelen D6, D10 en D11.

VN-A (Veiligheidsniveau A): Vereist bij grote volumes. Omvat semi-automatische blussing (VBB-installatie, M96), branddetectie met doormelding naar PAC/RAC (M97) en strengere compartimenteringseisen. Activeringscriteria: doel D12.

VN-C (Veiligheidsniveau C): Specifiek niveau voor bepaalde stofcategoriëen met verspreidingspreventie als primaire doelstelling.

De bepaling van het vereiste niveau verloopt via een gestructureerd stroomschema (M3): eerst wordt de ADR-klasse en verpakkinggroep vastgesteld, vervolgens wordt het totaalvolume per klasse geïnventariseerd, en ten slotte wordt het volume afgezet tegen de drempelwaarden uit Tabel 6 en Tabel 7.

## 3.2 Tabel 6 analyse: ADR 8 VGII onbrandbaar

Voor Phoenix Metals is de categorie "ADR-klasse 8, verpakkinggroep II, onbrandbaar" van toepassing. De relevante rij uit Tabel 6 van PGS 15 geeft het volgende beeld [1]:

| Parameter | Waarde / Grens | PM actueel |
| --- | --- | --- |
| ADR-klasse | 8 VG II, onbrandbaar | ✓ van toepassing |
| Ondergrens Tabel 2 | 2.500 kg per ADR-klasse | ✓ PM: ~390 kg |
| VN Basis | ALLES (geen bovengrens) | ✓ van toepassing |
| VN 60 min Wbdbo | Niet van toepassing | — |
| VN-B (D6, D10, D11) | Niet van toepassing | — |
| VN-A (D12) | Niet van toepassing | — |

De categorie "ADR 8 VG II onbrandbaar" kent een bijzonderheid: voor onbrandbare bijtende stoffen in verpakkinggroep II/III geldt dat het basisveiligheidsniveau altijd volstaat, ongeacht het volume. Dit betekent dat voor Phoenix Metals — ook bij toekomstige schaalvergroting — geen opschaling naar VN-B of VN-A wordt geactiveerd op basis van het volume ADR 8 alleen. Echter: als brandbare bijtende stoffen zouden worden toegevoegd, of als stoffen uit andere ADR-klassen worden geïntroduceerd, gelden de reguliere drempelwaarden wel [1].

## 3.3 Tabel 7 grenswaarden

Tabel 7 van PGS 15 specificeert de ondergrenzen per ADR-klasse die bepalen of PGS 15 überhaupt van toepassing is. De relevantie voor de huidige en toekomstige situatie van Phoenix Metals is als volgt [1]:

| ADR-klasse | Ondergrens Tabel 2 | PM actueel | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 (brandbaar, VP ≤60°C) | 400 kg (VGI) / 2.500 kg | 0 kg | Niet van toepassing |
| 5.1 (oxiderend) | 2.500 kg | 0 kg | Niet van toepassing |
| 6.1 VGI (giftig) | 1.000 kg | 0 kg | Niet van toepassing |
| 6.1 VGII/III | 2.500 kg | 0 kg | Niet van toepassing |
| 8 VGI (bijtend) | 2.500 kg | 0 kg | Niet van toepassing |
| 8 VGII/III onbrandbaar | 2.500 kg | ~390 kg | ✓ Van toepassing (boven grens) |
| 9 (milieugevaarlijk) | 2.500 kg | 0 kg | Niet van toepassing |

Phoenix Metals bevindt zich met circa 390 kg ADR 8 VGII onbrandbaar ruim boven de ondergrens van 2.500 kg: dit is onjuist geformuleerd — correctie: het volume van 390 kg bevindt zich ruim onder de ondergrens van 2.500 kg, maar de ondergrens bepaalt wanneer PGS 15 van toepassing is, niet wanneer strengere niveaus activeren. Voor ADR 8 VGII onbrandbaar geldt dat het basisveiligheidsniveau volstaat ongeacht het volume [1].

## 3.4 M3 stroomschema

Het M3-stroomschema uit PGS 15 beschrijft de systematische procedure om het vereiste veiligheidsniveau te bepalen. De procedure doorloopt de volgende stappen [1]:

Stap 1 — Classificatie: Bepaal per stof de ADR-klasse, verpakkinggroep en brandbaarheidskenmerk. Voor Phoenix Metals betreft dit ADR 8, VG II, onbrandbaar voor natriumhydroxide en zwavelzuur.

Stap 2 — Volume-inventarisatie: Bepaal het totaalvolume per ADR-klasse. PM: ~390 kg ADR 8.

Stap 3 — Tabel 2-toets: Controleer of het volume de ondergrens uit Tabel 2 overschrijdt. PM: 390 kg < 2.500 kg → PGS 15 is van toepassing.

Stap 4 — Tabel 6-bepaling: Raadpleeg Tabel 6 voor het juiste veiligheidsniveau op basis van klasse, VG en brandbaarheid. PM: ADR 8 VGII onbrandbaar → basisniveau volstaat.

Stap 5 — Compatibiliteitstoets (onafhankelijk van veiligheidsniveau): Raadpleeg Bijlage E, Tabel 9 voor stoffenscheidingseisen. PM: NaOH ↔ H₂SO₄ = A-scheiding vereist.

## 3.5 Conclusie

Phoenix Metals bevindt zich met circa 390 kg ADR-klasse 8 bijtende stoffen ver onder alle volumedrempels die opschaling naar aanvullende veiligheidsniveaus vereisen. Het basisveiligheidsniveau volstaat. De specifieke categorie "ADR 8 VGII onbrandbaar" bevestigt dit: ongeacht het volume geldt het basisniveau. De enige compliance-knelpunt ligt niet op het vlak van volumedrempels, maar op het vlak van stoffenscheiding. De compatibiliteitsmatrix (Tabel 9, Bijlage E) geldt onafhankelijk van het veiligheidsniveau en vereist dat incompatibele stoffen worden gescheiden. Dit is het kernpunt dat in Hoofdstuk 4 nader wordt uitgewerkt [1][2].

# 4. Opslag-Compatibiliteitsmatrix

## 4.1 Bijlage E: Classificatiesysteem

Bijlage E van PGS 15:2025 definieert het classificatiesysteem voor opslagcompatibiliteit van gevaarlijke stoffen. Het systeem kent vier scheidingniveaus [2]:

| Code | Betekenis | Vereiste |
| --- | --- | --- |
| — | Geen scheiding noodzakelijk | Stoffen mogen in hetzelfde vak worden opgeslagen |
| B | Beoordelen | Gescheiden opslag tenzij een Veiligheidsinformatieblad (VIB)-beoordeling aantoont dat de stoffen niet reageren, óf beide stoffen zijn vaste stoffen |
| V | Aparte vakken | Opslag in verschillende vakken (binnen hetzelfde brandcompartiment). Vakken worden gescheiden door fysieke barrières |
| A | Apart brandcompartiment | Strengste scheiding: apart brandcompartiment met ≥30 min brandwerendheid, óf 5 meter vrije zone, óf vergelijkbare fysieke scheiding |

Het systeem is gebaseerd op het inzicht dat niet alleen de gevarenklasse (ADR-klasse) bepalend is voor compatibiliteit, maar ook de chemische aard van de stoffen. Zo kunnen twee stoffen binnen dezelfde ADR-klasse (bijvoorbeeld beide ADR 8) incompatibel zijn als de ene een sterk zuur en de andere een sterke base betreft. De matrix in Tabel 9 combineert ADR-klasse-informatie met chemische interactiekenmerken [2].

## 4.2 Volledige Tabel 9 matrix

De universele compatibiliteitsmatrix uit Tabel 9 van PGS 15 Bijlage E is hieronder weergegeven [2]:

| ADR-klasse ↓ / → | 3 (brandbaar) | 5.1 (oxiderend) | 6.1 + CMR | 8 (bijtend) | 9 (milieu) | Overig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 (brandbaar) | — | V | B / V | B | B | — |
| 5.1 (oxiderend) | V | — | B / V | A / V | B | — |
| 6.1 + CMR | B / V | B / V | B | A | B | — |
| 8 (bijtend) | B | B | B | A | B | — |
| 9 (milieu) | B | B | B | A | B | — |
| Overig | — | — | — | A | — | — |

De kritieke cel voor Phoenix Metals is de kruising ADR 8 ↔ ADR 8, die code A vereist. Dit betekent dat bijtende stoffen onderling niet zomaar samengesteld mogen worden opgeslagen: zij vereisen aparte brandcompartimenten, een vrije zone van 5 meter, of een vergelijkbare fysieke scheiding [2].

## 4.3 Phoenix Metals-specifieke matrix

Toepassing van Tabel 9 op het chemisch register van Phoenix Metals levert de volgende beoordeling op [2][3]:

| Stofcombinatie | Scheiding vereist? | Niveau | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- |
| NaOH 50% ↔ H₂SO₄ (alle concentraties) | JA | A | Zuur + base = exotherme reactie. Tabel 9: ADR 8 ↔ ADR 8 = A |
| NaOH 50% ↔ Aluminiumsulfaat | JA | B | Base + zout. VIB-beoordeling vereist |
| NaOH 50% ↔ Calciumoxide | JA | B | Base + basisch oxide. VIB-beoordeling vereist |
| H₂SO₄ ↔ H₂SO₄ (verschillende concentraties) | NEE | — | Zelfde stof, zelfde gevarenklasse |
| H₂SO₄ ↔ Aluminiumsulfaat | BEOORDELEN | B | Zuur + zout. Potentiële reactie |
| H₂SO₄ ↔ Calciumoxide | JA | A | Zuur + base (CaO sterk basisch). Exotherm risico |

De matrix toont twee A-scheidingen (NaOH ↔ H₂SO₄ en H₂SO₄ ↔ CaO), drie B-beoordelingen en één combinatie zonder scheidingseis. De twee A-scheidingen zijn de meest kritieke items: zij vereisen onmiddellijke correctie.

## 4.4 Incident-casus: NaOH + H₂SO₄ mengscenario

Ter illustratie van de risico's bij niet-naleving van de scheidingseis, wordt het volgende fictieve maar realistische scenario beschreven.

Scenario: Tijdens routinematig labwerk stoot een medewerker een jerrycan natriumhydroxide 50% om op het rack. De jerrycan is niet geplaatst in een lekbak. De vloeistof stroomt over het rack en komt in contact met een jerrycan zwavelzuur 75% die eveneens niet in een lekbak staat. De zuurcontainer is beschadigd bij de val en begint te lekken. De NaOH-oplossing en het geconcentreerde zwavelzuur mengen op het rack en de vloer eronder.

Gevolgen: De menging van NaOH 50% en H₂SO₄ 75% resulteert in een sterk exotherme neutralisatiereactie. De reactiewarmte is voldoende om de resulterende oplossing te doen koken en spatten. Tijdens de reactie ontstaat een dichte, bijtende nevel van natriumsulfaatdeeltjes en waterdamp, vermengd met rest-zuur en rest-base. Deze nevel is irriterend tot bijtend voor ogen, huid en luchtwegen. De medewerker die het incident veroorzaakte loopt brandwonden op aan handen en gezicht. De ruimte vult zich met bijtende dampen, waardoor ontruiming noodzakelijk is. Het laboratoriummateriaal (glazen apparatuur, elektronica) wordt aangetast door de corrosieve atmosfeer.

Nasleep: Het incident resulteert in een melding bij de ILT, een stillegging van de faciliteit voor onderzoek en schoonmaak, medische behandeling van de betrokken medewerker, en een verplichte herbeoordeling van de opslagconfiguratie. De totale schade (materieel, productieverlies, administratieve afhandeling) wordt geschat op €15.000–€50.000, afhankelijk van de ernst van de verwondingen en de omvang van de contaminatie.

## 4.5 Praktische oplossing

De PGS 15 biedt in Bijlage E, §E.3 een uitzonderingsregeling voor opslagsituaties tot 10.000 kg. In plaats van een volledig apart brandcompartiment volstaan de volgende maatregelen [2]:

1. Aparte lekbakken

Plaats NaOH 50% in een eigen lekbak (minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking: 25 liter → lekbak capaciteit ≥27,5 liter). Plaats alle H₂SO₄-jerrycans in een aparte lekbak. De lekbakken fungeren als primaire opvang bij lekkage en voorkomen dat de vloeistoffen fysiek mengen.

2. Minimaal 2 meter afstand

De twee lekbakken worden geplaatst met minimaal 2 meter vrije afstand. Deze afstand garandeert dat bij een lekkage uit één bak de vloeistof niet de andere bak bereikt, ook niet bij uitspatten of vloedstroming.

3. Bufferzone of combinatiestof

Indien de 2 meter afstand niet haalbaar is (ruimtebeperking), kan een buffer van 2 meter worden gevuld met een goedgekeurde combinatiestof (inerte materiaal zoals zand of een chemisch inert absorbentiemiddel) die als fysieke barrière fungeert.

4. Calciumoxide apart

Calciumoxide wordt opgeslagen op een afzonderlijke locatie, verwijderd van alle zwavelzuurproducten. Gezien de A-scheidingseis voor CaO ↔ H₂SO₄ is plaatsing in een ander brandcompartiment of op minimaal 5 meter afstand vereist.

De totale investering voor deze maatregelen (lekbakken, vloermarkering, herpositionering) bedraagt naar schatting €200–€500. Dit is een marginale investering vergeleken met het risico op een incident met de bovengenoemde potentiële schade van €15.000–€50.000. De kosten-batenanalyse pleit overweldigend voor onmiddellijke implementatie [2][3].

# Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 v1.0 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. ISS/NI, 2025.

[2] PGS 15:2025 Bijlage E — Opslag-Compatibiliteitsmatrix (Tabel 9) en uitzonderingsregeling §E.3.

[3] Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0 — Intern document, april 2026.

# 5. Basisveiligheidsniveau Maatregelen

Dit hoofdstuk behandelt alle maatregelen die behoren tot het basisveiligheidsniveau van PGS 15:2025. Het basisveiligheidsniveau is het minimumniveau dat ALTIJD van toepassing is, ongeacht de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen. Phoenix Metals (PM) valt met circa 300 liter ADR-klasse 8 stoffen ver onder alle drempelwaarden uit Tabel 6 en Tabel 7 van PGS 15. Desondanks gelden de basismaatregelen volledig en onverminderd.

De navolgende paragrafen beschrijven per maatregel het vereiste uit PGS 15, het belang ervan voor de veiligheid, de huidige status bij Phoenix Metals en de benodigde acties. De statusaanduidingen zijn: ✅ Compliant, ⚠️ Gedeeltelijk compliant / nader te toetsen, ❌ Niet compliant.

## 5.1 MW1 — Zorgplicht

MW1 is de fundamentele zorgplichtbepaling uit PGS 15:2025. Degene die gevaarlijke stoffen opslaat of gebruikt, is verplicht om voldoende beschermende maatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen en schade aan mens, milieu en eigendommen. Deze zorgplicht omvat vier pijlers: beschermende maatregelen (technisch en organisatorisch), goede praktijken (best practices uit de sector), good housekeeping (orde, netheid, reinheid) en vakmanschap (bekwaam personeel).

Voor Phoenix Metals betekent MW1 dat het bedrijf aantoonbaar inzicht moet hebben in de risico's van de opgeslagen stoffen en dat maatregelen proportioneel en adequaat zijn. De zorgplicht geldt zowel voor normale bedrijfssituaties als voor storingen en calamiteiten. Het is een algemene plicht die alle andere maatregelen draagt: zonder zorgplicht geen effectieve uitvoering van M2 t/m M109.

Belang: MW1 is het fundament van het gehele veiligheidsbeheerssysteem. Het verplicht PM tot proactieve risicobeheersing in plaats van reactief handelen na een incident.

Status PM: ⚠️ Gedeeltelijk compliant. PM heeft een chemisch register opgesteld (v2.1.0) en de stoffen zijn geïnventariseerd. Echter, een formele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) specifiek voor de opslag van gevaarlijke stoffen is nog niet gedocumenteerd.

Actie PM: Stel een RI&E op voor de opslaglocatie, documenteer de zorgplichtmaatregelen systematisch, en zorg dat good housekeeping-routines (wekelijkse inspectie van de opslaglocatie) worden geïmplementeerd en geregistreerd.

## 5.2 M2 — Opslaan verpakte gevaarlijke stoffen

M2 vereist dat gevaarlijke stoffen uitsluitend worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Dit betekent dat de opslaglocatie moet zijn ingericht met het oog op de specifieke eigenschappen van de stoffen: voldoende ventilatie, vloeistofopvang, stoffenscheiding en toegankelijkheid voor hulpdiensten. De enige uitzondering is werkvoorraad (zie M14): een beperkte hoeveelheid die direct nodig is voor lopend werk.

Belang: Opslag in een niet-daarvoor bestemde ruimte verhoogt het risico op onbeheersbare situaties aanzienlijk. Denk aan reacties tussen onverenigbare stoffen, lekkage in kantoorgebieden, of ontoegankelijkheid bij brand.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. De stoffen staan momenteel op een 'rack in front of lab'. De vraag is of deze locatie kwalificeert als een 'daartoe bestemde opslagvoorziening' conform PGS 15. De locatie moet voldoen aan alle basismaatregelen (stoffscheiding, vloeistofopvang, ventilatie, toegankelijkheid).

Actie PM: Beoordeel of de huidige rack-locatie voldoet aan de PGS 15-eisen voor een bestemde opslagvoorziening. Indien niet: richt een aparte opslagruimte in of pas de huidige locatie aan met lekbakken, vakmarkeringen en ventilatie.

## 5.3 M3 — Vereist veiligheidsniveau

M3 verwijst naar Tabel 6 van PGS 15, die per ADR-klasse en verpakkingsgroep het vereiste veiligheidsniveau aangeeft op basis van de totale opgeslagen hoeveelheid. De niveaus zijn: basisveiligheidsniveau (PM = basis), VN-B (60 minuten brandwerendheid, doelen D6/D10/D11) en VN-A (semi-automatische blussing, doel D12). Voor ADR-klasse 8 verpakkingsgroep II/III onbrandbaar geldt dat het basisveiligheidsniveau ALTIJD volstaat, ongeacht de hoeveelheid.

Belang: Het veiligheidsniveau bepaalt de omvang van de investering in veiligheidsmaatregelen. Een te laag niveau is niet-compliant; een te hoog niveau is onnodig kostbaar.

Status PM: ✅ Compliant. Met circa 300 liter ADR 8 VGII onbrandbare stoffen valt PM ruim onder alle drempelwaarden. Het basisveiligheidsniveau is het enige vereiste niveau. Aanvullende veiligheidsniveaus (VN-A, VN-B) zijn niet van toepassing.

## 5.4 M14 — Werkvoorraad

M14 regelt de uitzondering op de opslageis (M2). Werkvoorraad is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die direct nodig is voor lopende werkzaamheden en tijdelijk buiten de opslagvoorziening mag staan. De limiet is strikt: per stof maximaal één aangebroken verpakking plus één nieuwe, ongeopende verpakking. Deze regeling is bedoeld om efficiëntie in het werkproces mogelijk te maken, maar mag niet worden gebruikt als verkapte opslag.

Belang: Werkvoorraad is de belangrijkste bron van 'schaduwopslag' — de onzichtbare hoeveelheid gevaarlijke stoffen die elders in het bedrijf staat. Dit ondermijnt het veiligheidsniveau en kan leiden tot onverwachte reacties.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. Het is onduidelijk of de huidige opstelling op het rack als opslag dan wel als werkvoorraad moet worden beschouwd. Indien het rack zich direct naast het lab bevindt, kan een deel als werkvoorraad kwalificeren, maar het totale volume (300 liter) overstijgt duidelijk de werkvoorraadlimiet voor één stof.

Actie PM: Definieer per stof wat werkvoorraad is (maximaal 1× aangebroken + 1× nieuw). Plaats alle overige voorraden in de daartoe bestemde opslagvoorziening. Documenteer de werkvoorraadlimieten.

## 5.5 M15 — Maximale omvang brandcompartiment

M15 stelt grenzen aan de oppervlakte van een brandcompartiment waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Zonder vaste blusinstallatie (VBB) is het maximum 1.000 m²; met VBB is 2.500 m² toegestaan. Deze limieten gelden per brandcompartiment en zijn bedoeld om de impact van een brand te begrenzen.

Belang: Een te groot brandcompartiment betekent dat een brand meer brandstof vindt en moeilijker te blussen is. De oppervlaktelimiet is een passieve brandpreventiemaatregel.

Status PM: ✅ Compliant. De huidige opslag bevindt zich in één brandcompartiment (rack in front of lab) met een oppervlakte die ver beneden 1.000 m² ligt. Geen VBB vereist.

## 5.6 M30 — Vloeistofopvang

M30 vereist dat vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgeslagen met voldoende vloeistofopvang (lekbakken, opsluitputten). De opvangcapaciteit moet minimaal 110% bedragen van het volume van de grootste verpakking in de lekbak. Voor Phoenix Metals betekent dit: de grootste verpakking is een 25-liter jerrycan, dus de lekbak moet minimaal 27,5 liter kunnen bevatten. Lekbakken moeten chemisch bestendig zijn tegen de opgeslagen stoffen.

Belang: Vloeistofopvang voorkomt dat lekkage zich verspreidt over de vloer, andere stoffen contaminatieert, of in het milieu terechtkomt. Bij PM zijn de stoffen bijtend (NaOH 50%, H₂SO₄): lekkage zonder opvang leidt tot ernstige veiligheidsrisico's.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. Er is geen documentatie beschikbaar over de aanwezigheid en capaciteit van lekbakken bij het rack. Dit is een kritiek aandachtspunt.

Actie PM: Verkrijg lekbakken voor alle vliebare ADR 8 stoffen. Per lekbak: minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking erin. Markeer de lekbakken met de inhoud. Budget: circa €50–150 per lekbak.

## 5.7 M35 — Stoffenscheiding

M35 vereist dat onverenigbare stoffen gescheiden worden opgeslagen volgens de compatibiliteitsmatrix uit Tabel 9 (PGS 15 Bijlage E). De scheidingniveaus zijn: V (aparte vakken binnen één opslag), B (beoordelen — gescheiden opslag tenzij VIB aantoont dat geen reactie optreedt) en A (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone — strengste scheiding).

Belang: Verkeerde stoffencombinaties leiden tot exotherme reacties, gasvorming, brand of explosie. Bij PM is het kritieke punt de combinatie van NaOH (base) en H₂SO₄ (zuur): deze reageren heftig exotherm en vereisen A-scheiding.

Status PM: ❌ Niet compliant. NaOH 50% en H₂SO₄ (alle concentraties) staan op hetzelfde rack zonder scheiding. Tabel 9 geeft A voor ADR 8 ↔ ADR 8 (bijtende combinaties). Bovendien vereist de combinatie H₂SO₄ ↔ CaO (calciumoxide) eveneens A-scheiding, aangezien CaO sterk basisch reageert met zuren.

Actie PM (DRINGEND): Plaats NaOH in een aparte lekbak met minimaal 2 m afstand tot de H₂SO₄-lekbak. Plaats CaO apart van alle zwavelzuurproducten (A-scheiding). Markeer de vakken duidelijk. Pas de E.3-uitzondering toe (bij <10.000 kg): scheiding binnen één vak via 2 m afstand of aparte lekbakken.

## 5.8 M36 — Verpakkingsintegriteit

M36 vereist dat verpakkingen van gevaarlijke stoffen regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging, corrosie, veroudering en lekkage. Beschadigde verpakkingen moeten direct worden vervangen of veiliggesteld. Ook de etikettering (CLP/ADR) moet intact en leesbaar blijven.

Belang: Een lekkende jerrycan met 50% NaOH of 75% H₂SO₄ vormt een acuut risico voor personeel. Corrosie van de verpakking is een sluipend risico, zeker bij zuren en basen.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. Er is geen documentatie over de staat van de verpakkingen. De jerrycans moeten visueel worden geïnspecteerd op scheuren, deukvorming, corrosie en etiketleesbaarheid.

Actie PM: Voer een eenmalige inspectie uit van alle 18 jerrycans en 4 canisters. Documenteer de bevindingen. Stel een routine in: maandelijkse visuele controle van alle verpakkingen.

## 5.9 M45 — Correct gebruik

M45 betreft het correct hanteren en stapelen van verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Hantering moet zodanig gebeuren dat verpakkingen niet beschadigen (geen slepen, gooien, of stapelen buiten de ontworpen stapellimiet). Stapeling moet stabiel zijn en rekening houden met de maximale stapelhoogte en het gewicht.

Belang: Onjuiste hantering is een van de belangrijkste oorzaken van lekkage en ongevallen. Een omvallende stapel jerrycans met zwavelzuur heeft directe consequenties voor veiligheid en milieu.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. De opslag op het rack moet worden beoordeeld op stapelstabiliteit en toegankelijkheid. Zorg dat jerrycans niet boven ooghoogte worden gestapeld en dat alle verpakkingen bereikbaar zijn zonder andere verpakkingen te hoeven verplaatsen.

## 5.10 M77/M78 — Fysieke bescherming

M77 vereist dat opslagvoorzieningen zijn beschermd tegen aanrijdingen door voertuigen of heftrucks (botsbeveiliging). M80 stelt eisen aan de constructieve veiligheid van stellingen en rekken: deze moeten geschikt zijn voor het opgeslagen gewicht, stabiel zijn en regelmatig worden geïnspecteerd.

Belang: Aanrijding is een van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Een heftruck die een rack met bijtende stoffen ramt, creëert een directe noodsituatie.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. Het rack staat 'in front of lab' — de ligging ten opzichte van verkeersroutes (heftrucks, palletwagens) moet worden beoordeeld. Indien er verkeer in de nabijheid is, zijn botsbeveiligers (stootblokken, hekwerk) verplicht. De constructieve staat van het rack moet eveneens worden geïnspecteerd.

## 5.11 M85/M86 — Personeelsdeskundigheid

M85 vereist dat personeel dat werkt met of in de nabijheid van gevaarlijke stoffen adequaat is opgeleid en geïnstrueerd. Dit omvat kennis van de eigenschappen van de stoffen, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en de procedures bij lekkage of calamiteiten. M86 betreft de noodorganisatie: personeel moet weten wat te doen bij een incident, inclusief alarmprocedure, evacuatie en first-respondermaatregelen.

Belang: Zelfs de best ingerichte opslag is onveilig als het personeel niet weet hoe ermee om te gaan. Bijtende stoffen vereisen specifieke PBM (zuurbestendige handschoenen, gezichtsscherm, schort) en specifieke eerste hulp (ruim spoelen met water bij huidcontact).

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. Het is niet gedocumenteerd of medewerkers die in de buurt van het rack werken, instructie hebben ontvangen over de stoffen, PBM en calamiteitenprocedures.

Actie PM: Stel een instructiekaart op bij het rack ('Wat te doen bij lekkage van NaOH/H₂SO₄'). Zorg dat alle medewerkers in de nabijheid een basisinstructie hebben gehad. Organiseer jaarlijks een herhaling. Zorg dat SDS/VIB per stof raadpleegbaar zijn in de nabijheid van de opslag.

## 5.12 M109 — Toegankelijkheid hulpdiensten

M109 vereist dat de opslaglocatie bereikbaar en toegankelijk is voor hulpdiensten (brandweer, ambulance). Dit betekent: voldoende brede toegangswegen, duidelijke adresnummering, geen obstakels bij de ingang, en de locatie moet op de bedrijfsplattegrond zijn aangegeven.

Belang: Bij een calamiteit met bijtende stoffen is snelle interventie door de brandweer essentieel. Ontoegankelijkheid kan de gevolgen van een incident aanzienlijk verergeren.

Status PM: ⚠️ Nader te toetsen. De bereikbaarheid van het rack voor hulpdiensten moet worden geëvalueerd. Indien het rack zich in een afgesloten ruimte bevindt, moet de brandweer de locatie kunnen vinden en betreden zonder vertraging.

## 5.13 Overzicht Maatregelen Basisveiligheidsniveau

| M-nr | Maatregel | Status PM | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| MW1 | Zorgplicht (bescherming, vakmanschap, housekeeping) | ⚠️ | Hoog |
| M2 | Opslaan in bestemde opslagvoorziening | ⚠️ | Hoog |
| M3 | Vereist veiligheidsniveau (Tabel 6) | ✅ | — |
| M14 | Werkvoorraad (1× aangebroken + 1× nieuw) | ⚠️ | Gemiddeld |
| M15 | Max. omvang brandcompartiment | ✅ | — |
| M30 | Vloeistofopvang (lekbakken, 110%) | ⚠️ | Kritiek |
| M35 | Stoffenscheiding (Tabel 9, Bijlage E) | ❌ | Kritiek |
| M36 | Verpakkingsintegriteit (controle) | ⚠️ | Gemiddeld |
| M45 | Correct gebruik (hantering, stapeling) | ⚠️ | Gemiddeld |
| M77/M78 | Fysieke bescherming (botsbeveiliging, stellingen) | ⚠️ | Gemiddeld |
| M85/M86 | Personeelsdeskundigheid (opleiding, noodorganisatie) | ⚠️ | Hoog |
| M109 | Toegankelijkheid hulpdiensten | ⚠️ | Gemiddeld |

# 6. Brandpreventie en Compartimentering

## 6.1 Brandgerelateerde doelen

PGS 15:2025 definieert zes brandgerelateerde doelen die leidend zijn voor de brandpreventiemaatregelen. Voor Phoenix Metals (basisveiligheidsniveau, ADR 8 onbrandbaar) zijn de volgende doelen relevant:

| Doel | Omschrijving | Van toepassing op PM? |
| --- | --- | --- |
| D8 | Voorkomen van ontsteking (brandpreventie door bronbeheersing) | Ja — basis |
| D9 | Beperken van brand in opslag (brandontwikkeling beperken) | Ja — basis |
| D10 | Beperken van passieve escalatie (brandoverslag via constructie) | Alleen bij VN-B+ |
| D11 | Beperken van actieve escalatie (brandoverslag via straling) | Alleen bij VN-B+ |
| D12 | Semi-automatische blussing (VBB-installatie) | Alleen bij VN-A |

Voor PM geldt uitsluitend het basisniveau: D8 (ontstekingspreventie) en D9 (brandbeperking). De doelen D10, D11 en D12 zijn gerelateerd aan hogere veiligheidsniveaus (VN-B en VN-A) en zijn pas vereist bij volumes boven 10.000 kg ADR 8 VGI.

## 6.2 Brandwerendheid Wbdbo per veiligheidsniveau

De brandwerendheid van de buitenwand (Wbdbo) is de tijd gedurende welke de wand zijn functie behoudt bij brand. De eisen nemen toe naarmate het veiligheidsniveau stijgt:

| Veiligheidsniveau | Wbdbo vereist | Bbl-eis |
| --- | --- | --- |
| Basis (VN-basis) | Bbl (Bouwbesluit eis) | Volstaat |
| VN-B | 60 minuten | Bbl onvoldoende |
| VN-A | 60–90 minuten | Bbl onvoldoende |

Voor PM volstaat de Bbl-eis (Bouwbesluit). Er zijn geen aanvullende brandwerendheidseisen, omdat het basisveiligheidsniveau van toepassing is en de opgeslagen stoffen onbrandbaar zijn.

## 6.3 Brandcompartiment opperveltektrimiten

M15 stelt maximale oppervlaktes voor brandcompartimenten met gevaarlijke stoffen. Zonder vaste blusinstallatie (VBB) geldt een maximum van 1.000 m²; met VBB is 2.500 m² toegestaan. Bij volumes boven 20.000 kg zonder VBB gelden strengere eisen. PM bevindt zich met een klein rack ver onder deze limieten. De oppervlaktelimiet is een passieve brandpreventiemaatregel: door de brandcompartimentgrootte te beperken, wordt de potentiële impact van een brand van nature begrensd.

## 6.4 NEN 6060 / NEN 6079 referenties

NEN 6060 (brandwerendheid van bouwconstructies) en NEN 6079 (brandcompartimentering) zijn de normen die ten grondslag liggen aan de Wbdbo-eisen. Bij hogere veiligheidsniveaus (VN-B, VN-A) moeten wanden, deuren en leidingdoorvoerende constructies aantoonbaar voldoen aan de vereiste brandwerendheid conform deze normen. Voor het basisniveau volstaat de reguliere Bbl-eis, die automatisch verwijst naar NEN 6060 voor de constructieve uitvoering.

## 6.5 Conclusie PM: basisniveau volstaat

Phoenix Metals valt onder het basisveiligheidsniveau. De brandcompartimenteringseisen zijn beperkt tot het Bbl-niveau. Er is geen sprake van VN-B of VN-A eisen, waardoor de investering in brandpreventie laag blijft. De enige aandachtspunten zijn: zorgen dat de opslaglocatie geen brandbare materialen bevat (D8), en dat de stoffscheiding (M35) correct wordt uitgevoerd om reacties tussen stoffen te voorkomen die alsnog tot brand kunnen leiden.

# 7. Schaalbaarheids-Scenario's

Dit hoofdstuk beschrijft de groeiscenario's voor Phoenix Metals. Bij schaling van de opslaghoeveelheid veranderen de vereiste veiligheidsniveaus en daarmee de investeringsbehoefte. De volgende fasen zijn gebaseerd op de drempelwaarden uit PGS 15 Tabel 6 en Tabel 7.

## 7.1 Fase 1: < 10.000 kg — Basisniveau + 60 min Wbdbo

Bij opslag van minder dan 10.000 kg ADR 8 bijtende stoffen blijft het basisveiligheidsniveau van toepassing. De enige aanvullende eis is dat de buitenwand van de opslagruimte minimaal 60 minuten brandwerendheid (Wbdbo) biedt. Dit is in veel gevallen al vervuld door de bestaande bouwconstructie (Bbl-eis). Aanvullende maatregelen beperken zich tot lekbakken, stoffscheiding, goede huisstijl en personeelsinstructie.

Investeringsraming: €5.000–€15.000. Dit omvat lekbakken, vakmarkeringen, instructiekaarten, SDS-documentatie en eventueel aanpassingen aan de opslagruimte.

## 7.2 Fase 2: 10.000–20.000 kg — VN-B (D6, D10, D11)

Bij opslag tussen 10.000 en 20.000 kg ADR 8 VGI bijtende stoffen wordt veiligheidsniveau VN-B vereist. Dit activeert de brandgerelateerde doelen D6 (brandcompartimentering), D10 (passieve escalatiebeperking) en D11 (actieve escalatiebeperking). Concreet betekent dit: de scheidingswand tussen opslag en aangrenzende ruimtes moet minimaal 60 minuten brandwerend zijn, het brandcompartiment is gemaximaliseerd tot 1.000 m², en er moeten aanvullende blusmaatregelen worden getroffen (bijv. brandslanghaspel of draagbaar blusapparaat met voldoende capaciteit).

Investeringsraming: €25.000–€75.000. Dit omvat brandwerende constructies, blusvoorzieningen en uitgebreide detectie.

## 7.3 Fase 3: > 20.000 kg — VN-A (D12, VBB, PAC-doormelding)

Bij opslag boven 20.000 kg ADR 8 VGI wordt veiligheidsniveau VN-A vereist. Dit is het hoogste niveau en omvat semi-automatische blussing (doel D12): een vaste blusinstallatie (VBB) die automatisch of op afstand wordt geactiveerd. Daarnaast is branddetectie met doormelding naar de Provinciale Alarmcentrale (PAC) of Regionale Alarmcentrale (RAC) verplicht (M97). Het brandcompartiment mag maximaal 2.500 m² bedragen mét VBB, anders is het ontoegankelijk. Ook is een Uitgebreid Preventie Dossier (UPD) vereist onder de Omgevingswet.

Investeringsraming: €100.000–€300.000+. Dit omvat VBB-installatie, branddetectiesysteem met PAC-koppeling, brandwerende constructies van 60–90 minuten, en het UPD-traject met adviesbureau en vergunningsaanvraag.

## 7.4 Overzichtstabel Schaalbaarheid

| Fase | Volume ADR 8 | Vereist niveau | Wbdbo | Investering |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huidig | ~300 l (~390 kg) | Basis | Bbl | Lekbakken + scheiding |
| Fase 1 | < 10.000 kg | Basis + 60 min | 60 min | €5K–€15K |
| Fase 2 | 10.000–20.000 kg | VN-B (D6/D10/D11) | 60 min | €25K–€75K |
| Fase 3 | > 20.000 kg | VN-A (D12) | 60–90 min | €100K–€300K+ |

## 7.5 Tijdspad implementatie per fase

| Fase | Doorlooptijd | Kritieke activiteiten |
| --- | --- | --- |
| Huidig | 1–2 weken | Lekbakken aanschaffen, vakmarkering, SDS-map, instructiekaart |
| Fase 1 | 4–8 weken | Brandwerende constructie toetsen, evt. aanpassen, RI&E afronden |
| Fase 2 | 3–6 maanden | Brandwerende wanden plaatsen, blusvoorzieningen installeren, vergunning aanvragen |
| Fase 3 | 6–12 maanden | VBB-ontwerp en installatie, PAC-doormelding, UPD opstellen, omgevingsvergunning |

# 8. Compliance Checklist

De volgende checklist biedt een compleet overzicht van alle voor Phoenix Metals relevante PGS 15-maatregelen op basisniveau. De status is gebaseerd op de analyse in hoofdstuk 5. Kolom 'Vereiste' beschrijft de PGS 15-eis in één zin. Kolom 'Toelichting' geeft de PM-specifieke context.

| M-nr | Maatregel | Vereiste | Status | Toelichting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MW1 | Zorgplicht | Beschermende maatregelen, vakmanschap, good housekeeping | ⚠️ | RI&E ontbreekt; good housekeeping-routine ontbreekt |
| M2 | Bestemde opslag | Opslag in daartoe bestemde voorziening | ⚠️ | Rack bij lab: toetsen of dit als bestemde voorziening kwalificeert |
| M3 | Veiligheidsniveau | Tabel 6 bepalen en toepassen | ✅ | Basisveiligheidsniveau volstaat (~300 l ADR 8 VGII) |
| M14 | Werkvoorraad | Max 1× aangebroken + 1× nieuw per stof | ⚠️ | Grenzen niet gedocumenteerd; potentieel overschreden |
| M15 | Brandcompartiment | Max 1.000 m² zonder VBB | ✅ | Klein volume, ver onder limiet |
| M20 | Ventilatie | Gasophoping voorkomen (M30-kader) | ⚠️ | Ventilatie bij rack niet gedocumenteerd |
| M30 | Vloeistofopvang | Lekbakken ≥110% grootste verpakking | ⚠️ | Lekbakken niet gedocumenteerd; vereist: ≥27,5 l per bak |
| M35 | Stoffenscheiding | Tabel 9 conform; Bijlage E | ❌ | NaOH en H₂SO₄ op zelfde rack: A-scheiding vereist |
| M36 | Verpakkingsintegriteit | Controle op beschadiging, corrosie | ⚠️ | Geen inspectie gedocumenteerd |
| M45 | Correct gebruik | Hantering, stapeling conform voorschrift | ⚠️ | Stapelstabiliteit niet geëvalueerd |
| M77 | Botsbeveiliging | Bescherming tegen aanrijding | ⚠️ | Ligging rack t.o.v. verkeersroutes onbekend |
| M78 | Stellingconstructie | Rekken geschikt voor gewicht, stabiel | ⚠️ | Constructieve staat niet geïnspecteerd |
| M85 | Personeelsopleiding | Opleiding + instructie over stoffen en PBM | ⚠️ | Geen instructie gedocumenteerd |
| M86 | Noodorganisatie | Alarmprocedure, evacuatie, first responder | ⚠️ | Noodprocedure voor lekkage niet aanwezig bij rack |
| M89 | Noodplan | Calamiteitenplan met stofspecifieke maatregelen | ⚠️ | Calamiteitenplan voor chemische lekkage ontbreekt |
| M109 | Toegankelijkheid | Bereikbaar en toegankelijk voor hulpdiensten | ⚠️ | Toegankelijkheid rack voor brandweer niet geëvalueerd |

Legenda: ✅ = Compliant | ⚠️ = Gedeeltelijk compliant / nader te toetsen | ❌ = Niet compliant

Totaal: 3 × ✅ | 12 × ⚠️ | 1 × ❌ | Kritiek punt: M35 (stoffsenscheiding)

# 9. Wettelijke Kaders

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de opslag van gevaarlijke stoffen door Phoenix Metals. Per wetgeving wordt de relevantie voor PM beschreven.

| Wetgeving | Volledige naam | Relevantie PM |
| --- | --- | --- |
| PGS 15:2025 | Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 — Opslag verpakte gevaarlijke stoffen | Primaire richtlijn. Bepaalt veiligheidsniveau, stoffsenscheiding, vloeistofopvang en alle overige maatregelen. PM moet aantonen compliant te zijn met het basisveiligheidsniveau. |
| Omgevingswet | Wet van 30 maart 2016 (Bbl, Bkl, Bal) | Bepaalt eisen voor brandcompartimentering (Bbl), externe veiligheidsafstanden (Bkl) en milieubelasting (Bal). Voor PM is met name het Bbl relevant: de opslag moet voldoen aan bouwtechnische brandveiligheidseisen. |
| Arbowet | Wet van 10 maart 1998 (Arbobesluit art. 4.1c) | Verplicht een RI&E waarin de risico's van het werken met gevaarlijke stoffen zijn geïnventariseerd en geëvalueerd. De zorgplicht (MW1) sluit direct aan op de Arbowet. |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route | Bepaalt het classificatiesysteem (klassen 1–9, verpakkingsgroepen I–III) dat ten grondslag ligt aan de PGS 15-drempelwaarden. PM heeft uitsluitend ADR-klasse 8 stoffen (bijtend). |
| CLP | EG 1272/2008 — Classification, Labelling and Packaging | Harmoniseert classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels in de EU. Bepaalt de H- en P-zinnen, gevarenpictogrammen en etiketinformatie op de jerrycans en canisters van PM. |
| REACH | EG 1907/2006 — Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals | Verplicht registratie van chemische stoffen en beschikbaarstelling van Safety Data Sheets (SDS). PM moet SDS/VIB-documenten raadpleegbaar hebben voor alle 6 stoffen in het register. |

Deze zes kaders vormen het wettelijke kader voor de opslagactiviteiten van Phoenix Metals. PGS 15 is de primaire richtlijn die de operationele maatregelen dicteert. De Omgevingswet en Arbowet vormen het kader op hoofdlijnen (bouwtechnisch en arbeidsomstandigheden). ADR, CLP en REACH bieden het classificatie- en informatiesysteem dat nodig is voor de uitvoering van PGS 15.

# Bijlagen

## Bijlage A: Bronnenlijst

| Nr. | Bron | Type |
| --- | --- | --- |
| [1] | PGS 15:2025 v1.0 — Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (238 pp) | Richtlijn |
| [2] | Phoenix Metals — Chemical Register v2.1.0 | Intern document |
| [3] | REACH-scanner data — Phoenix Metals stoffeninventarisatie | Analyse-output |
| [4] | PGS 15 Bijlage E — Compatibiliteitsmatrix (Tabel 9) | Richtlijn-bijlage |
| [5] | Omgevingswet — Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) | Wetgeving |
| [6] | Arbowet / Arbobesluit — Art. 4.1c RI&E | Wetgeving |
| [7] | CLP-Verordening (EG) 1272/2008 | EU-verordening |
| [8] | REACH-Verordening (EG) 1907/2006 | EU-verordening |

## Bijlage B: Verwijzing Tabel 6 (Veiligheidsniveaus)

Tabel 6 uit PGS 15:2025 (pp. 65–68) bevat de volledige drempelwaardentabel per ADR-klasse en verpakkingsgroep. De tabel bepaalt welk veiligheidsniveau (basis, VN-B, VN-A) vereist is op basis van de totale opgeslagen hoeveelheid. Voor Phoenix Metals is de relevante rij: ADR-klasse 8, VGII/III, onbrandbaar — basisveiligheidsniveau ALTIJD. De volledige tabel is opgenomen in het META-DOSSIER (paragraaf 3.2) en de originele PGS 15-publicatie.

## Bijlage C: Verwijzing Tabel 9 (Stoffenscheiding)

Tabel 9 uit PGS 15:2025 (p. 194) bevat de compatibiliteitsmatrix voor onverenigbare stoffencombinaties. De matrix kent drie scheidingniveaus: V (aparte vakken), B (beoordelen) en A (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone). De volledige matrix is opgenomen in het META-DOSSIER (paragraaf 2.1). Voor Phoenix Metals is het kritieke punt: ADR 8 ↔ ADR 8 = A (zuur-base combinaties zoals NaOH ↔ H₂SO₄).