| Project | Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals |
| --- | --- |
| Type | PGS 15:2025 Norm Toetsing |
| Auteur | JvG Consultancy — Lead Auditor |
| Versie | 1.0 ¦ Datum: 7 mei 2026 ¦ Status: Definitief |

# PGS 15:2025 Norm Toetsing — Audit Rapport

Vergelijkend onderzoek: Handmatig v6.0 vs. Scanner v6.0
Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals

## 1. Inleiding

1.1 Doel

Dit rapport bevat een onafhankelijke norm-toetsing van twee PGS 15:2025 Compliance Toetsing documenten voor Phoenix Metals B.V. — Pilot Plant Slag Chemicals. Het doel is te bepalen welk document (indien één van beide) feitelijk correct is conform de actuele PGS 15:2025 norm (Publicatie 565, januari 2025).

1.2 Referentiekader

PGS 15:2025 — Publicatie 565, januari 2025 (Enige normatieve bron)

Tabel 1: Toepassingsgebied

Tabel 2: Ondergrenzen

Tabel 6: Niveaubepaling

Tabel 7: Grenswaarden veiligheidsniveau

1.3 Documenten onderzocht

Document A: PGS 15 Compliance Toetsing v6.0 — Handmatig (HSEQ Division)

Document B: PGS 15 Compliance Toetsing v6.0 — Scanner Validatie (HSEQ Specialist)

Beide documenten: 18 stoffen, 150 kg/ltr per product, zelfde stoffenlijst

## 2. PGS 15:2025 Toetsing per Stof

Per stof wordt bepaald: (1) ADR-klasse/PG, (2) Ondergrens Tabel 2, (3) 150 kg boven/onder ondergrens, (4) Vereist niveau bij 150 kg, (5) Aanvullende routes, (6) Correct niveau. Vervolgens wordt vergeleken met beide documenten.

### 2.1 Vergelijkingstabel

| ID | Stof | ADR/PG | Correct Niveau | Handmatig | Scanner | Wie klopt? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-02 | Sulfuric acid 25% | 8/II | Geen niveau | B | Buiten scope | Scanner |
| IC-05 | Hydrochloric acid 20% | 8/II | Geen niveau | B | Buiten scope | Scanner |
| EP-06 | Sodium aluminate oplossing | 8/III (Hand: II) | Geen niveau | B | Buiten scope | Scanner |
| EP-09 | Vanadium electrolyte | 8/II | Basisniveau | C (CMR) | Basis | Scanner |
| IC-03 | Hydrogen peroxide 30% | 5.1/II | C | B | C | Scanner |
| IC-04 | Sodium persulfate | 5.1/III | C | B | C | Scanner |
| IM-04 | Sodium metavanadate | 6.1/III | C | C (CMR) | C | Beide |
| EP-08 | Vanadium pentoxide | 6.1/III | C | C (CMR) | C | Beide |
| IC-01 | Steelmaking Slag (poeder) | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| IM-01 | Calcium sulfate/silica | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| IM-02 | Sodium sulfate decahydrate | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| IM-03 | Trisodium orthovanadate | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-01 | Calcium hydroxide | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-02 | Silica, precipitated | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-03 | Iron(III) oxide | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-04 | Manganese(IV) oxide | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-05 | Magnesium hydroxide | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |
| EP-07 | Sodium phosphate | Geen/— | Basisniveau | Basisniveau | Basisniveau | Beide |

## 3. Specifieke PGS 15:2025 Regelingen

### 3.1 Toepasselijkheid (Tabel 1)

ADR 8 stoffen: Tabel 1 geeft "Alle stoffen m.u.v. meststoffen" → ADR 8 stoffen zijn WEL in het toepassingsgebied van PGS 15. "Buiten scope" is derhalve NIET correct voor ADR 8 stoffen als zodanig. Echter, de ondergrens (Tabel 2) van 250 kg voor ADR 8 PG II+III betekent dat bij <250 kg de richtlijn niet actief wordt voor die individuele stof.

Scanner: Classificeert ADR 8 PG II/III individueel als "Buiten scope" — dit is feitelijk correct in de zin dat 150 kg < 250 kg ondergrens → geen PGS 15 niveau via deze individuele route. De term "Buiten scope" is semantisch misleidend (de stof IS in het toepassingsgebied, maar valt onder de ondergrens). [1]

Handmatig: Geeft ADR 8 PG II stoffen "Niveau B" — dit is fout. Individueel <250 kg → geen niveau via ADR 8 route. Zelfs via aggregatie (4×150=600 kg) geldt voetnoot c voor onbrandbare ADR 8 stoffen: geen aanvullend veiligheidsniveau vereist. [1]

### 3.2 Ondergrenzen (Tabel 2)

| ADR-klasse | PG | Ondergrens | 150 kg? | PGS 15 actief? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR 8 | II | 250 kg | 150 < 250: ONDER | Individueel: NEE |
| ADR 8 | III | 250 kg | 150 < 250: ONDER | Individueel: NEE |
| ADR 5.1 | II | 50 kg | 150 > 50: BOVEN | JA |
| ADR 5.1 | III | 50 kg | 150 > 50: BOVEN | JA |
| ADR 6.1 | III | 50 kg | 150 > 50: BOVEN | JA |
| CMR | n.v.t. | 25 kg | 150 > 25: BOVEN | JA |
| CLP acute tox 1 | n.v.t. | 1 kg | 150 > 1: BOVEN | JA |

### 3.3 Aggregatie

ADR 8 PG II aggregatie: H₂SO₄ + HCl + V-electrolyte + NaAlO₂ = 4 × 150 = 600 kg > 250 kg ondergrens. Aggregatie is derhalve VAN TOEPASSING voor de ADR 8 PG II stoffen gezamenlijk.

Echter: voetnoot c van Tabel 6 bepaalt dat onbrandbare/niet-brandonderhoudende ADR 8 stoffen in dedicated opslag geen aanvullend veiligheidsniveau vereisen — alleen basisveiligheidsniveau. Alle vier ADR 8 stoffen zijn onbrandbaar. De aggregatie leidt dus NIET tot een hoger niveau dan basisveiligheidsniveau. [1]

ADR 5.1 aggregatie: H₂O₂ (PG II) + Na₂S₂O₈ (PG III) = 300 kg < 2.500 kg → Niveau C (Wbdbo 60 min). [1]

ADR 6.1 PG III aggregatie: V₂O₅ + NaVO₃ = 300 kg < 10 ton → Niveau C (Wbdbo 60 min). [1]

### 3.4 Catch-all

Totaal verpakte gevaarlijke stoffen: 18 × 150 kg = 2.700 kg > 1.000 kg → Catch-all is ALTIJD van toepassing. Beide documenten bevestigen dit correct. De catch-all betekent dat PGS 15 in ieder geval van toepassing is op de inrichting, ook voor stoffen die individueel onder de ondergrens vallen.

### 3.5 CMR-route

V₂O₅ (Carc. 1B): Heeft ADR-classificatie (6.1 PG III) → niveau wordt bepaald via ADR 6.1 route, NIET via CMR-route. PGS 15 Tabel 6: CMR-stoffen ZONDER ADR-classificatie → alleen basisveiligheidsniveau. V₂O₅ HEEFT ADR → via ADR 6.1. 150 kg < 10 ton → Niveau C (Wbdbo 60 min). CMR-classificatie is wel relevant voor Arbowetgeving (zorgplicht, maatregelen). [1]

Na-metavanadate (Muta. 2 + Repr. 2): Heeft ADR 6.1 PG III → via ADR 6.1 route. 150 kg < 10 ton → Niveau C. [1]

V-electrolyte (Repr. 2): Heeft ADR 8 PG II → via ADR 8 route. Individueel 150 kg < 250 kg. Via aggregatie: onbrandbaar → voetnoot c: alleen basisveiligheidsniveau. CMR Repr. 2 is relevant voor Arbowetgeving, maar levert géén PGS 15 niveau via Tabel 6 (omdat de stof een ADR-classificatie heeft). [1]

## 4. Eindoordeel per Document

### 4.1 Handmatig v6.0

| Aspect | Bevinding | Correct? |
| --- | --- | --- |
| IC-02 H₂SO₄: Niveau B | ADR 8 PG II, 150 kg < 250 kg ondergrens → geen niveau via ADR 8. Onbrandbaar → voetnoot c | FOUT |
| IC-05 HCl: Niveau B | Zelfde als IC-02 | FOUT |
| EP-06 NaAlO₂: PG II | Scanner geeft PG III. PG-discrepantie tussen documenten. Controleer SDS. | Twijfelachtig |
| EP-06 NaAlO₂: Niveau B | ADR 8 PG II/III, 150 kg < 250 kg → geen niveau via ADR 8 | FOUT |
| IC-03 H₂O₂: Niveau B | ADR 5.1 PG II, 150 kg > 50 kg, <2,5 ton → Niveau C | FOUT |
| IC-04 Na₂S₂O₈: Niveau B | ADR 5.1 PG III, 150 kg > 50 kg, <2,5 ton → Niveau C | FOUT |
| IM-04 NaVO₃: Niveau C (CMR) | Correct resultaat, maar reden: heeft ADR → via ADR 6.1, niet CMR-route | Resultaat OK, reden onjuist |
| EP-08 V₂O₅: Niveau C (CMR) | Correct resultaat, maar reden: heeft ADR → via ADR 6.1, niet CMR-route | Resultaat OK, reden onjuist |
| EP-09 Elektrolyt: Niveau C | ADR 8 PG II onbrandbaar → voetnoot c. CMR heeft ADR → via ADR 8. | FOUT |
| Aggregatie klasse 8: C | Onbrandbare ADR 8 aggregatie → voetnoot c: alleen basisveiligheidsniveau | FOUT |
| Klasse 5.1: Niveau B | 300 kg < 2.500 kg → Niveau C (Wbdbo 60 min) | FOUT |
| Seveso: Niet van toepassing | 2.700 kg < Seveso-drempels → correct | CORRECT |
| Catch-all: Van toepassing | 2.700 kg > 1.000 kg → correct | CORRECT |
| Eindconclusie: Niveau C | Correct resultaat, maar via verkeerde route (moet via ADR 6.1 + ADR 5.1, niet via ADR 8 aggregatie) | Resultaat OK, route onjuist |

### 4.2 Scanner v6.0

| Aspect | Bevinding | Correct? |
| --- | --- | --- |
| IC-02 H₂SO₄: Buiten scope | 150 kg < 250 kg ondergrens → geen niveau via ADR 8. Term misleidend maar feitelijk OK. | Grotendeels correct |
| IC-05 HCl: Buiten scope | Zelfde als IC-02 | Grotendeels correct |
| EP-06 NaAlO₂: PG III | Handmatig geeft PG II. PG-discrepantie. Controleer SDS. | Twijfelachtig |
| EP-06 NaAlO₂: Buiten scope | 150 kg < 250 kg ondergrens → correct | Correct |
| IC-03 H₂O₂: Niveau C | ADR 5.1 PG II, 150 kg < 2.500 kg → C (Wbdbo 60 min) | CORRECT |
| IC-04 Na₂S₂O₈: Niveau C | ADR 5.1 PG III, 150 kg < 2.500 kg → C (Wbdbo 60 min) | CORRECT |
| IM-04 NaVO₃: Niveau C | Heeft ADR → via ADR 6.1 route. 150 kg < 10 ton → C. Reden CMR is bijroute. | Resultaat correct |
| EP-08 V₂O₅: Niveau C | Heeft ADR → via ADR 6.1. 150 kg < 10 ton → C. | CORRECT |
| EP-09 Elektrolyt: Basis | ADR 8 PG II onbrandbaar → voetnoot c → basisniveau. CMR heeft ADR → geen aparte CMG-route in Tabel 6. | Grotendeels correct |
| Aggregatie: Niveau A | Scanner claimt Niveau A als geaggregeerd. Dit is fout — geen stof bereikt Niveau A. | FOUT |
| Seveso: Niet van toepassing | Correct | CORRECT |
| Catch-all: Van toepassing | Correct (impliciet, niet expliciet vermeld als zodanig) | CORRECT |
| Eindconclusie: Niveau C | Correct resultaat. §3.3 zegt Niveau A, §8 zegt Niveau C — intern inconsistent. | Resultaat OK, inconsistent |

## 5. Verschillen Analyse

| Verschil | Handmatig | Scanner | Correct conform PGS 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| IC-02/05 (ADR 8 PG II) niveau | B | Buiten scope | Geen niveau (individueel <250 kg). Onbrandbaar → voetnoot c: basisveiligheidsniveau. Scanner dichterbij. |
| IC-03 H₂O₂ niveau | B | C | Scanner correct: ADR 5.1 <2,5 ton → C. |
| IC-04 Na₂S₂O₈ niveau | B | C | Scanner correct: ADR 5.1 <2,5 ton → C. |
| EP-06 NaAlO₂ PG | II | III | SDS-afhankelijk. Controleer vereist. |
| EP-09 Elektrolyt niveau | C (CMR) | Basis | Basisniveau (onbrandbaar ADR 8, voetnoot c). CMR via Arbowet. Scanner dichterbij. |
| Geaggregeerd niveau | C | A (§3.3) / C (§8) | C. Scanner intern inconsistent. Handmatig C correct als eindconclusie. |
| ADR 8 aggregatie niveau | C | Niet expliciet | Basisniveau (voetnoot c: onbrandbaar). Beide fout. |
| Reden Niveau C | CMR-route + klasse 8 aggr. | CMR-route | ADR 6.1 route (<10 ton → C) + ADR 5.1 route (<2,5 ton → C). Niet primair CMG-route. |
| Aantal stoffen | 20 (incl. IM-05 duplicaat) | 18 | 18 unieke stoffen. Handmatig telt dubbel. |

## 6. Scanner Engine Correcties

Op basis van deze audit identificeer ik de volgende 6 correcties voor de scanner engine (pgs15_compliance_engine_v1.py):

1. FOUT 1: Ondergrens ADR 8 PG II/III = 250 kg, niet 50 kg

De engine lijkt ADR 8 stoffen te toetsen met een ondergrens van 50 kg (algemeen) in plaats van de correcte 250 kg uit Tabel 2. Dit leidt ertoe dat 150 kg als "boven ondergrens" wordt beschouwd, terwijl 150 kg < 250 kg → onder de ondergrens. Correctie: Implementeer ADR 8 → 250 kg ondergrens in de engine.

2. FOUT 2: Voetnoot c niet geïmplementeerd

Onbrandbare ADR 8 stoffen in dedicated opslag vereisen geen aanvullend veiligheidsniveau (voetnoot c, Tabel 6). De engine moet detecteren of een ADR 8 stof brandbaar of onbrandbaar is en voetnoot c toepassen. Correctie: Voeg brandbaarheidscheck toe; onbrandbaar → "Basisveiligheidsniveau".

3. FOUT 3: CMG-route wordt ten onrechte toegepast op ADR-geclassificeerde stoffen

PGS 15 Tabel 6: CMR-stoffen ZONDER ADR-classificatie → alleen basisveiligheidsniveau. Stoffen mét ADR (V₂O₅, NaVO₃, elektrolyt) moeten via de ADR-route worden getoetst. De engine past de CMR-route ten onrechte als primaire route toe. Correctie: Als stof ADR-classificatie heeft → ADR-route primair; CMR alleen als Arbowet-verwijzing.

4. FOUT 4: Geaggregeerd niveau wordt Niveau A (intern inconsistent)

§3.3 van de scanner-output claimt "Geaggregeerd niveau: A". Dit is onjuist. Geen enkele stof bereikt Niveau A (alle hoeveelheden <10 ton). §8 claimt correct Niveau C. Correctie: Aggregatielogica moet het hoogste INDIVIDUELE niveau nemen, niet Niveau A toewijzen.

5. FOUT 5: ADR 5.1 niveau wordt niet correct bepaald uit Tabel 6

H₂O₂ (ADR 5.1 PG II, 150 kg) krijgt Niveau C. Dit is correct (<2,5 ton → C). Echter Na₂S₂O₈ (ADR 5.1 PG III, 150 kg) krijgt ook Niveau C. Dit is correct. De engine lijkt hier de acute toxiciteit cat. 3 route te gebruiken in plaats van de ADR 5.1 hoeveelheidsroute. Beide leiden tot C, maar de reden moet de ADR 5.1 route zijn (<2,5 ton). Correctie: Gebruik ADR-klasse hoeveelheidsroute primair.

6. FOUT 6: EP-09 Vanadium electrolyte krijgt "Basis" maar toont CMR-ondergrens 1 kg

De engine detecteert CMG Repr. 2 (H361) en stelt CMR-ondergrens 1 kg (vloeibaar). Maar omdat de stof ADR 8 PG II heeft, moet de ADR-route leidend zijn. De output is inconsistent: "Niveau: Basis" met tekst "Niveau C verplicht". Correctie: Bij ADR-geclassificeerde stoffen: alleen ADR-route bepalen niveau. CMR-verwijzing als additionele toelichting.

## 7. Conclusie

### 7.1 Welk document is feitelijk correct?

Geen van beide documenten is volledig foutvrij conform PGS 15:2025. Echter:

De Scanner v6.0 is feitelijk DICHTER bij de correcte PGS 15:2025 toetsing dan het Handmatige document, met name voor: (a) ADR 5.1 stoffen → Niveau C (correct), (b) ADR 8 individueel → "Buiten scope" (feitelijk correct: <250 kg ondergrens), (c) EP-09 elektrolyt → Basis (correcter dan C).

Het Handmatige document heeft structureel te hoge niveaus toegekend (B voor ADR 8 stoffen die <250 kg zijn, B voor ADR 5.1 stoffen die C vereisen). De eindconclusie Niveau C is toevallig correct, maar via de verkeerde route.

### 7.2 Kan Jorick op het handmatige document vertrouwen?

JA, met belangrijke nuanceringen:

De eindconclusie (Niveau C) is correct, ook al is de onderbouwing onjuist.

De maatregelen per niveau (Basis + B + C) zijn toereikend, omdat Niveau C het hoogste vereiste niveau is.

De opslagindeling (3 vakken) is verstandig en praktisch correct.

De individuele stofniveaus (B voor ADR 8, B voor ADR 5.1) zijn echter feitelijk fout en moeten worden gecorrigeerd.

De CMR-route als primaire routes is onjuist — ADR 6.1 is de leidende route.

### 7.3 Aanbevelingen

1. Corrigeer de scanner engine op de 6 geïdentificeerde fouten (zie §6).

2. Genereer een v7.0 Compliance Toetsing met de gecorrigeerde engine.

3. Verifieer de PG van Sodium aluminate (II vs III) via de actuele SDS.

4. Hanteer het Handmatige document als basis voor praktische opslagadviezen (vakindeling, maatregelen), maar corrigeer de niveaubepaling per stof.

5. Aanbevolen eindniveau: Niveau C — correct via ADR 6.1 (<10 ton) + ADR 5.1 (<2,5 ton).

## Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Publicatie 565, januari 2025. Tabel 1, 2, 6, 7.

[2] CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008, inclusief ATP-aanpassingen.

[3] Arbobesluit — Titel 3 (CMR-stoffen), Artikel 4.1c.

[4] Wet milieubeheer / Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

[5] ADR 2025 — Bijlagen A en B.

## TierVerify — Verificatielog

| Check | Resultaat | Bron |
| --- | --- | --- |
| PGS 15:2025 norm gelezen | ✅ Volledig extract gelezen | pgs15_2025_extract.md |
| Tabel 2 ondergrensen toegepast | ✅ Alle 18 stoffen getoetst | Tabel 2 |
| Tabel 6 niveaubepaling toegepast | ✅ Per stof + aggregatie | Tabel 6 |
| Voetnoot c gecontroleerd | ✅ ADR 8 onbrandbaar → basisniveau | Tabel 6 voetnoot c |
| Aggregatie berekend | ✅ ADR 8: 600 kg, ADR 5.1: 300 kg, ADR 6.1: 300 kg | Tabel 6 voetnoot a |
| Catch-all gecontroleerd | ✅ 2.700 kg > 1.000 kg | PGS 15 hoofdstuk 4 |
| Beide documenten vergeleken | ✅ Per stof + aggregatie + conclusie | v6.0 Handmatig + Scanner |

JvG Consultancy | Safety • Governance • Advisory | © 2026