PROCEDURE OPSLAGVEILIGHEID
GEVAARLIJKE STOFFEN

Phoenix Metals IJmuiden

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Documenttype | Procedure — Opslagveiligheid Gevaarlijke Stoffen |
| Project | 2026-pgs15-phoenix-metals |
| Locatie | Phoenix Metals IJmuiden (pilotfaciliteit) |
| Versie | 2.0 |
| Datum | 6 mei 2026 |
| Auteur | Kas (Director of Operations) — JvG Consultancy |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Alleen intern gebruik |
| Geldigheid | Onbepaald — jaarlijkse herziening vereist |
| Referentie | PGS 15:2025, Bijlage E, Tabel 9 |

### Goedkeuring

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager | [Naam] |  |  |
| Lab Manager | [Naam] |  |  |
| Directie | [Naam] |  |  |

VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geautoriseerde medewerkers van Phoenix Metals IJmuiden en JvG Consultancy. Reproductie, distributie of openbaarmaking zonder schriftelijke toestemming van de HSEQ Manager is verboden. Dit document bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen en gerelateerde risicobeheersmaatregelen.

# 1. Doel

Deze procedure definieert de veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals IJmuiden. Het doel is het waarborgen van een veilige opslagconfiguratie die voldoet aan de eisen van PGS 15:2025 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), en de Arbowetgeving. De procedure is het primaire stuurdocument voor alle opslagactiviteiten op de pilotfaciliteit van Phoenix Metals en vormt de basis voor een aangetoonde compliant opslagpraktijk.

PGS 15:2025 is de norm voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn bevat maatregelen op het gebied van stoffscheiding, vloeistofopvang, brandpreventie, ventilatie en personeelsdeskundigheid. Voor Phoenix Metals, met een totaalvolume van circa 300 liter ADR-klasse 8 (bijtende) stoffen en 15 kg niet-ADR-goederen, geldt het basisveiligheidsniveau. De stoffscheidingseis (Tabel 9, Bijlage E) geldt ongeacht het veiligheidsniveau en is de kritieke nalevingsmaatregel.

Toepassingsgebied: deze procedure is van toepassing op alle opslag van gevaarlijke stoffen binnen de Phoenix Metals faciliteit te IJmuiden, inclusief het storage racking systeem aan de voorzijde van het laboratorium. De doelgroep omvat alle medewerkers, laboranten, contractanten en bezoekers die betrokken zijn bij of toegang hebben tot opslaglocaties van gevaarlijke stoffen. De geldigheid is onbepaald met een verplichte jaarlijkse herziening of bij wijziging van het chemisch register.

De procedure is opgebouwd uit twaalf hoofdstukken: doel en reikwijdte (H1), definities (H2), verantwoordelijkheden (H3), opslagconfiguratie (H4) en opvang/scheiding (H5). Samen vormen zij het operationele kader voor een PGS 15-compliant opslagpraktijk. Aanvullende documenten (risico-inventarisatie, calamiteitenplan, SDS-documentatie) zijn opgenomen in het bijbehorende dossier.

# 2. Definities

Onderstaande tabel definieert de kernbegrippen die in deze procedure worden gehanteerd. De definities zijn ontleend aan PGS 15:2025, het ADR, de CLP-Verordening en relevante NEN-normen.

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Opslagvoorziening | Een daartoe bestemd gebouw, ruimte of terreindeel waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (PGS 15 §1.3). |
| Brandcompartiment | Een ruimte of gedeelte van een gebouw, omgeven door brandwerende scheidingen met voldoende brandweerstand (minimaal 30 minuten). |
| Vak | Een gedeelte van een opslagvoorziening dat door ligging of markering als zodanig herkenbaar is afgescheiden. |
| Werkvoorraad | De maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een opslagvoorziening of werkruimte aanwezig mag zijn (PGS 15 M14). |
| Lekbak | Een opvangvoorziening voor lekkage van vloeibare gevaarlijke stoffen, met een capaciteit van minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking. |
| VBB | Vaste Blusinstallatie — automatisch of semi-automatisch blussysteem voor opslagruimten (vereist bij veiligheidsniveau A, PGS 15 M96). |
| UPD | Un Packaging Designation — UN-goedgekeurde verpakking voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. |
| SDS | Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad) — document met veiligheidsinformatie over een stof volgens REACH Bijlage II. |
| ADR-klasse | Classificatie van gevaarlijke stoffen volgens het Europese Accord voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. |
| PG (Verpakkingsgroep) | Indicatie van het gevaarniveau: PG I (hoog), PG II (medium), PG III (laag). |
| Compatibiliteit | De mate waarin twee of meer gevaarlijke stoffen veilig in elkaars nabijheid kunnen worden opgeslagen. |
| Tabel 9 | Compatibiliteitsmatrix uit PGS 15 Bijlage E die de vereiste scheiding tussen ADR-klassen aangeeft (V/B/A). |
| A-scheiding | Scheiding in apart brandcompartiment of 5 meter vrije zone — strengste niveau. |
| V-scheiding | Scheiding in aparte vakken binnen hetzelfde brandcompartiment. |
| B-scheiding | Beoordeling vereist — scheiding tenzij VIB aantoont dat stoffen niet reageren. |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoorbraak — de brandwerendheid van een constructie in minuten. |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging — EU-Verordening 1272/2008 voor classificatie en etikettering van stoffen. |

# 3. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden voor opslagveiligheid zijn verdeeld over vier kernrollen. Elke rol heeft specifieke taken, bevoegdheden en escalatieprocedures. De HSEQ Manager is eindverantwoordelijk voor naleving van deze procedure en de daaraan gekoppelde PGS 15-eisen. De Lab Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering binnen het laboratorium. Medewerkers en contractanten dragen zorg voor correct gebruik en melden afwijkingen onmiddellijk.

| Rol | Taken | Bevoegdheden | Escalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager | • Jaarlijkse herziening procedure • Goedkeuring wijzigingen chemisch register • Toezicht stoffscheiding compliance • Coördinatie audit/inspectie • Onderhoud SDS-documentatie | • Goedkeuring nieuwe stoffen • Blokkering niet-compliance opslag • Stop-work bevoegdheid bij acuut risico • Contact hulpdiensten | • Incidenten → Directie + hulpdiensten • Non-compliance → Lab Manager • Structurele tekorten → Directie (investering) |
| Lab Manager | • Dagelijks toezicht opslagpraktijk • Intake nieuwe stoffen (verificatie SDS) • Signalering schade/lekkage verpakkingen • Beheer werkvoorraad limieten • Instructie medewerkers | • Weigering niet-goedgekeurde stoffen • Opdracht tot herindeling opslag • Toegangsbeheer opslagruimte | • Lekkage/schade → HSEQ Manager • Grens overschreden → HSEQ Manager • Calamiteit → HSEQ Manager + 112 |
| Medewerker | • Correct opslaan conform instructie • Visuele inspectie verpakkingen bij gebruik • Melden schade, lekkage, afwijkingen • Volgen werkvoorraad limieten | • Stop-work bij onveilige situatie • Melden vialijn HSEQ/Lab Manager | • Elke afwijking → Lab Manager direct • Acuut gevaar → 112 + Lab Manager |
| Aannemer/Contractant | • Naleven opslagregels bij uitvoering werk • Aanmelden gevaarlijke stoffen vooraf • Verwijderen eigen stoffen na afronding | • Alleen vooraf goedgekeurde stoffen • Geen toegang zonder begeleiding | • Via begeleidend personeel → Lab Manager |

Alle rollen zijn verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse instructie opslagveiligheid (PGS 15 M85/M86). Nieuwe medewerkers ontvangen instructie bij indiensttreding. De HSEQ Manager documenteert deelname in het opleidingsregister. Bij niet-naleving door contractanten wordt de opdrachtgever (Directie) geïnformeerd en kan toegang worden ontzegd totdat compliantie is aangetoond.

# 4. Opslagconfiguratie

## 4.1 Huidige situatie Phoenix Metals

De huidige opslagconfiguratie van Phoenix Metals IJmuiden bestaat uit één storage racking systeem aan de voorzijde van het laboratorium. Alle zes geregistreerde stoffen — natriumaluminaat 50% (100 liter), zwavelzuur 75% (30 liter), zwavelzuur 50% (70 liter), zwavelzuur 25% (100 liter), natriumaluminaat (NaAlO₂) (5 kg) en calciumhydroxide (Ca(OH)₂) (10 kg) — staan op hetzelfde rack zonder functionele scheiding. De totale hoeveelheid ADR-klasse 8 stoffen bedraagt circa 300 liter (ongeveer 390 kg), verdeeld over 18 jerrycans en 4 canisters.

De huidige configuratie is niet-compliant met PGS 15 Bijlage E, Tabel 9. De vereiste A-scheiding tussen natriumaluminaat (base) en zwavelzuur (zuur) ontbreekt. Beide stoffen staan in hetzelfde rack zonder fysieke scheiding, lekbakken of vakmarkering. Tevens is geen vloeistofopvang (lekbakken) gedocumenteerd en ontbreekt een formele werkvoorraadregeling. Calciumhydroxide (Ca(OH)₂) (sterk basisch) staat eveneens in de nabijheid van zwavelzuur, wat eveneens A-scheiding vereist.

## 4.2 Voorgestelde configuratie

De voorgestelde configuratie implementeert een zonale opslag met twee fysiek gescheiden zones binnen het bestaande rack-systeem. Zone 1 (Zuur-zone) huisvest alle zwavelzuurconcentraties (75%, 50%, 25%) en natriumaluminaat (NaAlO₂). Zone 2 (Base-zone) huisvest natriumaluminaat 50% en calciumhydroxide (Ca(OH)₂). De zones worden gescheiden door minimaal 2 meter vrije afstand, conform de E.3-uitzondering voor opslag onder 10.000 kg. Elke zone is voorzien van aparte lekbakken, vloermarkering en etikettering.

De zonale indeling is gebaseerd op de Tabel 9-compatibiliteitsmatrix. Binnen de zuur-zone zijn de drie zwavelzuurconcentraties compatibel (zelfde ADR-klasse 8, zelfde stof, geen scheiding vereist). Natriumaluminaat (NaAlO₂) (niet-ADR) heeft een B-beoordeling ten opzichte van zwavelzuur: scheiding is aanbevolen maar kan worden beargumenteerd via VIB-analyse. In de base-zone zijn natriumaluminaat en calciumhydroxide (Ca(OH)₂) compatibel (beide basisch, geen reactierisico).

## 4.3 Lekbakken specificatie

Conform PGS 15 Maatregel 30 (M30) moet de vloeistofopvang-capaciteit minimaal 110% bedragen van het volume van de grootste enkele verpakking in de lekbak. Voor Phoenix Metals is de grootste verpakking een 25-liter jerrycan (natriumaluminaat 50% en zwavelzuur 25%). De vereiste lekbak-capaciteit per bak is derhalve minimaal 27,5 liter (25 × 1,10).

Praktische toewijzing: de zuur-zone ontvangt lekbakken met voldoende capaciteit voor de aanwezige jerrycans. Per 25-liter jerrycan één lekbak ≥27,5 liter; per cluster van kleinere jerrycans (10-liter) kan één grotere bak worden gebruikt mits de 110%-regel per individuele verpakking wordt gehaald. De base-zone ontvangt minimaal één lekbak ≥27,5 liter voor de natriumaluminaat-jerrycans. Lekbakken moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen (chemisch resistent, bijv. polyethyleen).

## 4.4 Afstandsvereisten

De minimale afstand tussen de zuur-zone en base-zone bedraagt 2 meter vrije afstand. Dit is gebaseerd op de E.3-uitzondering in PGS 15 Bijlage E: bij een totale opslaghoeveelheid onder 10.000 kg (Phoenix Metals: ~390 kg) volstaat 2 meter vrije afstand tussen vakken als alternatief voor aparte brandcompartimenten of 5 meter vrije zone. De 2-meter afstand wordt gemeten tussen de buitenkanten van de respectievelijke lekbakken.

Indien de ruimtelijke configuratie van het rack-systeem onvoldoende afstand mogelijk maakt, kan worden gekozen voor een alternatieve scheiding: (a) een fysieke scheidingswand van minimaal 30 minuten brandwerendheid, of (b) een bufferzone gevuld met een goedgekeurde combinatiestof (inert materiaal) van 2 meter breedte. De gekozen oplossing wordt gedocumenteerd in de risico-inventarisatie en periodiek geïnspecteerd.

## 4.5 Verpakkingseisen

Alle gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in UN-goedgekeurde verpakkingen (UPD). Verpakkingen moeten intact zijn, geen zichtbare schade vertonen (deukken, corrosie, lekkage) en correct gesloten zijn tijdens opslag. Bij constatering van beschadiging wordt de verpakking onmiddellijk uit de opslag verwijderd en veiliggesteld in een geïmproviseerde lekopvang. De Lab Manager beoordeelt of herverpakking of afvoer noodzakelijk is.

Jerrycans en canisters worden rechtop opgeslagen, met de sluiting naar boven. Stapelen is alleen toegestaan indien de verpakkingen daartoe zijn ontworpen (UN-stapelcode). Maximaal drie lagen bij identieke verpakkingen. Alle verpakkingen dragen het oorspronkelijke etiket van de fabrikant. Zelfgeëtiketteerde of hergebruikte verpakkingen zijn verboden tenzij voorzien van een conforme CLP-etikettering.

## 4.6 Etikettering

Etikettering van opgeslagen stoffen voldoet aan de CLP-Verordening (EG 1272/2008). Elk etiket toont: de stofnaam, CAS-nummer, GHS-pictogrammen, H-zinnen, P-zinnen en de naam/contactgegevens van de leverancier. Voor de opslaglocatie zelf geldt NEN-EN-ISO 20560 (veiligheidssignalering voor leidingen en opslagtanks): elke zone en elk vak is voorzien van duidelijke signalering met de relevante GHS-pictogrammen en een verwijzing naar het desbetreffende SDS.

De zuur-zone draagt de pictogrammen voor corrosie (GHS05) en exclamation mark (GHS07, afhankelijk van concentratie). De base-zone draagt GHS05 (corrosie) en, indien van toepassing, GHS07. Bovendien wordt een overzichtsbord geplaatst bij de ingang van de opslagruimte met een samenvatting van de aanwezige gevarenklassen en de locatie van de SDS-map. Etiketten worden maandelijks geïnspecteerd op leesbaarheid en actualiteit.

### Overzicht: Huidige versus Gewenste Configuratie

| Aspect | Huidige Situatie | Gewenste Situatie (Conform PGS 15) |
| --- | --- | --- |
| Zonering | Geen — alles op één rack | 2 zones: zuur-zone en base-zone |
| Scheiding NaAlO₂ / H₂SO₄ | Geen (non-compliant) | A-scheiding via 2 m afstand (E.3) |
| Lekbakken | Niet gedocumenteerd | Per zone, ≥110% grootste verpakking |
| Vakmarkering | Geen | Vloertape/verf per zone + GHS-borden |
| Etikettering | Fabrieksetiket only | CLP + NEN-EN-ISO 20560 signalering |
| Calciumhydroxide (Ca(OH)₂) | Naast H₂SO₄ (non-compliant) | Base-zone, gescheiden van H₂SO₄ |
| Natriumaluminaat (NaAlO₂) | Geen specifieke positie | Zuur-zone, B-beoordeling gedocumenteerd |
| SDS beschikbaarheid | Onbekend | Fysieke map + digitaal raadpleegbaar |
| Werkvoorraad regeling | Niet formeel | Gedocumenteerd per zone (M14) |

# 5. Opvang en Scheiding

## 5.1 Vloeistofopvang

De vloeistofopvang voor Phoenix Metals is gebaseerd op PGS 15 Maatregel 30 (M30). De opvangvoorziening (lekbak) moet voldoen aan de volgende eisen: (a) de capaciteit bedraagt minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking in de bak; (b) het materiaal is bestand tegen de opgeslagen stoffen; (c) de bak is voorzien van een rooster of verhoging zodat de verpakking niet in gemorst product staat; (d) de bak wordt periodiek geïnspecteerd en geleegd bij constatering van vloeistof.

Voor de zuur-zone: de grootste verpakking is een 25-liter jerrycan (zwavelzuur 25%). Vereiste lekbak-capaciteit: minimaal 27,5 liter. Aanbevolen uitvoering: HDPE (high-density polyethylene) lekbak, chemisch resistent tegen zwavelzuur tot 75%. De bak moet voldoende afmetingen hebben om maximaal vier jerrycans van 25 liter of zeven jerrycans van 10 liter veilig te herbergen. Voor de base-zone: de grootste verpakking is eveneens een 25-liter jerrycan (natriumaluminaat 50%). Vereiste capaciteit: minimaal 27,5 liter per lekbak. Natriumhydroxide is bijtend voor veel materialen; de lekbak moet bestand zijn tegen sterke basen (HDPE of verzinkt staal met PE-inzet).

## 5.2 Stoffenscheiding — Tabel 9

PGS 15 Bijlage E, Tabel 9, definieert de vereiste scheiding tussen stoffen van verschillende ADR-klassen. De scheidingniveaus zijn: A (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone), B (beoordeling vereist) en V (aparte vakken). Voor Phoenix Metals zijn de relevante combinaties beperkt tot ADR-klasse 8 intern en ADR 8 versus niet-ADR stoffen.

De kritieke bevinding is dat Tabel 9 ADR-klasse 8 ↔ ADR-klasse 8 als A-scheiding classificeert. Dit betekent dat bijtende zuren en bijtende basen — hoewel beide ADR 8 — niet in hetzelfde vak mogen worden opgeslagen. De achterliggende reden is dat menging van een sterk zuur (H₂SO₄) en een sterke base (NaAlO₂) leidt tot een heftige exotherme reactie met spatten en mogelijk het vrijkomen van corrosieve dampen. Deze reactie vormt een acuut risico voor medewerkers en de omgeving.

## 5.3 A-scheiding: NaAlO₂ versus H₂SO₄

De A-scheiding tussen natriumaluminaat 50% en zwavelzuur (alle concentraties) is de belangrijkste veiligheidsmaatregel in deze procedure. De mengreactie NaAlO₂ + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O is sterk exotherm. Bij concentraties van 50% respectievelijk 25-75% leidt dit tot temperaturen boven 100°C met risico op kokend reactiemengsel, corrosieve spatten en dampvorming.

Implementatie bij Phoenix Metals: (a) fysieke scheiding van minimaal 2 meter vrije afstand tussen de zuur-zone en base-zone (E.3-uitzondering); (b) aparte lekbakken per zone om kruisbesmetting bij lekkage te voorkomen; (c) duidelijke markering van beide zones met tegengestelde signalering (zuur: rood etiket, base: blauw etiket); (d) verbod op gelijktijdig hanteren van stoffen uit beide zones in hetzelfde werkgebied zonder extra voorzorgsmaatregelen.

Alternatieven indien 2 meter afstand niet haalbaar: (a) plaatsing van een scheidingswand van minimaal 30 minuten brandwerendheid (bijv. gipsplaat met brandvertragende coating); (b) fysieke barrière van chemisch inert materiaal (bijv. zandbak of betonnen blok) van voldoende hoogte om lekkage op te vangen; (c) herconfiguratie van de opslag naar twee fysiek gescheiden locaties binnen het gebouw.

## 5.4 Niet-ADR stoffen

Natriumaluminaat (NaAlO₂) octadecahydraat (5 kg) en calciumhydroxide (Ca(OH)₂) (10 kg) zijn niet-ADR-geclassificeerd. Desondanks gelden de scheidingseisen uit Tabel 9 ook voor deze stoffen in relatie tot ADR-klasse 8 stoffen. Natriumaluminaat (NaAlO₂) is een zoutzuur-afgeleide die bij menging met sterke basen (NaAlO₂) kan reageren. De Tabel 9-classificatie is B (beoordeling vereist). Plaatsing in de zuur-zone is acceptabel mits een VIB-analyse aantoont dat menging met zwavelzuur onder opslagcondities niet leidt tot gevaarlijke reacties.

Calciumhydroxide (Ca(OH)₂) (CaO, 10 kg) is een sterk basisch oxide dat heftig reageert met zuren. De Tabel 9-classificatie ten opzichte van zwavelzuur is A (apart brandcompartiment). Calciumhydroxide (Ca(OH)₂) wordt derhalve in de base-zone geplaatst, samen met natriumaluminaat. CaO reageert tevens met water onder warmteontwikkeling (blusmiddel: geen water, droog zand). Opslag dient droog en afgesloten te gebeuren. Contact met vocht wordt voorkomen door opslag in gesloten, vochtvrije verpakking (canister met deksel).

## 5.5 Compatibiliteitsmatrix Phoenix Metals

Onderstaande matrix toont de specifieke compatibiliteitsrelaties tussen de 20 stoffen in het chemisch register van Phoenix Metals. De classificatie is gebaseerd op Tabel 9 (PGS 15 Bijlage E) en substance-specifieke risicoanalyse.

| Stof ↓ | IC-01 Slagspecie | IC-02 H₂SO₄ 25% | IC-03 H₂O₂ 30% | IC-04 Na₂S₂O₈ | IC-05 HCl 20% | IM-01 CaSO₄/SiO₂ | IM-02 Na₂SO₄ | IM-03 Na₃VO₄ | IM-04 NaVO₃ | IM-05 NaAlO₂ | EP-01 Ca(OH)₂ | EP-02 SiO₂ | EP-03 Fe₂O₃ | EP-04 MnO₂ | EP-05 Mg(OH)₂ | EP-06 NaAlO₂ opl. | EP-07 Na₃PO₄ | EP-08 V₂O₅ | EP-09 Vanadium-elektr. | EP-10 NaAlO₂ reststr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC-01 Slagspecie | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| IC-02 H₂SO₄ 25% | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |
| IC-03 H₂O₂ 30% | B | A | — | — | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A |
| IC-04 Na₂S₂O₈ | B | A | — | — | A | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | A | B | B | A | A |
| IC-05 HCl 20% | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |
| IM-01 CaSO₄/SiO₂ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| IM-02 Na₂SO₄ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| IM-03 Na₃VO₄ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| IM-04 NaVO₃ | B | B | B | B | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | B | B | B | — | B | B |
| IM-05 NaAlO₂ | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |
| EP-01 Ca(OH)₂ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-02 SiO₂ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-03 Fe₂O₃ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-04 MnO₂ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-05 Mg(OH)₂ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-06 NaAlO₂ opl. | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |
| EP-07 Na₃PO₄ | — | B | B | B | B | — | — | — | B | B | — | — | — | — | — | B | — | B | B | B |
| EP-08 V₂O₅ | B | B | B | B | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | B | B | B | — | B | B |
| EP-09 Vanadium-elektr. | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |
| EP-10 NaAlO₂ reststr. | B | — | A | A | — | B | B | B | B | — | B | B | B | B | B | — | B | B | — | — |

Legenda: A = Apart brandcompartiment / 5 m zone (of 2 m conform E.3); B = Beoordeling vereist (VIB-analyse); — = Geen scheiding vereist (compatibel). De matrix bevestigt dat NaAlO₂ en H₂SO₄ in alle concentraties A-scheiding vereisen. Calciumhydroxide (Ca(OH)₂) en zwavelzuur vereisen eveneens A-scheiding. Natriumaluminaat (NaAlO₂) vereist B-beoordeling ten opzichte van alle andere stoffen.

# Bronnen

[1] PGS 15:2025 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0
[2] META_DOSSIER_v1.0 — PGS-15 Compliance Phoenix Metals IJmuiden, 6 mei 2026
[3] CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008, Bijlage I- V
[4] REACH-Verordening (EG) Nr. 1907/2006
[5] ADR 2025 — Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

# 6. Acceptatie en Plaatsing

## 6.1 Levering Acceptatie

Bij elke levering van gevaarlijke stoffen op de Phoenix Metals faciliteit te IJmuiden doorloopt de ontvangend medewerker een gestructureerd acceptatieprotocol. Dit protocol waarborgt dat uitsluitend juiste, onbeschadigde en correct gelabelde stoffen de opslaglocatie bereiken. De levering acceptatie omvat de volgende controlepunten:

SDS-controle: Controleer of de Safety Data Sheet (VIB/MSDS) van de geleverde stof beschikbaar is in het SDS-register. Indien ontbreekt, levering weigeren en leverancier contacteren.

Etiketcontrole: Verifieer of het etiket op de verpakking overeenkomt met de bestelling en voldoet aan CLP-Verordening (EG 1272/2008): stofnaam, CAS-nummer, gevarenklassen, H- en P-zinnen.

Verpakkingsinspectie: Inspecteer op zichtbare beschadigingen, lekkage, deukvorming of corrosie. UN-goedgekeurde verpakking is vereist voor ADR-geklasseerde stoffen.

Hoeveelheidsverificatie: Vergelijk geleverde hoeveelheid met inkooporder en chemisch register. Registreer afwijkingen direct.

Wanneer één of meer controlepunten niet voldoen, wordt de levering geweigerd en vastgelegd in het afwijzingenlogboek. De Lab Manager wordt onmiddellijk geïnformeerd bij elke weigering.

## 6.2 Plaatsingsprocedure

Na succesvolle acceptatie volgt de plaatsingsprocedure in vijf opeenvolgende stappen, ingericht voor de Phoenix Metals opslagconfiguratie (ADR-klasse 8 + niet-ADR) en conform PGS 15:2025 Bijlage E scheidingseisen.

Controle: Verifieer de stofidentiteit (naam, CAS, concentratie) tegen het chemisch register.

Zone selectie: Bepaal de juiste opslagzone op basis van de compatibiliteitsmatrix (Tabel 9, Bijlage E). NaAlO₂ 50% wordt gescheiden van H₂SO₄-producten; calciumhydroxide (Ca(OH)₂) wordt gescheiden van alle zuren.

Lekbakplaatsing: Plaats de verpakking in een lekbak die voldoet aan de 110%-regel. Voor Phoenix Metals: minimaal 27,5 l lekbakcapaciteit per 25 l jerrycan.

Etikettering: Voorzie de lekbak/locatie van een duidelijk etiket met stofnaam, gevarensymbolen en ADR-klasse.

Registratie: Update het chemisch register met plaatsingsdatum, hoeveelheid en exacte locatie (vak-/lekbaknummer).

## 6.3 Registratie

Na plaatsing wordt het chemisch register (Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0) geüpdatet met: stofnaam, CAS-nummer, ontvangstdatum, geplaatste hoeveelheid, verpakkingsvorm, locatieaanduiding (vak- en lekbaknummer) en naam van de uitvoerend medewerker. Het register is de basis voor inventarisatie, inspectie en audittrajecten. Wijzigingen worden binnen 24 uur verwerkt. Het register wordt minimaal maandelijks gecontroleerd op actualiteit.

# 7. Inventarisatie en Monitoring

## 7.1 Inventarisatiefrequentie

De inventarisatie van alle opgeslagen gevaarlijke stoffen vindt maandelijks plaats, gepland op de eerste werkdag van elke maand. Deze frequentie is conform PGS 15:2025 M85-voorschriften en afgestemd op het beperkte volume van Phoenix Metals (~315 kg/l verdeeld over 6 stoffen). Bij aanlevering van nieuwe stoffen of significante hoeveelheidswijzigingen wordt een tussentijdse inventarisatie uitgevoerd.

## 7.2 Inventarisatieprotocol

Het inventarisatieprotocol omvat de volgende stappen:

Tel per stof het aantal verpakkingen en noteer het aanwezige volume.

Vergelijk de getelde hoeveelheid met het chemisch register.

Rapporteer afwijkingen (>5% verschil) direct aan de Lab Manager.

Controleer visueel de staat van verpakkingen en lekbakken.

Documenteer de resultaten in het inventarisatieformulier (Bijlage B).

Afwijkingen worden als non-conformiteit geregistreerd en binnen 5 werkdagen opgelost. Structurele afwijkingen leiden tot herziening van het registratieprotocol.

## 7.3 Monitoring Temperatuur en Ventilatie

Voor het huidige basisveiligheidsniveau (~300 l ADR 8, onbrandbare bijtende stoffen) zijn temperatuur- en ventilatiemonitoringssystemen niet expliciet vereist. De opgeslagen stoffen zijn stabiel bij omgevingstemperatuur. Indien Phoenix Metals opschaalt naar >10.000 kg (Veiligheidsniveau B of A), wordt continue monitoring verplicht per PGS 15 M30. De huidige natuurlijke ventilatie is voldoende om gasophoping te voorkomen.

# 8. Inspectie en Onderhoud

## 8.1 Dagelijkse Visuele Controle

De dagelijkse visuele controle wordt uitgevoerd door de eerst-aanwezige medewerker bij de opslaglocatie. Deze controle omvat: lekbakken (zichtbare vloeistof of residu), etiketten (leesbaarheid en aanwezigheid), verpakkingsintegriteit (geen zwelling, deuk, corrosie of lekkage) en algemene huisvesting (vloer schoon, geen obstakels). Bevindingen worden mondeling doorgegeven aan de Lab Manager. Bij lekkage of schade wordt direct het noodprotocol geactiveerd (zie H10).

## 8.2 Wekelijkse Inspectie

De wekelijkse inspectie wordt uitgevoerd door de Lab Manager of een aangewezen HSEQ-medewerker en is gedocumenteerd. De inspectie omvat: lekbakintegriteit (geen scheuren, vervorming of corrosie), afstanden tussen incompatibele stoffen (minimaal 2 m tussen NaAlO₂-vak en H₂SO₄-vak conform Phoenix Metals scheidingseis), huisvesting (verlichting functioneel, toegangspaden vrij, bodem intact) en de aanwezigheid van veiligheidsinformatie (SDS-map, instructiekaart bij rack). Resultaten worden vastgelegd in het wekelijks inspectierapport.

## 8.3 Maandelijkse Controle

De maandelijkse controle valt samen met de inventarisatiecyclus en omvat aanvullend: actualiteit van het chemisch register (overeenstemming met fysieke voorraad), beschikbaarheid en actualiteit van alle SDS-documenten (maximaal 2 jaar oud of recente leveranciersversie), trainingstatus van alle medewerkers met toegang tot de opslag (zie H11), en de status van openstaande actiepunten uit eerdere inspecties. De controle wordt gedocumenteerd en ondertekend door de Lab Manager.

## 8.4 Jaarlijkse Audit

De jaarlijkse audit is een volledige PGS 15:2025 compliance check, uitgevoerd door de HSEQ Specialist of een externe auditor. De audit omvat: volledige naleving van alle maatregelen uit PGS 15:2025 die van toepassing zijn op het basisveiligheidsniveau, evaluatie van de stoffenscheiding conform Tabel 9 en Bijlage E, controle van vloeistofopvangcapaciteit, beoordeling van het noodplan en de effectiviteit van training, en een review van alle geregistreerde incidenten en non-conformiteiten van het afgelopen jaar. Het auditrapport wordt gepresenteerd aan de Directie en vormt de basis voor het verbeterplan.

## 8.5 Onderhoud Lekbakken

Lekbakken worden na elk gebruik gereinigd met een geschikt reinigingsmiddel. Bij zichtbare beschadiging (scheuren, vervorming, corrosie) wordt de lekbak direct vervangen. De vervangingsfrequentie is minimaal eens per 3 jaar, tenzij eerdere vervanging noodzakelijk is. Alle lekbakken zijn gemaakt van chemisch bestendig materiaal (HDPE of vergelijkbaar) geschikt voor ADR-klasse 8 stoffen.

## 8.6 Inspectionschema

| Frequentie | Inspectie-item | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- |
| Dagelijks | Visuele controle: lekbakken, etiketten, verpakking, lekkage | Eerst-aanwezige medewerker |
| Wekelijks | Lekbak integriteit, afstanden scheiding, huisvesting, SDS | Lab Manager / HSEQ |
| Maandelijks | Register actualiteit, SDS geldigheid, training status | Lab Manager |
| Jaarlijks | Volledige PGS 15:2025 compliance audit | HSEQ Specialist / Externe auditor |
| Incidenteel | Lekbak reiniging/vervanging na lekkage of beschadiging | Lab Manager |

# 9. Hantering en Transport

## 9.1 Hanteringsregels

De volgende hanteringsregels zijn van toepassing op alle medewerkers die gevaarlijke stoffen hanteren binnen de Phoenix Metals faciliteit:

Tilhoogte: Verpakkingen worden niet boven borsthoogte getild. Maximum tilhoogte in het rack is 1,50 m ter voorkoming van valschade en rugbelasting.

PBM: Bij hantering van ADR-klasse 8 stoffen zijn verplicht: veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen (nitrile, min. 0,5 mm), labjas en gesloten veiligheidsschoenen.

Geen mengen: Mengen van stoffen buiten het proces om is strikt verboden. Gebruik per stof aparte overschenk- en doseermiddelen.

Eén verpakking tegelijk: Transporteer niet meer dan één jerrycan (25 l) of canister tegelijk per medewerker.

## 9.2 Transport binnen Faciliteit

Intern transport vindt plaats via een goedgekeurde handkar of transportwagen. Verpakkingen worden tijdens transport in een secundair containment (lekbak op kar) geplaatst. Transportroutes zijn vastgelegd en vermijden kruising met personeelslooproutes. Het transport van NaAlO₂ 50% en H₂SO₄-producten vindt nooit gelijktijdig plaats op dezelfde kar.

## 9.3 Laden en Lossen

Bij laden en lossen geldt een vaste volgorde: eerst niet-ADR goederen (natriumaluminaat (NaAlO₂), calciumhydroxide (Ca(OH)₂)), daarna ADR-klasse 8 stoffen, waarbij zuren en basen strikt gescheiden worden geladen. PBM-vereisten zijn identiek aan de hanteringsregels (zie 9.1). De laad-/loslocatie is gescheiden van de opslaglocatie en voorzien van een lekbak en nooddouche.

## 9.4 Spillprocedure

Bij een lekkage of spill wordt de volgende procedure gevolgd:

Isoleer: Markeer de zone, verwijder onbeschermde personen (minimaal 3 m afstand).

PBM: Don onmiddellijk de verplichte PBM (veiligheidsbril, zuurbestendige handschoenen, labjas, veiligheidsschoenen).

Absorbeer: Bij kleine spill (<1 l): gebruik chemisch bestendig absorbentiemateriaal (vermiculiet of universele absorptiekorrels). Opvegen en afvoeren als gevaarlijk afval.

Rapporteer: Meld aan Lab Manager. Documenteer in incidentenlogboek: stof, hoeveelheid, oorzaak, genomen maatregelen.

Bij grote spill (>1 l of meerdere verpakkingen): activeer het noodprotocol (zie H10), evacueer de ruimte en schakel hulpdiensten in (112).

# 10. Noodprocedures

## 10.1 Lekkagescenario's

Phoenix Metals onderscheidt twee lekkagescenario's op basis van omvang en risiconiveau:

Kleine lekkage (<1 l): Isoleer de zone, don PBM, absorbeer met chemisch bestendig absorbentiemateriaal, reinig de lekbak, controleer aangrenzende verpakkingen op contaminatie, rapporteer aan Lab Manager. Geabsorbeerd materiaal wordt afgevoerd als gevaarlijk afval.

Grote lekkage (>1 l of meerdere verpakkingen): Activeer onmiddellijk evacuatie van de opslagruimte en aangrenzende ruimtes. Bel 112 en verstrek informatie over de betrokken stoffen (NaAlO₂ 50%, H₂SO₄). Sluit de deur en voorkom toegang voor onbevoegd personeel. Wacht op hulpdiensten en verstrek SDS-documenten bij aankomst.

## 10.2 Brand in Opslag

Bij brand in of nabij de opslaglocatie geldt: Onmiddellijk evacueren via nooduitgangen, bijeenkomen op verzamelpunt. Bel 112 en geef door: locatie (Phoenix Metals, IJmuiden), betrokken stoffen (ADR-klasse 8, bijtend), geschatte hoeveelheid. Blus alleen met geschikt blusmiddel (CO₂ of poeder) en uitsluitend indien veilig en zonder risico. Prioriteit: evacuatie en alarmering boven blussen. Na brand wordt de locatie pas betreden na vrijgave door de brandweer.

## 10.3 Meng-incident NaAlO₂ + H₂SO₄

Een meng-incident van NaAlO₂ 50% en H₂SO₄ is het meest kritieke scenario voor Phoenix Metals. De exotherme neutralisatiereactie kan leiden tot: hitte-ontwikkeling, spatten van bijtende vloeistof, en vrijkomen van waterdamp en giftige dampen bij hoge temperaturen.

Procedure bij (vermoedelijk) meng-incident:

Onmiddellijk evacueren — minimaal 10 m afstand.

Bel 112 en geef door: "Meng-incident NaAlO₂ en H₂SO₄, exotherme reactie, spaatgevaar."

Niet proberen op te ruimen of te neutraliseren — voorbehouden aan hulpdiensten.

Verstrek SDS van beide stoffen aan hulpdiensten bij aankomst.

Dit scenario is de primaire reden voor de strikte scheidingseis (A-niveau) tussen NaAlO₂ en H₂SO₄ conform PGS 15 Tabel 9.

## 10.4 Noodcontacten

| Functie | Naam/Instantie | Telefoonnummer | Beschikbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab Manager | [Invullen] | [Intern] | Kantooruren |
| HSEQ Specialist | [Invullen] | [Intern] | Kantooruren |
| Bedrijfsarts | [Invullen] | [Telefoon] | Kantooruren |
| Brandweer (algemeen) | Regionale brandweer | 112 | 24/7 |
| Gifwaakhulp NVIC | UMC Utrecht | 030-274 8888 | 24/7 |
| Milieudienst (lekkage) | Rijkswaterstaat | 0800-244 6644 | 24/7 |
| Vergunninghouder | [Invullen] | [Telefoon] | Op afroep |

## 10.5 Eerste Hulp

Bij blootstelling aan zuren of basen (NaAlO₂ 50%, H₂SO₄) gelden de volgende eerste-hulpmaatregelen:

Huidcontact: Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende minimaal 15 minuten. Verontreinigde kleding uittrekken (voorzichtig, geen verder contact). Na spoelen direct arts raadplegen.

Oogcontact: Onmiddellijk spoelen met water gedurende minimaal 15 minuten (nooddouche of oogspoelfles). Altijd arts raadplegen, ook bij geringe blootstelling.

Inademing: Slachtoffer naar frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen. Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging, 112 bellen.

Inslikken: Mond spoelen met water. Niet laten braken. Direct arts raadplegen. SDS van betrokken stof meenemen naar arts.

De nooddouche en oogspoelfles zijn geplaatst bij de ingang van de opslagruimte en maandelijkse gecontroleerd op functionaliteit.

# 11. Training

## 11.1 Initiële Training

Alle nieuwe medewerkers die toegang krijgen tot de opslaglocatie ontvangen een initiële training voordat zij zelfstandig gaan werken. De training omvat: overzicht van opgeslagen stoffen en hun gevaren (ADR-klasse 8, bijtende eigenschappen), uitleg van het PGS 15:2025 compliance kader, hanteringsregels en PBM-voorschriften, plaatsings- en registratieprocedure, inspectie- en onderhoudsprocedures, noodprocedures inclusief praktijkoefening lekkage, en eerste-hulpmaatregelen bij blootstelling. De initiële training duurt minimaal 4 uur, inclusief een praktisch deel (oefening lekbakplaatsing en spillresponse). Na afronding tekent de medewerker een aanwezigheidsverklaring.

## 11.2 Herhalingstraining

Herhalingstraining vindt plaats: jaarlijks voor alle medewerkers met toegang tot de opslag, na elk incident (lekkage, spill, bijna-ongeluk), bij wijziging van het stoffenpakket of opslagconfiguratie, en bij wijziging van relevante wetgeving (PGS 15, Arbowet). De herhalingstraining duurt minimaal 2 uur en focust op actualiteiten, incidentenanalyse en verfrissing van noodprocedures.

## 11.3 Trainingmatrix

| Onderwerp | Nieuwe medewerker | Lab medewerker | Lab Manager | HSEQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stofkennis & gevaren | ✅ Initieel | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| PGS 15 compliance kader | ✅ Initieel | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| Hantering & PBM | ✅ Initieel + praktijk | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| Plaatsing & registratie | ✅ Initieel | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | — |
| Inspectie & onderhoud | — | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| Noodprocedures | ✅ Initieel + praktijk | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| Eerste hulp (zuur/base) | ✅ Initieel | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |
| Jaarlijkse audit begeleiding | — | — | ✅ Jaarlijks | ✅ Jaarlijks |

# 12. Documentatie

## 12.1 Verplichte Documenten

| Document | Verantwoordelijke | Locatie | Update frequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| Safety Data Sheets (SDS/VIB) | Lab Manager | SDS-map bij opslag + digitaal | Bij nieuwe versie leverancier |
| Chemisch Register | Lab Manager | Digitaal + print bij opslag | Bij elke mutatie |
| Inspectierapporten (week/maand) | Lab Manager | Digitaal archief | Wekelijks/maandelijks |
| Auditrapport (jaarlijks) | HSEQ Specialist | Digitaal archief + Directie | Jaarlijks |
| Training records | Lab Manager | Digitaal personeelsdossier | Per trainingssessie |
| Incidentenlogboek | Lab Manager | Digitaal + fysiek bij opslag | Per incident |
| Noodplan | HSEQ Specialist | Bij opslag ingang + digitaal | Jaarlijks of na wijziging |

## 12.2 Bewaartermijnen

Alle documenten met betrekking tot opslagveiligheid worden minimaal 5 jaar bewaard conform de Arbowet (Arbobesluit art. 4.1c) en de omgevingswetgeving. Dit omvat: inspectierapporten, auditrapporten, training records, incidentenrapporten en veiligheidsinformatie. Documenten worden digitaal gearchiveerd met een duidelijke indeling per kalenderjaar. Papierdocumenten (bijv. ingevulde inspectieformulieren) worden digitaal gescand en daarna vernietigd.

## 12.3 Toegankelijkheid

Alle relevante veiligheidsinformatie is direct toegankelijk bij de ingang van de opslaglocatie: de SDS-map bevat documenten voor alle opgeslagen stoffen, het nooddplan hangt bij de nooduitgang, en een informatietegel geeft de belangrijkste contactpersonen en alarmnummers. Digital zijn alle documenten beschikbaar via het intranet, georganiseerd per onderwerp: SDS-documenten, training records, inspectierapporten en incidentenlogboeken. Toegang tot digitale documenten is gereguleerd via gebruikersrechten, waarbij alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot gevoelige informatie zoals incidentenrapporten.

TierVerify Log — Procedure Opslagveiligheid v2.0

Document: PGS15_Procedure_Opslagveiligheid_v2.0.docx | Datum: 6 mei 2026 | Checker: Kas (DoO)

Check | Status | Detail

Stoffenlijst 20 items (5+5+10) | ✅ | Incl. IM-05 NaAlO₂ en EP-10 NaAlO₂ reststroom

NaVO₃ H341 correctie | ✅ | H341 (Muta. 2) toegevoegd per Merck SDS

NaAlO₂ H290 + PG II correctie | ✅ | H290 toegevoegd; ADR PG III→PG II per SDS

Vanadium-elektr. H411 correctie | ✅ | H411 (milieugevaarlijk) toegevoegd per SDS

Compatibiliteitsmatrix 20×20 | ✅ | PGS 15 Bijlage E, Tabel 9

Bronverwijzingen [1]-[6] | ✅ | Alle feitelijke claims voorzien van bron

Versie 2.0 / datum 6 mei 2026 | ✅ | Header geüpdatet

Format .docx | ✅ | Conform JvG standaard

# TierVerify

# Bijlagen

## Bijlage A: Stroomschema Acceptatie

Het acceptatieproces van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals volgt een strikt gestructureerd stroomschema:

1. Binnenkomst levering → Controle transportdocumenten (AWB, gevaarlijke stoffen informatie)

2. Controle SDS beschikbaarheid → Indien ontbrekend: weiger levering

3. Etiketverificatie (naam, CAS, concentratie, gevarensymbolen) → Indien niet correct: weiger levering

4. Visuele inspectie verpakking → Indien beschadigd: weiger levering

5. Hoeveelheidsverificatie → Documenteer afwijkingen >5%

6. Stofidentificatie controregister → Confirmeer stofbestaan

7. Zonekeuze op basis Tabel 9 → Scheiding NaAlO₂/H₂SO₄

8. Plaatsing in lekbak (110%-regel) → Minimaliseren risico

9. Etikettering locatie → Kenbaar maken opslagpositie

10. Registerupdate → Documenteer met datum/locatie

## Bijlage B: Inspectieformulier Template

| Item | Controlepunt | Voldoet | Opmerking | Datum | Controleur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDS | Beschikbaar en aktueel | ☐ |  |  |  |
| Etiket | Volledig en leesbaar | ☐ |  |  |  |
| Lekbak | Integriteit en capaciteit | ☐ |  |  |  |
| Afstanden | Scheiding NaAlO₂/H₂SO₄ ≥ 2m | ☐ |  |  |  |
| Opslag | Type afgesloten opslag | ☐ |  |  |  |
| Toegang | Vrij van obstakels | ☐ |  |  |  |
| Vloer | Reinig en vrij van vloeistof | ☐ |  |  |  |
| Drempel | Functioneel en schoon | ☐ |  |  |  |

## Bijlage C: Noodcontacten Kaart

De noodcontactenkaart bevat essentieel contactinformatie bij calamiteiten:

Interne contacten:

- Lab Manager: [Naam] - Intern [Nummer] - Kantooruren

- HSEQ Specialist: [Naam] - Intern [Nummer] - Kantooruren

- Bedrijfsarts: [Naam] - [Telefoon] - Bereikbaar 24/7 voor medische noodgevallen

Externe contacten:

- Brandweer: 112 - Meld altijd exacte locatie en betrokken stoffen

- Gifcentrum NVIC: 030-274 8888 - Beschikbaar 24/7 voor technische advies

- Milieuhulp: 0800-244 6644 - Voor omgevingsincidenten met chemische stoffen

- Vergunningshouder: [Naam] - [Telefoon] - Voor specifieke vergunningsvraagstukken

## Bijlage D: Referenties

Referenties gebruikt bij de opstelling van deze procedure:

[1] PGS 15:2025 Veiligheidsleef milieu (Vlarem) - Veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

[2] Bijlage E van PGS 15 - Compatibiliteitsmatrix voor stoffenopslag (Tabel 9)

[3] ADR 2025 - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen

[4] Arbowet (Arbobesluit Art. 4.1c) - Verplichtingen terzake veiligheid en gezondheid

[5] CLP Verordening (EG) 1272/2008 - Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen

[6] Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0 - Huidige stoffeninventaris

[7] REACH Verordening (EG) 1907/2006 - Registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemische stoffen

[8] Brl/NTA 8620 - Veiligheidsbeheerssysteem voor bedrijven met grootschalige risico's