PROCEDURE OPSLAGVEILIGHEID
GEVAARLIJKE STOFFEN

Phoenix Metals IJmuiden

| Parameter | Waarde |
| --- | --- |
| Documenttype | Procedure — Opslagveiligheid Gevaarlijke Stoffen |
| Project | 2026-pgs15-phoenix-metals |
| Locatie | Phoenix Metals IJmuiden (pilotfaciliteit) |
| Versie | 1.0 (Concept) |
| Datum | 26 april 2026 |
| Auteur | Kas (Director of Operations) — JvG Consultancy |
| Classificatie | Vertrouwelijk — Alleen intern gebruik |
| Geldigheid | Onbepaald — jaarlijkse herziening vereist |
| Referentie | PGS 15:2025, Bijlage E, Tabel 9 |

### Goedkeuring

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager | [Naam] |  |  |
| Lab Manager | [Naam] |  |  |
| Directie | [Naam] |  |  |

VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE

Dit document is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geautoriseerde medewerkers van Phoenix Metals IJmuiden en JvG Consultancy. Reproductie, distributie of openbaarmaking zonder schriftelijke toestemming van de HSEQ Manager is verboden. Dit document bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen en gerelateerde risicobeheersmaatregelen.

# 1. Doel

Deze procedure definieert de veiligheidsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals IJmuiden. Het doel is het waarborgen van een veilige opslagconfiguratie die voldoet aan de eisen van PGS 15:2025 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), en de Arbowetgeving. De procedure is het primaire stuurdocument voor alle opslagactiviteiten op de pilotfaciliteit van Phoenix Metals en vormt de basis voor een aangetoonde compliant opslagpraktijk.

PGS 15:2025 is de norm voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn bevat maatregelen op het gebied van stoffscheiding, vloeistofopvang, brandpreventie, ventilatie en personeelsdeskundigheid. Voor Phoenix Metals, met een totaalvolume van circa 300 liter ADR-klasse 8 (bijtende) stoffen en 15 kg niet-ADR-goederen, geldt het basisveiligheidsniveau. De stoffscheidingseis (Tabel 9, Bijlage E) geldt ongeacht het veiligheidsniveau en is de kritieke nalevingsmaatregel.

Toepassingsgebied: deze procedure is van toepassing op alle opslag van gevaarlijke stoffen binnen de Phoenix Metals faciliteit te IJmuiden, inclusief het storage racking systeem aan de voorzijde van het laboratorium. De doelgroep omvat alle medewerkers, laboranten, contractanten en bezoekers die betrokken zijn bij of toegang hebben tot opslaglocaties van gevaarlijke stoffen. De geldigheid is onbepaald met een verplichte jaarlijkse herziening of bij wijziging van het chemisch register.

De procedure is opgebouwd uit vijf hoofdstukken: doel en reikwijdte (H1), definities (H2), verantwoordelijkheden (H3), opslagconfiguratie (H4) en opvang/scheiding (H5). Samen vormen zij het operationele kader voor een PGS 15-compliant opslagpraktijk. Aanvullende documenten (risico-inventarisatie, calamiteitenplan, SDS-documentatie) zijn opgenomen in het bijbehorende dossier.

# 2. Definities

Onderstaande tabel definieert de kernbegrippen die in deze procedure worden gehanteerd. De definities zijn ontleend aan PGS 15:2025, het ADR, de CLP-Verordening en relevante NEN-normen.

| Term | Definitie |
| --- | --- |
| Opslagvoorziening | Een daartoe bestemd gebouw, ruimte of terreindeel waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (PGS 15 §1.3). |
| Brandcompartiment | Een ruimte of gedeelte van een gebouw, omgeven door brandwerende scheidingen met voldoende brandweerstand (minimaal 30 minuten). |
| Vak | Een gedeelte van een opslagvoorziening dat door ligging of markering als zodanig herkenbaar is afgescheiden. |
| Werkvoorraad | De maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in een opslagvoorziening of werkruimte aanwezig mag zijn (PGS 15 M14). |
| Lekbak | Een opvangvoorziening voor lekkage van vloeibare gevaarlijke stoffen, met een capaciteit van minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking. |
| VBB | Vaste Blusinstallatie — automatisch of semi-automatisch blussysteem voor opslagruimten (vereist bij veiligheidsniveau A, PGS 15 M96). |
| UPD | Un Packaging Designation — UN-goedgekeurde verpakking voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. |
| SDS | Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad) — document met veiligheidsinformatie over een stof volgens REACH Bijlage II. |
| ADR-klasse | Classificatie van gevaarlijke stoffen volgens het Europese Accord voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. |
| PG (Verpakkingsgroep) | Indicatie van het gevaarniveau: PG I (hoog), PG II (medium), PG III (laag). |
| Compatibiliteit | De mate waarin twee of meer gevaarlijke stoffen veilig in elkaars nabijheid kunnen worden opgeslagen. |
| Tabel 9 | Compatibiliteitsmatrix uit PGS 15 Bijlage E die de vereiste scheiding tussen ADR-klassen aangeeft (V/B/A). |
| A-scheiding | Scheiding in apart brandcompartiment of 5 meter vrije zone — strengste niveau. |
| V-scheiding | Scheiding in aparte vakken binnen hetzelfde brandcompartiment. |
| B-scheiding | Beoordeling vereist — scheiding tenzij VIB aantoont dat stoffen niet reageren. |
| Wbdbo | Weerstand tegen branddoorbraak — de brandwerendheid van een constructie in minuten. |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging — EU-Verordening 1272/2008 voor classificatie en etikettering van stoffen. |

# 3. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden voor opslagveiligheid zijn verdeeld over vier kernrollen. Elke rol heeft specifieke taken, bevoegdheden en escalatieprocedures. De HSEQ Manager is eindverantwoordelijk voor naleving van deze procedure en de daaraan gekoppelde PGS 15-eisen. De Lab Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering binnen het laboratorium. Medewerkers en contractanten dragen zorg voor correct gebruik en melden afwijkingen onmiddellijk.

| Rol | Taken | Bevoegdheden | Escalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| HSEQ Manager | • Jaarlijkse herziening procedure • Goedkeuring wijzigingen chemisch register • Toezicht stoffscheiding compliance • Coördinatie audit/inspectie • Onderhoud SDS-documentatie | • Goedkeuring nieuwe stoffen • Blokkering niet-compliance opslag • Stop-work bevoegdheid bij acuut risico • Contact hulpdiensten | • Incidenten → Directie + hulpdiensten • Non-compliance → Lab Manager • Structurele tekorten → Directie (investering) |
| Lab Manager | • Dagelijks toezicht opslagpraktijk • Intake nieuwe stoffen (verificatie SDS) • Signalering schade/lekkage verpakkingen • Beheer werkvoorraad limieten • Instructie medewerkers | • Weigering niet-goedgekeurde stoffen • Opdracht tot herindeling opslag • Toegangsbeheer opslagruimte | • Lekkage/schade → HSEQ Manager • Grens overschreden → HSEQ Manager • Calamiteit → HSEQ Manager + 112 |
| Medewerker | • Correct opslaan conform instructie • Visuele inspectie verpakkingen bij gebruik • Melden schade, lekkage, afwijkingen • Volgen werkvoorraad limieten | • Stop-work bij onveilige situatie • Melden vialijn HSEQ/Lab Manager | • Elke afwijking → Lab Manager direct • Acuut gevaar → 112 + Lab Manager |
| Aannemer/Contractant | • Naleven opslagregels bij uitvoering werk • Aanmelden gevaarlijke stoffen vooraf • Verwijderen eigen stoffen na afronding | • Alleen vooraf goedgekeurde stoffen • Geen toegang zonder begeleiding | • Via begeleidend personeel → Lab Manager |

Alle rollen zijn verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse instructie opslagveiligheid (PGS 15 M85/M86). Nieuwe medewerkers ontvangen instructie bij indiensttreding. De HSEQ Manager documenteert deelname in het opleidingsregister. Bij niet-naleving door contractanten wordt de opdrachtgever (Directie) geïnformeerd en kan toegang worden ontzegd totdat compliantie is aangetoond.

# 4. Opslagconfiguratie

## 4.1 Huidige situatie Phoenix Metals

De huidige opslagconfiguratie van Phoenix Metals IJmuiden bestaat uit één storage racking systeem aan de voorzijde van het laboratorium. Alle zes geregistreerde stoffen — natriumhydroxide 50% (100 liter), zwavelzuur 75% (30 liter), zwavelzuur 50% (70 liter), zwavelzuur 25% (100 liter), aluminiumsulfaat (5 kg) en calciumoxide (10 kg) — staan op hetzelfde rack zonder functionele scheiding. De totale hoeveelheid ADR-klasse 8 stoffen bedraagt circa 300 liter (ongeveer 390 kg), verdeeld over 18 jerrycans en 4 canisters.

De huidige configuratie is niet-compliant met PGS 15 Bijlage E, Tabel 9. De vereiste A-scheiding tussen natriumhydroxide (base) en zwavelzuur (zuur) ontbreekt. Beide stoffen staan in hetzelfde rack zonder fysieke scheiding, lekbakken of vakmarkering. Tevens is geen vloeistofopvang (lekbakken) gedocumenteerd en ontbreekt een formele werkvoorraadregeling. Calciumoxide (sterk basisch) staat eveneens in de nabijheid van zwavelzuur, wat eveneens A-scheiding vereist.

## 4.2 Voorgestelde configuratie

De voorgestelde configuratie implementeert een zonale opslag met twee fysiek gescheiden zones binnen het bestaande rack-systeem. Zone 1 (Zuur-zone) huisvest alle zwavelzuurconcentraties (75%, 50%, 25%) en aluminiumsulfaat. Zone 2 (Base-zone) huisvest natriumhydroxide 50% en calciumoxide. De zones worden gescheiden door minimaal 2 meter vrije afstand, conform de E.3-uitzondering voor opslag onder 10.000 kg. Elke zone is voorzien van aparte lekbakken, vloermarkering en etikettering.

De zonale indeling is gebaseerd op de Tabel 9-compatibiliteitsmatrix. Binnen de zuur-zone zijn de drie zwavelzuurconcentraties compatibel (zelfde ADR-klasse 8, zelfde stof, geen scheiding vereist). Aluminiumsulfaat (niet-ADR) heeft een B-beoordeling ten opzichte van zwavelzuur: scheiding is aanbevolen maar kan worden beargumenteerd via VIB-analyse. In de base-zone zijn natriumhydroxide en calciumoxide compatibel (beide basisch, geen reactierisico).

## 4.3 Lekbakken specificatie

Conform PGS 15 Maatregel 30 (M30) moet de vloeistofopvang-capaciteit minimaal 110% bedragen van het volume van de grootste enkele verpakking in de lekbak. Voor Phoenix Metals is de grootste verpakking een 25-liter jerrycan (natriumhydroxide 50% en zwavelzuur 25%). De vereiste lekbak-capaciteit per bak is derhalve minimaal 27,5 liter (25 × 1,10).

Praktische toewijzing: de zuur-zone ontvangt lekbakken met voldoende capaciteit voor de aanwezige jerrycans. Per 25-liter jerrycan één lekbak ≥27,5 liter; per cluster van kleinere jerrycans (10-liter) kan één grotere bak worden gebruikt mits de 110%-regel per individuele verpakking wordt gehaald. De base-zone ontvangt minimaal één lekbak ≥27,5 liter voor de natriumhydroxide-jerrycans. Lekbakken moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen (chemisch resistent, bijv. polyethyleen).

## 4.4 Afstandsvereisten

De minimale afstand tussen de zuur-zone en base-zone bedraagt 2 meter vrije afstand. Dit is gebaseerd op de E.3-uitzondering in PGS 15 Bijlage E: bij een totale opslaghoeveelheid onder 10.000 kg (Phoenix Metals: ~390 kg) volstaat 2 meter vrije afstand tussen vakken als alternatief voor aparte brandcompartimenten of 5 meter vrije zone. De 2-meter afstand wordt gemeten tussen de buitenkanten van de respectievelijke lekbakken.

Indien de ruimtelijke configuratie van het rack-systeem onvoldoende afstand mogelijk maakt, kan worden gekozen voor een alternatieve scheiding: (a) een fysieke scheidingswand van minimaal 30 minuten brandwerendheid, of (b) een bufferzone gevuld met een goedgekeurde combinatiestof (inert materiaal) van 2 meter breedte. De gekozen oplossing wordt gedocumenteerd in de risico-inventarisatie en periodiek geïnspecteerd.

## 4.5 Verpakkingseisen

Alle gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in UN-goedgekeurde verpakkingen (UPD). Verpakkingen moeten intact zijn, geen zichtbare schade vertonen (deukken, corrosie, lekkage) en correct gesloten zijn tijdens opslag. Bij constatering van beschadiging wordt de verpakking onmiddellijk uit de opslag verwijderd en veiliggesteld in een geïmproviseerde lekopvang. De Lab Manager beoordeelt of herverpakking of afvoer noodzakelijk is.

Jerrycans en canisters worden rechtop opgeslagen, met de sluiting naar boven. Stapelen is alleen toegestaan indien de verpakkingen daartoe zijn ontworpen (UN-stapelcode). Maximaal drie lagen bij identieke verpakkingen. Alle verpakkingen dragen het oorspronkelijke etiket van de fabrikant. Zelfgeëtiketteerde of hergebruikte verpakkingen zijn verboden tenzij voorzien van een conforme CLP-etikettering.

## 4.6 Etikettering

Etikettering van opgeslagen stoffen voldoet aan de CLP-Verordening (EG 1272/2008). Elk etiket toont: de stofnaam, CAS-nummer, GHS-pictogrammen, H-zinnen, P-zinnen en de naam/contactgegevens van de leverancier. Voor de opslaglocatie zelf geldt NEN-EN-ISO 20560 (veiligheidssignalering voor leidingen en opslagtanks): elke zone en elk vak is voorzien van duidelijke signalering met de relevante GHS-pictogrammen en een verwijzing naar het desbetreffende SDS.

De zuur-zone draagt de pictogrammen voor corrosie (GHS05) en exclamation mark (GHS07, afhankelijk van concentratie). De base-zone draagt GHS05 (corrosie) en, indien van toepassing, GHS07. Bovendien wordt een overzichtsbord geplaatst bij de ingang van de opslagruimte met een samenvatting van de aanwezige gevarenklassen en de locatie van de SDS-map. Etiketten worden maandelijks geïnspecteerd op leesbaarheid en actualiteit.

### Overzicht: Huidige versus Gewenste Configuratie

| Aspect | Huidige Situatie | Gewenste Situatie (Conform PGS 15) |
| --- | --- | --- |
| Zonering | Geen — alles op één rack | 2 zones: zuur-zone en base-zone |
| Scheiding NaOH / H₂SO₄ | Geen (non-compliant) | A-scheiding via 2 m afstand (E.3) |
| Lekbakken | Niet gedocumenteerd | Per zone, ≥110% grootste verpakking |
| Vakmarkering | Geen | Vloertape/verf per zone + GHS-borden |
| Etikettering | Fabrieksetiket only | CLP + NEN-EN-ISO 20560 signalering |
| Calciumoxide | Naast H₂SO₄ (non-compliant) | Base-zone, gescheiden van H₂SO₄ |
| Aluminiumsulfaat | Geen specifieke positie | Zuur-zone, B-beoordeling gedocumenteerd |
| SDS beschikbaarheid | Onbekend | Fysieke map + digitaal raadpleegbaar |
| Werkvoorraad regeling | Niet formeel | Gedocumenteerd per zone (M14) |

# 5. Opvang en Scheiding

## 5.1 Vloeistofopvang

De vloeistofopvang voor Phoenix Metals is gebaseerd op PGS 15 Maatregel 30 (M30). De opvangvoorziening (lekbak) moet voldoen aan de volgende eisen: (a) de capaciteit bedraagt minimaal 110% van het volume van de grootste verpakking in de bak; (b) het materiaal is bestand tegen de opgeslagen stoffen; (c) de bak is voorzien van een rooster of verhoging zodat de verpakking niet in gemorst product staat; (d) de bak wordt periodiek geïnspecteerd en geleegd bij constatering van vloeistof.

Voor de zuur-zone: de grootste verpakking is een 25-liter jerrycan (zwavelzuur 25%). Vereiste lekbak-capaciteit: minimaal 27,5 liter. Aanbevolen uitvoering: HDPE (high-density polyethylene) lekbak, chemisch resistent tegen zwavelzuur tot 75%. De bak moet voldoende afmetingen hebben om maximaal vier jerrycans van 25 liter of zeven jerrycans van 10 liter veilig te herbergen. Voor de base-zone: de grootste verpakking is eveneens een 25-liter jerrycan (natriumhydroxide 50%). Vereiste capaciteit: minimaal 27,5 liter per lekbak. Natriumhydroxide is bijtend voor veel materialen; de lekbak moet bestand zijn tegen sterke basen (HDPE of verzinkt staal met PE-inzet).

## 5.2 Stoffenscheiding — Tabel 9

PGS 15 Bijlage E, Tabel 9, definieert de vereiste scheiding tussen stoffen van verschillende ADR-klassen. De scheidingniveaus zijn: A (apart brandcompartiment of 5 m vrije zone), B (beoordeling vereist) en V (aparte vakken). Voor Phoenix Metals zijn de relevante combinaties beperkt tot ADR-klasse 8 intern en ADR 8 versus niet-ADR stoffen.

De kritieke bevinding is dat Tabel 9 ADR-klasse 8 ↔ ADR-klasse 8 als A-scheiding classificeert. Dit betekent dat bijtende zuren en bijtende basen — hoewel beide ADR 8 — niet in hetzelfde vak mogen worden opgeslagen. De achterliggende reden is dat menging van een sterk zuur (H₂SO₄) en een sterke base (NaOH) leidt tot een heftige exotherme reactie met spatten en mogelijk het vrijkomen van corrosieve dampen. Deze reactie vormt een acuut risico voor medewerkers en de omgeving.

## 5.3 A-scheiding: NaOH versus H₂SO₄

De A-scheiding tussen natriumhydroxide 50% en zwavelzuur (alle concentraties) is de belangrijkste veiligheidsmaatregel in deze procedure. De mengreactie NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + H₂O is sterk exotherm. Bij concentraties van 50% respectievelijk 25-75% leidt dit tot temperaturen boven 100°C met risico op kokend reactiemengsel, corrosieve spatten en dampvorming.

Implementatie bij Phoenix Metals: (a) fysieke scheiding van minimaal 2 meter vrije afstand tussen de zuur-zone en base-zone (E.3-uitzondering); (b) aparte lekbakken per zone om kruisbesmetting bij lekkage te voorkomen; (c) duidelijke markering van beide zones met tegengestelde signalering (zuur: rood etiket, base: blauw etiket); (d) verbod op gelijktijdig hanteren van stoffen uit beide zones in hetzelfde werkgebied zonder extra voorzorgsmaatregelen.

Alternatieven indien 2 meter afstand niet haalbaar: (a) plaatsing van een scheidingswand van minimaal 30 minuten brandwerendheid (bijv. gipsplaat met brandvertragende coating); (b) fysieke barrière van chemisch inert materiaal (bijv. zandbak of betonnen blok) van voldoende hoogte om lekkage op te vangen; (c) herconfiguratie van de opslag naar twee fysiek gescheiden locaties binnen het gebouw.

## 5.4 Niet-ADR stoffen

Aluminiumsulfaat octadecahydraat (5 kg) en calciumoxide (10 kg) zijn niet-ADR-geclassificeerd. Desondanks gelden de scheidingseisen uit Tabel 9 ook voor deze stoffen in relatie tot ADR-klasse 8 stoffen. Aluminiumsulfaat is een zoutzuur-afgeleide die bij menging met sterke basen (NaOH) kan reageren. De Tabel 9-classificatie is B (beoordeling vereist). Plaatsing in de zuur-zone is acceptabel mits een VIB-analyse aantoont dat menging met zwavelzuur onder opslagcondities niet leidt tot gevaarlijke reacties.

Calciumoxide (CaO, 10 kg) is een sterk basisch oxide dat heftig reageert met zuren. De Tabel 9-classificatie ten opzichte van zwavelzuur is A (apart brandcompartiment). Calciumoxide wordt derhalve in de base-zone geplaatst, samen met natriumhydroxide. CaO reageert tevens met water onder warmteontwikkeling (blusmiddel: geen water, droog zand). Opslag dient droog en afgesloten te gebeuren. Contact met vocht wordt voorkomen door opslag in gesloten, vochtvrije verpakking (canister met deksel).

## 5.5 Compatibiliteitsmatrix Phoenix Metals

Onderstaande matrix toont de specifieke compatibiliteitsrelaties tussen de zes stoffen in het chemisch register van Phoenix Metals. De classificatie is gebaseerd op Tabel 9 (PGS 15 Bijlage E) en substance-specifieke risicoanalyse.

| Stof → / ↓ | NaOH 50% | H₂SO₄ 75% | H₂SO₄ 50% | H₂SO₄ 25% | Al-sulfaat | CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NaOH 50% | — | A | A | A | B | — |
| H₂SO₄ 75% | A | — | — | — | B | A |
| H₂SO₄ 50% | A | — | — | — | B | A |
| H₂SO₄ 25% | A | — | — | — | B | A |
| Al-sulfaat | B | B | B | B | — | B |
| CaO | — | A | A | A | B | — |

Legenda: A = Apart brandcompartiment / 5 m zone (of 2 m conform E.3); B = Beoordeling vereist (VIB-analyse); — = Geen scheiding vereist (compatibel). De matrix bevestigt dat NaOH en H₂SO₄ in alle concentraties A-scheiding vereisen. Calciumoxide en zwavelzuur vereisen eveneens A-scheiding. Aluminiumsulfaat vereist B-beoordeling ten opzichte van alle andere stoffen.

# Bronnen

[1] PGS 15:2025 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.0
[2] META_DOSSIER_v1.0 — PGS-15 Compliance Phoenix Metals IJmuiden, 26 april 2026
[3] CLP-Verordening (EG) Nr. 1272/2008, Bijlage I- V
[4] REACH-Verordening (EG) Nr. 1907/2006
[5] ADR 2025 — Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route