# 10. Noodprocedures

Dit hoofdstuk beschrijft de calamiteitenprocedures voor de opslag van gevaarlijke stoffen bij Phoenix Metals IJmuiden. Alle medewerkers met toegang tot de opslaglocatie moeten deze procedures kennen en kunnen uitvoeren. Bij twijfel geldt altijd: prioriteit op evacuatie en persoonlijke veiligheid boven materiaalschade.

## 10.1 Lekkage

Kleine lekkage (< 1 liter, beperkt tot lekbak):

1. Draag verplichte PBM: zuurbestendige handschoenen (nitril, ≥0,5 mm), veiligheidsbril, labjas.
2. Absorbeer het gemorste product met chemisch absorptiemateriaal (universaldrijfmiddel).
3. Breng het verzadigde absorptiemateriaal over in een goedgekeurde afvalcontainer (ADR-verpakking).
4. Reinig de ondergrond met water (NaOH) of neutrale instelling (H₂SO₄). Droog na.
5. Vervang de lekbakindeling indien de lekbak is aangetast.
6. Rapporteer het incident via het interne incidentenformulier.

Grote lekkage (> 1 liter of lekkage buiten lekbak):

1. Waarschuw direct alle aanwezigen in de nabijheid.
2. Begin evacuatie van het directe opslaggebied (minimaal 10 meter afstand).
3. Bel 112 en meld: locatie (Phoenix Metals IJmuiden), stofnaam (raadpleeg etiket), geschat volume.
4. Sluit de deur van het opslaggebied na evacuatie.
5. Wacht op de brandweer; begin niet zelf met opruiming.
6. De Lab Manager of HSEQ-coördinator fungeert als aanspreekpunt voor hulpdiensten.

## 10.2 Brand in opslag

De opgeslagen stoffen (ADR-klasse 8, bijtend) zijn classificatievol onbrandbaar. Brandontstaan is dan ook onwaarschijnlijk maar niet uitgesloten bij externe brandinvloed.

Procedure bij brand:

1. Constateer rookontwikkeling of vuur in/nabij de opslag.
2. Activeer het brandalarm en begin onmiddellijk evacuatie.
3. Bel 112 — meld: brand bij gevaarlijke stoffenopslag, aanwezigheid van bijtende vloeistoffen.
4. Sluit deuren bij het verlaten om brandverspreiding te beperken.
5. Blus alleen met draagbaar blustoestel (poeder of CO₂) indien de brand klein is, je een vluchtroute hebt, en je getraind bent.
6. Blus NOOIT een grote brand of een brand met zichtbare giftige dampen zelf.
7. Verzamel bij de verzamelpost en doe een telling.

## 10.3 Meng-incident NaOH + H₂SO₄

Het mengen van natriumhydroxide (NaOH 50%) en zwavelzuur (H₂SO₄) resulteert in een sterk exotherme neutralisatiereactie met risico op spattering, corrosieve aerosolvorming en hitte-ontwikkeling. Dit is het kritiekste scenario voor Phoenix Metals.

Phoenix Metals specifieke procedure:

1. Bij vermoeden van menging: direct afstand nemen (minimaal 5 meter).
2. Waarschuw alle aanwezigen en begin evacuatie opslaggebied.
3. Bel 112 — specificeer: menging bijtende stoffen (NaOH + H₂SO₄), mogelijk spattergevaar.
4. Verleen geen eerste hulp bij blootstelling aan het mengsel zonder PBM; wacht op professionele hulp.
5. De HSEQ-coördinator documenteert het incident inclusief oorzaak, volume en genomen maatregelen.
6. Na het incident: professionele reiniging en herkeuring van de opslaglocatie vóór heringebruikname.

## 10.4 Noodcontacten

| Functie | Naam | Telefoon | Beschikbaarheid |
| --- | --- | --- | --- |
| Lab Manager | [Naam invullen] | [Intern nummer] | Kantooruren |
| HSEQ-coördinator | [Naam invullen] | [Intern nummer] | Kantooruren |
| Facilitair Manager | [Naam invullen] | [Intern nummer] | Kantooruur |
| Bedrijfsarts | [Naam invullen] | [Telefoonnummer] | Kantooruren |
| Brandweer (112) | — | 112 | 24/7 |
| Rijkswaterstaat (milieucalamiteit) | — | 0800-0650 | 24/7 |
| Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | — | 030-274 8888 | 24/7 |

## 10.5 Eerste hulp

Huidcontact: Onmiddellijk de besmette kleding uittrekken. De aangetaste huid gedurende minimaal 15 minuten royaal spoelen met lauw stromend water. Bij aanhoudende pijn of zichtbaar letsel: direct een arts raadplegen of het NVIC bellen (030-274 8888).

Oogcontact: Ogen minimaal 15 minuten spoelen met water (ogen open houden). Direct een oogarts raadplegen. Oogleden niet wrijven.

Inademing: Slachtoffer naar de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende klachten (hoesten, benauwdheid): 112 bellen. Bewusteloosheid: stabiele zijligging, 112 bellen.

Inslikken: Mond spoelen met water. NIET laten braken (extra slokdarmschade door bijtende stoffen). Direct een arts raadplegen. Het NVIC bellen voor advies.

# 11. Training en Instructie

Alle medewerkers die werken met of in de nabijheid van gevaarlijke stoffen ontvangen training conform PGS 15:2025 M85 en M86. De training is gericht op bewustwording van gevaren, correct gebruik van PBM's, en adequaat handelen bij calamiteiten.

## 11.1 Initiële training

Nieuwe medewerkers doorlopen vóór eerste werkzaamheden een initiële training bestaande uit:

• Introductie PGS 15:2025 — toepassingsgebied en relevantie voor Phoenix Metals
• Overzicht opgeslagen stoffen — eigenschappen, gevaren, compatibiliteit (Chemisch Register)
• Lees-en-begrip SDS/VIB — structuur, H- en P-zinnen, praktische betekenis
• PBM-gebruik — selectie, aanschieten, afname, inspectie
• Opslagregels — scheidingseisen (Tabel 9), lekbakprotocol, maximale hoeveelheden
• Noodprocedures — lekkage, brand, meng-incident (Hoofdstuk 10)
• Praktijkoefening — simpele lekkage-oefening met absorptiemateriaal

De initiële training wordt gedocumenteerd en ondertekend door de medewerker en de trainer. De training duurt minimaal 2 uur inclusief praktijkdeel.

## 11.2 Herhalingstraining

Herhalingstraining is verplicht in de volgende gevallen:

• Jaarlijks — voor alle medewerkers met toegang tot de opslag
• Na een incident — alle betrokkenen en directe collega's binnen 2 weken
• Bij wijziging — nieuwe stoffen, gewijzigde opslagindeling, of gewijzigde procedures
• Bij functiewijziging — medewerker krijgt andere taken binnen het opslaggebied

De herhalingstraining is compact (1 uur) en focus op actualiteiten, incidentenlessen en wijzigingen in procedures.

## 11.3 Trainingmatrix

| Onderwerp | Nieuwe medewerker | Labmedewerker | Lab Manager | HSEQ-coördinator | Reiniging/Extern |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGS 15 introductie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Stofkenmerken & SDS-lezen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| PBM-gebruik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Opslagregels & scheiding | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Noodprocedures | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lekkage praktijkoefening | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Eerste hulp (bijtend) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inspectie & documentatie | — | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Incidentenregistratie | — | ✅ | ✅ | ✅ | — |

# 12. Documentatie en Registratie

Volledige en actuele documentatie is een vereiste conform PGS 15:2025 M85/M86 en de Arbowet. Phoenix Metals onderhoudt een gestructureerd documentatiebeheerssysteem voor alle aspecten van de gevaarlijke stoffenopslag.

## 12.1 Verplichte documenten

| Document | Bron/Verwijzing | Frequentie update | Verantwoordelijke |
| --- | --- | --- | --- |
| Safety Data Sheets (SDS/VIB) | Leverancier / REACH | Bij nieuwe levering of wijziging | Lab Manager |
| Chemisch Register | PGS 15 M2 | Continu bijgewerkt | HSEQ-coördinator |
| Inspectierapporten opslag | PGS 15 M36/M45 | Maandelijks + incidenteel | HSEQ-coördinator |
| Trainingrecords | PGS 15 M85/M86 | Per trainingssessie | HSEQ-coördinator |
| Incidentenrapporten | Arbobesluit art. 4.1c | Per incident | Lab Manager |
| Noodplan (calamiteitenplan) | PGS 15 M89 | Jaarlijks review | HSEQ-coördinator |
| Keuringsrapporten lekbakken/installaties | Bbl / leverancier | Jaarlijks | Facilitair Manager |

## 12.2 Bewaartermijnen

Alle documenten met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen worden gedurende minimaal 5 jaar bewaard, conform de Arbowet (artikel 4.1c Arbobesluit) en PGS 15:2025. Dit omvat:

• SDS/VIB's: bewaren zolang de stof op locatie aanwezig is, plus 5 jaar na verwijdering
• Trainingrecords: 5 jaar na datum training
• Inspectierapporten: 5 jaar na inspectiedatum
• Incidentenrapporten: 5 jaar na afhandeling
• Keuringsrapporten: 5 jaar na keuringsdatum

## 12.3 Toegankelijkheid

Documenten zijn fysiek en digitaal toegankelijk ingericht:

• Fysiek: SDS-map bij de opslaglocatie (rood gemarkeerde binder met VIB's van alle 6 stoffen)
• Digitaal: Gedeelde netwerkschijf (Phoenix Metals SharePoint/share) met mappenstructuur per documenttype
• Noodcontactenkaart: gelamineerd en zichtbaar opgehangen bij de opslaguitgang
• Toegang: alle medewerkers met opslagtoegang hebben leesrechten; Lab Manager en HSEQ-coördinator hebben schrijfrechten

# Bijlagen

## Bijlage A — Stroomschema Acceptatie Gevaarlijke Stoffen

Het volgende stroomschema beschrijft het acceptatieproces voor nieuwe gevaarlijke stoffen op de Phoenix Metals locatie:

| Stap | Actie | Verantwoordelijke | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ontvangst goederen — controleer leveringsbon tegen bestelling | Labmedewerker | Goederen geïdentificeerd |
| 2 | Controleer SDS/VIB aanwezigheid — ontbrekend? → Leverancier contacten, stof NIET opslaan | Labmedewerker | SDS beschikbaar |
| 3 | Raadpleeg Tabel 9 (Bijlage E PGS 15) — is de stof compatibel met reeds aanwezige stoffen? | HSEQ-coördinator | Compatibiliteitsbeoordeling |
| 4 | Bepaal opslaglocatie — toegewezen vak, lekbak, scheidingsafstand conform beoordeling | Lab Manager | Toegewezen locatie |
| 5 | Update Chemisch Register — voeg stof toe met alle relevante gegevens (CAS, ADR, volume, locatie) | HSEQ-coördinator | Register actueel |

## Bijlage B — Inspectieformulier Template

Maandelijks inspectieformulier voor de gevaarlijke stoffenopslag. Invullen door HSEQ-coördinator of Lab Manager.

| Inspectiepunt | Conform (✅/❌) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Lekbakken intact en schoon |  |  |
| Vakmarkeringen zichtbaar en compleet |  |  |
| Scheidingsafstanden conform Tabel 9 |  |  |
| Verpakkingen intact (geen zwelling, lekkage, corrosie) |  |  |
| Etikettering leesbaar en correct |  |  |
| SDS-map aanwezig en compleet (6 stoffen) |  |  |
| Noodcontactenkaart zichtbaar |  |  |
| PBM's beschikbaar en in goede staat |  |  |
| Absorptiemateriaal voldoende aanwezig |  |  |
| Ventilatie functioneel (indien van toepassing) |  |  |
| Toegang tot opslag vrij van obstakels |  |  |
| Blustoestel bereikbaar en gekeurd |  |  |

Inspecteur: _______________ Datum: _______________ Handtekening: _______________

## Bijlage C — Noodcontacten Kaart

Deze kaart wordt gelamineerd en zichtbaar opgehangen bij de uitgang van de opslaglocatie.

⚠️ PHOENIX METALS IJMUIDEN — NOODCONTACTEN ⚠

| Noodgeval | Actie | Telefoon |
| --- | --- | --- |
| Brand / Lekkage (groot) | Evacueer → Bel 112 | 112 |
| Eerste hulp (bijtend) | Spoel 15 min → Arts | 112 / Bedrijfsarts |
| Vergiftiging / Inslikken | NIET braken → NVIC bellen | 030-274 8888 |
| Milieucalamiteit | Rijkswaterstaat informeren | 0800-0650 |
| Intern — Lab Manager | [Naam] — [Interne lijn] | [Nummer] |
| Intern — HSEQ | [Naam] — [Interne lijn] | [Nummer] |

Locatie: Storage rack in front of lab — Phoenix Metals IJmuiden

## Bijlage D — Referenties PGS 15:2025

Onderstaande referenties vormen de basis van deze procedure:

| # | Referentie | Onderwerp |
| --- | --- | --- |
| 1 | PGS 15:2025 — Hoofddocument | Algemene richtlijn opslag verpakte gevaarlijke stoffen |
| 2 | PGS 15 Bijlage E — Tabel 9 | Compatibiliteitsmatrix stoffenscheiding |
| 3 | PGS 15 Tabel 6 | Drempelwaarden veiligheidsniveaus per ADR-klasse |
| 4 | PGS 15 Tabel 7 | Ondergrenzen toepasselijkheid per ADR-klasse |
| 5 | PGS 15 M2 | Opslag in daarvoor bestemde voorziening |
| 6 | PGS 15 M14 | Werkvoorraadregeling |
| 7 | PGS 15 M15 | Maximum oppervlakte brandcompartiment |
| 8 | PGS 15 M30 | Vloeistofopvang (lekbakken) en ventilatie |
| 9 | PGS 15 M35 | Stoffenscheiding |
| 10 | PGS 15 M36/M45 | Verpakkingsintegriteit |
| 11 | PGS 15 M77/M78 | Fysieke bescherming (botsbeveiliging) |
| 12 | PGS 15 M85/M86 | Personeelsdeskundigheid en training |
| 13 | PGS 15 M89 | Noodplan (calamiteitenplan) |
| 14 | PGS 15 M96 | VBB-installatie (indien van toepassing) |
| 15 | PGS 15 M97 | Branddetectie en doormelding |
| 16 | PGS 15 M109 | Toegankelijkheid voor hulpdiensten |
| 17 | ADR (Accord européen) | Transportclassificatie gevaarlijke stoffen |
| 18 | CLP-verordening (EG 1272/2008) | Classificatie, etikettering en verpakking |
| 19 | REACH (EG 1907/2006) | Registratie, evaluatie, SDS |
| 20 | Arbowet / Arbobesluit art. 4.1c | RI&E en werkomstandigheden |
| 21 | Omgevingswet (Bbl/Bkl) | Brandcompartimentering, externe veiligheid |

Phoenix Metals IJmuiden — PGS 15:2025 Opslagprocedure — Versie 1.0 — 26 april 2026