# 7 Onderhoud en Reiniging

## 7.1 Dagelijkse controle

Voorafgaand aan elk gebruik voert de medewerker een visuele controle uit op de opslaglocatie. Deze controle omvat de volgende aspecten:

Lekbakken: Visuele inspectie op vloeistofaanwezigheid. Indien een lekbak vloeistof bevat, wordt deze direct geleegd conform paragraaf 7.2.

Etiketten: Controle of alle verpakkingen voorzien zijn van een leesbaar, intact CLP-etiket. Beschadigde of ontbrekende etiketten worden onmiddellijk vervangen.

Lekkage: Inspectie van jerrycans en canisters op vochtsporen, corrosie of vervorming. Bij constatering wordt de verpakking vervangen conform paragraaf 7.3.

Vakmarkering: Controle of vloermarkeringen (tape/verf) tussen het NaOH-vak en het H₂SO₄-vak intact en zichtbaar zijn. Minimale afstand: 2 meter.

Ventilatie: Visuele controle of ventilatieopeningen onobstructeerd zijn.

De uitkomsten van de dagelijkse controle worden aangetekend in het logboek bij de opslaglocatie. Afwijkingen worden direct gemeld aan de Lab Manager.

## 7.2 Reiniging lekbakken

Bij het reinigen van lekbakken geldt de volgende vaste volgorde:

1. PBM aantrekken: Chemisch bestendige handschoenen (nitril, min. type A), veiligheidsbril, labjas. Bij NaOH-resten: ook gezichtsbeschermer.

2. Lekbak legen: Inhoud voorzichtig overgieten in een goedgekeurde afvalcontainer voor de betreffende stof. Noet mengen van zure en basische resten.

3. Reinigen: Lekbak naspoelen met water. Bij hardnekkige resten: geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Spoelwater opvangen in afvalcontainer.

4. Inspecteren: Lekbak visueel controleren op scheuren, vervorming of corrosie. Bij beschadiging: lekbak vervangen.

5. Terugplaatsen: Lekbak op originele positie plaatsen. Verpakkingen terugzetten. Etikettering controleren.

## 7.3 Vervanging verpakking

Verpakkingen worden vervangen indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Mechanische beschadiging: deuken, scheuren, lekkende tappen of doppen.

Corrosie: zichtbare roestvorming of aantasting van het verpakkingsmateriaal.

Veroudering: verpakkingen ouder dan de door de leverancier aangegeven houdbaarheid, of verkleuring van het materiaal.

Etiketbeschadiging: onleesbaar, loslatend of ontbrekend CLP-etiket dat niet afzonderlijk vervangen kan worden.

Lekkage: elke vorm van vloeistofverlies, ook indien minimaal.

De vervangen verpakking wordt leeggemaakt in de afvalcontainer en afgevoerd als gevaarlijk afval conform het afvalstoffenplan. Nieuwe verpakkingen worden direct voorzien van een correct CLP-etiket en geregistreerd in het Chemisch Register.

# 8 Inspectie en Registratie

## 8.1 Wekelijkse inspectie checklist

De wekelijkse inspectie wordt uitgevoerd door de Lab Manager of een door hem aangewezen medewerker. De checklist wordt gedateerd en ondertekend bewaard in het inspectiedossier.

| # | Inspectiepunt | Beoordeling | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lekbakken leeg en schoon | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 2 | Etiketten intact en leesbaar | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 3 | Vakmarkering zichtbaar | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 4 | Afstand NaOH–H₂SO₄ ≥ 2 m | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 5 | Ventilatie onobstructeerd | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 6 | Verpakkingsintegriteit | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 7 | Nooduitrusting aanwezig (blusser, EHBO) | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 8 | SDS-map aanwezig en compleet | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 9 | Logboek bijgewerkt | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |
| 10 | Afvalcontainers gesloten en gelabeld | ☐ Goed ☐ Afwijking |  |

## 8.2 Chemisch register bijwerken

Het Chemisch Register wordt bijgewerkt bij de volgende gebeurtenissen:

Nieuwe stof in gebruik: direct toevoegen met CAS-nummer, ADR-klasse, verpakking, volume en locatie.

Wijziging hoeveelheid: bij elke aanvulling of onttrekking wordt de actuele voorraad bijgewerkt.

Verbruik: maandelijks wordt het daadwerkelijke verbruik afgezet tegen de geregistreerde voorraad.

Uitstroom: afgevoerde stoffen worden gemarkeerd als "uit voorraad" met datum en reden.

Het register bevat minimaal: stofnaam, CAS-nummer, ADR-klasse, verpakkingstype, volume, locatie, datum van ontvangst, en SDS-referentie. Het register is digitaur beschikbaar en wordt maandelijks geprint voor de SDS-map.

## 8.3 SDS raadpleging

Safety Data Sheets (SDS / VIB) zijn beschikbaar in de SDS-map bij de opslaglocatie en digitaal op het gedeelde netwerkstation. Raadpleging is verplicht:

Bij eerste gebruik van een stof door een medewerker.

Bij verandering van werkomstandigheden of -methoden.

Na een incident (morsing, blootstelling, brand).

Bij de wekelijkse inspectie (controle op actualiteit).

SDS-documenten worden maximaal 5 jaar na uitgiftedatum bewaard. De Lab Manager controleert jaarlijks of alle SDS-documenten actueel zijn en vraagt vernieuwde versies aan bij de leverancier.

# 9 Noodcontacten en Escalatie

## 9.1 Interne contacten

| Functie | Naam | Bereikbaarheid |
| --- | --- | --- |
| Lab Manager | [Naam invullen] | Intern + rechtstreeks mobiel |
| HSEQ Manager | [Naam invullen] | Intern + rechtstreeks mobiel |
| Facilitair Manager | [Naam invullen] | Kantooruren |

## 9.2 Externe contacten

| Instantie | Telefoonnummer | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Alarmcentrale (brand/ongeval) | 112 | Bij levensbedreigende situaties of brand |
| Vergiftigingeninformatiecentrum | 030-2748888 | Bij (vermoedelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen |
| Milieudienst regio | [Nummer invullen] | Bij bodem- of waterverontreiniging |
| Bedrijfsarts | [Nummer invullen] | Na blootstelling voor medische follow-up |

## 9.3 Escalatiematrix

| Situatie | Eerste actie | Escalatie naar |
| --- | --- | --- |
| Kleine lekkage (<1 l), geen blootstelling | PBM → absorberend materiaal → reinigen | Lab Manager noteren in logboek |
| Grote lekkage (>1 l) of menging zuur/base | Ruimte ontruimen → ventilatie → PBM → dammen | Lab Manager + HSEQ Manager |
| Blootstelling huid/ogen | 15 min spoelen met water → 112 bij aanhoudende klachten | 112 + Bedrijfsarts |
| Brand (door chemische reactie) | Ruimte ontruimen → blusser (CO₂/poeder) | 112 direct |
| Bodem- of waterverontreiniging | Stroom stoppen → dammen → milieuhygiëne | Milieudienst + HSEQ Manager |

## 9.4 Calamiteitenplan locatie

Het calamiteitenplan van Phoenix Metals IJmuiden is beschikbaar op de volgende locaties:

Binnenkomst opslagruimte: geplastificeerde versie aan de wand naast de deur.

Kantoor Lab Manager: volledige documentversie incl. ontruimingsplattegrond.

Digitaal: gedeeld netwerkstation onder /HSEQ/Calamiteitenplan/.

Het calamiteitenplan wordt jaarlijks geactualiseerd door de HSEQ Manager en besproken tijdens het jaarlijkse veiligheidsmoment. Alle medewerkers zijn verplicht het plan te kennen en de ontruimingsroute te hebben geoefend.

# 10 Referenties en Bijlagen

## Bijlage A: PBM Checklist

| # | PBM-onderdeel | Vereist bij | Controlepunt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veiligheidsbril (EN 166) | Alle werkzaamheden met gevaarlijke stoffen | Krasvrij, goed sluitend |
| 2 | Chemisch bestendige handschoenen (nitril, type A) | Hanteren verpakkingen, reinigen lekbakken | Geen scheuren, goede pasvorm |
| 3 | Labjas (chemisch bestendig) | Aanwezigheid in opslagruimte bij werkzaamheden | Sluitend, geen losse delen |
| 4 | Gezichtsbeschermer | NaOH 50% hanteren, grote volumes verplaatsen | Scherm schoon, band intact |
| 5 | Nooddouche / oogspoelstation | Altijd bereikbaar binnen 10 seconden loopafstand | Maandelijks testen, waterdoorlatend |

## Bijlage B: Morsprocedure Samenvatting (1-pagina kaart)

Deze bijlage bevat een geplastificeerde kaart ter grootte van één A4, bedoeld voor wandmontage direct naast de opslaglocatie. De kaart bevat de volgende elementen:

Stap 1: Eigen veiligheid — PBM aan, ruimte beoordelen.

Stap 2: Bron stoppen — Kraan dicht, verpakking rechtop, lekbak positioneren.

Stap 3: Uitbreiding voorkomen — Absorberend materiaal (chemisch bindmiddel) rondom morsing aanbrengen. Afvoeropeningen afdekken.

Stap 4: Opsruimen — Gebonden materiaal in afvalcontainer. Reinigen met water, spoelwater opvangen.

Stap 5: Rapporteren — Incident melden aan Lab Manager. Logboek bijwerken. SDS raadplegen.

Belangrijk: Zuur en base NOOIT mengen. Bij twijfel: ruimte ontruimen en HSEQ Manager bellen.

## Bijlage C: Noodcontacten Kaart

Geplastificeerde kaart (A5-formaat) met alle noodcontacten uit hoofdstuk 9. Wordt opgehangen naast de toegangsdeur van de opslagruimte en naast de nooddouche. Bevat: interne contacten, 112, vergiftigingeninformatiecentrum, milieudienst, en een QR-code naar het digitale calamiteitenplan.

## Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Versie 1.0, 2025.

[2] Arbowet / Arbobesluit — Artikel 4.1c (Risico-Inventarisatie & -Evaluatie), Nederlandse overheid.

[3] CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 — Classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.

[4] NEN-EN-ISO 20560 — Veiligheids- en gezondheidsborden op de werkplek, inclusief pijlsymbolen.

[5] SDS / VIB — Safety Data Sheets van de betreffende leveranciers (actuele versie in SDS-map).

[6] RI&E Phoenix Metals — Risico-Inventarisatie & -Evaluatie locatie IJmuiden, meest recente versie.