# 6 Maatregelenanalyse

Deze paragraaf toetst twaalf kernmaatregelen uit PGS 15:2025 aan de huidige opssituatie bij Phoenix Metals IJmuiden. Per maatregel wordt de PGS 15-referentie, het vereiste, de PM-status en een toelichting met prioriteit weergegeven. De statusindeling is: ✅ compliant, ⚠️ toetsing vereist, ❌ niet-compliant.

| Maatregel | PGS 15 Ref. | Vereiste | Status | Toelichting | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MW1 | §4.1 | Zorgplicht basisveiligheid aantoonbaar | ⚠️ | Basisveiligheid niet formeel gedocumenteerd; RI&E deels aanwezig | HOOG |
| M2 | §4.2 | Opslag in daarvoor bestemde voorziening | ⚠️ | Rack in labgebied; formeel geen opslagruimte | HOOG |
| M3 | §4.3 | Risico-inventarisatie opslag | ⚠️ | Geen specifieke RI&E voor gevaarlijke stoffenopslag | HOOG |
| M14 | §5.4 | Werkvoorraadregeling | ⚠️ | Geen maximum werkvoorraad gedefinieerd | MIDDEL |
| M15 | §5.5 | Max. opp. brandcompartiment | ✅ | Volume <10.000 kg; oppervlak binnen norm | LAAG |
| M30 | §6.1 | Vloeistofopvang + ventilatie | ❌ | Geen lekbakken gedocumenteerd; ventilatie onbekend | HOOG |
| M35 | §6.3 + Bijl. E | Stoffenscheiding conform Tabel 9 | ❌ | NaOH en H₂SO₄ inzelfde rack; A-scheiding vereist | Kritiek |
| M36 | §6.4 | Verpakkingsintegriteit | ⚠️ | Jerrycans visueel OK; geen formeel inspectieregime | MIDDEL |
| M45 | §7.1 | Etikettering + signalering | ⚠️ | Etiketten aanwezig; geen vloermarkering of GHS-borden | MIDDEL |
| M77 | §8.2 | Fysieke bescherming (botsbeveiliging) | ⚠️ | Geen stootbeveiliging rond rack aanwezig | MIDDEL |
| M85 | §9.1 | Deskundigheid + SDS beschikbaarheid | ⚠️ | SDS-niet gestructureerd raadpleegbaar; geen opleidingsplan | HOOG |
| M109 | §10.3 | Toegankelijkheid hulpdiensten | ⚠️ | Bereikbaarheid onvoldoende getoetst | MIDDEL |

# 7 Brandpreventie Analyse

## 7.1 Doelen D8–D12

PGS 15:2025 definieert vijf preventiedoelen (D8–D12) die per veiligheidsniveau activeren:

| Doel | Omschrijving | Niveau | Trigger | Toelichting Phoenix Metals |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D8 | Voorkomen ontstaan brand | Basis | Altijd | Bbl-eis volstaat voor onbrandbare ADR 8-stoffen |
| D9 | Beperken branduitbreiding (intern) | Basis | Altijd | Brandcompartimentering conform Bouwbesluit |
| D10 | Beperken branduitbreiding (extern) | VN-B | ≥10.000 kg | Wbdbo 60 min bij drempelwaarde |
| D11 | Beschermen fatale slachtoffers | VN-B | ≥10.000 kg | Externe veiligheidsafstanden Bkl |
| D12 | Semi-automatische blussing | VN-A | ≥20.000 kg | VBB-installatie + PAC-doormelding |

## 7.2 Wettelijke brandcompartimentering (Wbdbo)

Voor de huidige opslag (~390 kg ADR 8, onbrandbaar) geldt het basisveiligheidsniveau. De Wbdbo-eis (Weerstand tegen branddoorbraak) wordt hier volledig gedekt door het Bouwbesluit (Bbl). De huidige situatie (één brandcompartiment) voldoet, mits de functie "opslag" in het Bouwbesluit is toegestaan. Dit is een punt van aandacht: het rack staat momenteel in een labgebied, niet in een formele opslagruimte.

## 7.3 Blusmiddelen en bereikbaarheid

Basisniveau vereist geen automatisch blussysteem. Handblusmiddelen (poeder/CO₂) dienen conform NEN-EN 3 aanwezig te zijn. De bereikbaarheid voor hulpdiensten (M109) moet worden getoetst: minimum deurbreedte ≥0,9 m, vrije toegangswegen, en duidelijke adressering/wegwijzing conform RI&E-brandveiligheid.

# 8 Schaalfasen

Onderstaand overzicht toont de drie schaalfasen voor ADR 8 VG II/III opslag bij Phoenix Metals, inclusief vereisten en indicatieve investeringen.

| Fase | Volume | Niveau | Kernvereisten | Investeringsrange | Trigger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | <10.000 kg | Basis | Lekbakken, scheiding Tabel 9, RI&E, SDS, vloermarkering | €5K–15K | Huidig (~390 kg) |
| Fase 2 | 10.000–20.000 kg | VN-B | Fase 1 + 60 min Wbdbo, branddetectie, blusinstallatie M103, D6/D10/D11 | €25K–75K | Uitbreiding bijtende stoffen |
| Fase 3 | >20.000 kg | VN-A | Fase 2 + VBB-installatie (M96), PAC-doormelding (M97), D12 | €100K–300K+ | Grootschalige opslag |

Fase 1 is direct actueel: de huidige 390 kg valt binnen het basisniveau, maar vereist wel directe implementatie van lekbakken, stoffenscheiding en documentatie. Fase 2 en 3 zijn toekomstscenario's bij significante opslaguitbreiding.

# 9 Conclusie en Aanbevelingen

Het META-dossier toont dat Phoenix Metals IJmuiden met ~390 kg ADR 8-stoffen ver onder alle PGS 15-drempelwaarden operateert. Het basisveiligheidsniveau volstaat. Echter, twee kritieke niet-compliancies zijn geconstateerd: de stoffenscheiding (NaOH ↔ H₂SO₄) en de afwezigheid van lekbakken. Deze vereisen onmiddellijke correctie. Daarnaast is een aantal maatregelen nog niet formeel gedocumenteerd of getoetst.

## 9.1 Aanbevelingen

| # | Aanbeveling | Prioriteit | Budget (indicatief) | Termijn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementeer stoffenscheiding: aparte lekbakken + 2 m afstand NaOH/H₂SO₄; CaO apart van H₂SO₄ | Kritiek | €200–500 | Direct (1 week) |
| 2 | Plaats lekbakken voor alle vloeibare ADR 8-stoffen (min. 110% grootste verpakking) | Kritiek | €300–600 | Direct (1 week) |
| 3 | Stel RI&E gevaarlijke stoffen op + SDS-map (6 VIB's) + instructiekaart lekkage | HOOG | €500–2.000 | 2–4 weken |
| 4 | Implementeer vloermarkering, GHS-borden, botsbeveiliging rond rack | MIDDEL | €500–1.500 | 4–8 weken |
| 5 | Toets formele opslagfunctie met Bouwbesluit; ruimte aanwijzen als opslagruimte | MIDDEL | €0–500 | 4–8 weken |

Implementatie van aanbevelingen 1 en 2 brengt Phoenix Metals op het niveau van formele PGS 15-basiscompliance. De overige aanbevelingen zijn noodzakelijk voor volledige aantoonbaarheid en audit-readiness.

# Bijlagen

## Bijlage A: Bronverwijzingen

[1] PGS 15:2025 v1.0 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen", 238 pp.

[2] Phoenix Metals Chemical Register v2.1.0 — Intern stoffenregister, 26 april 2026.

[3] REACH Scanner Data — Automatische classificatie-uitdraai, april 2026.

[4] Omgevingswet — Bbl (BouwbESluit) / Bkl (Besluit kwaliteit leefomgeving), wetten.overheid.nl.

[5] Arbowet / Arbobesluit art. 4.1c — Risico-inventarisatie en -evaluatie.

[6] ADR 2025 — Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

[7] CLP-Verordening (EG 1272/2008) — Classification, Labelling and Packaging.

[8] NEN-EN 3: Draagbare brandblusapparaten — Eisen en keuring.

## Bijlage B: PGS 15:2025 Paragraafreferenties

§4.1–4.3 — Algemene zorgplicht en risico-inventarisatie (MW1, M2, M3)

§5.4–5.5 — Werkvoorraad en brandcompartimentering (M14, M15)

§6.1 — Vloeistofopvang en ventilatie (M30)

§6.3 + Bijlage E — Stoffenscheiding Tabel 9 (M35)

§6.4 — Verpakkingsintegriteit (M36)

§7.1 — Etikettering en signalering (M45)

§8.2 — Fysieke bescherming (M77/M78)

§9.1 — Deskundigheid en informatieverstrekking (M85/M86)

§10.3 — Toegankelijkheid hulpdiensten (M109)

Tabel 6 — Drempelwaarden veiligheidsniveaus

Tabel 7 — Ondergrenzen per ADR-klasse

Tabel 9 — Compatibiliteitsmatrix opslag