REACH Master SOP

Phoenix Metals

Versie 4.0

Documentcode: PM-REACH-SOP-001

Datum: 19 april 2026

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | J. van Gemert, HSEQ Specialist | 19-04-2026 |  |
| Reviewer |  |  |  |
| Goedkeuring (Directie) |  |  |  |

# Revisiegeschiedenis

| Versie | Datum | Auteur | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Maart 2026 | J. van Gemert | Eerste opzet |
| 2.0 | Maart 2026 | J. van Gemert | Uitbreiding SOP-01 t/m SOP-05 |
| 3.0 | April 2026 | J. van Gemert | Toevoeging PPORD, Audit, bijlagen |
| 4.0 | 19-04-2026 | J. van Gemert | Volledige herschrijving; afstemming D1-D3 v4.0 |

# Inhoudsopgave

1. Doel & Scope

2. Definities & Afkortingen

3. SOP-01: Stofidentificatie & Registratie

4. SOP-02: SDS-beheer

5. SOP-03: CMR-Protocol

6. SOP-04: CLP & Etikettering

7. SOP-05: REACH-Registratie Voorbereiding

8. SOP-06: PPORD-melding

9. SOP-07: Audit & Compliance Check

10. Bijlagen

11. Bronverwijzingen

# 1. Doel & Scope

## 1.1 Doel

Dit document is de Master Standard Operating Procedure (SOP) voor REACH-compliance bij Phoenix Metals. Het biedt operationele procedures voor de naleving van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), toegespitst op de vanadium-recovery proceslijn.

Het document fungeert als centraal sturingsinstrument voor alle REACH-gerelateerde werkzaamheden en is ontworpen voor dagelijks gebruik door operationeel personeel, de HSEQ-functionaris en het management.

## 1.2 Scope

De scope van deze SOP omvat twee fasen:

Demonstratiefase: laboratoriumschaal verwerking van SARU-ash (max. 60 kg) tot vanadium oxide sulfaat. Tonnage blijft ver beneden de 1 ton/jaar REACH-drempel.

Voorbereiding commerciële fase: opschaling naar industriële productie. REACH-registratieverplichtingen worden geactiveerd zodra de productie ≥ 1 ton/jaar bedraagt.

## 1.3 Toepasselijkheid

Deze SOP is van toepassing op alle medewerkers van Phoenix Metals die betrokken zijn bij de inkoop, opslag, verwerking, of afvoer van chemische stoffen. Dit omvat operationeel personeel, laboratoriummedewerkers, de HSEQ-functionaris en leidinggevenden.

## 1.4 Referentiekader

Verordening (EG) nr. 1907/2006 — REACH

Verordening (EG) nr. 1272/2008 — CLP

Richtsnoer voor registratie (ECHA, v4.0, augustus 2021)

Guidance on labelling and packaging (ECHA, v4.2, maart 2021)

PGS 15 — Opslag van gevaarlijke stoffen

Arbowet / Arbobesluit — Titel 3 (gevaarlijke stoffen)

# 2. Definities & Afkortingen

| Term / Afkorting | Definitie |
| --- | --- |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (EG 1907/2006) |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging (EG 1272/2008) |
| SDS | Safety Data Sheet (Veiligheidsinformatieblad) |
| CMR | Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch |
| SVHC | Substance of Very High Concern (Zeer zorgwekkende stof) |
| ECHA | European Chemicals Agency |
| CAS | Chemical Abstracts Service registratienummer |
| EG | Europese Gemeenschap nummer (EINECS/ELINCS) |
| UFI | Unique Formula Identifier (16-cijferige code voor PCN-melding) |
| PCN | Poison Centres Notification |
| PPORD | Product and Process Orientated Research and Development |
| LoA | Letter of Access (toegang tot consortium data) |
| OSOR | One Substance, One Registration (REACH-principe) |
| DU | Downstream User |
| SARU-ash | Secondary Alkali Residue Utilisation — reststroom vanadiumhoudende as |

# 3. SOP-01: Stofidentificatie & Registratie

## 3.1 Doel

Zorgen dat alle chemische stoffen die binnen Phoenix Metals worden gebruikt, geproduceerd, of opgeslagen eenduidig geïdentificeerd en geregistreerd zijn in het Chemicals Master Register.

## 3.2 Verantwoordelijkheden

| Rol | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- |
| HSEQ-functionaris | Beheer en actualisatie Chemicals Master Register |
| Inkoop / Labmedewerker | Melding nieuwe stoffen bij binnenkomst |
| Leidinggevende | Goedkeuring introductie nieuwe stoffen |

## 3.3 Procedure

### 3.3.1 Identificatie per stof

Voor elke stof in het proces worden de volgende gegevens vastgelegd:

Chemische naam (IUPAC-nomenclatuur)

CAS-nummer en EG-nummer

CLP-classificatie (H-zinnen, pictogrammen, signaalwoord)

Fysieke vorm (vast, vloeibaar, poeder, oplossing)

Concentratie / zuiverheid

Leverancier + contactgegevens

SDS beschikbaar (ja/nee) + versienummer

ADR-klasse en UN-nummer (indien van toepassing)

SVHC-status (controle kandidatenlijst ECHA)

Opslaglocatie en -condities

### 3.3.2 Huidig stoffenbestand Phoenix Metals

Op basis van het Chemicals Master Register (v2.1.0, november 2024) bevat Phoenix Metals de volgende stoffen:

| # | Stof | CAS-nummer | CLP-classificatie | Hoeveelheid | Leverancier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sodium hydroxide, 50% in water | 1310-73-2 | Skin Corr. 1A | 4 × 25 L | Carl Roth |
| 2 | Sulfuric acid, 75% in water | 7664-93-9 | Skin Corr. 1A | 3 × 10 L | Carl Roth |
| 3 | Sulfuric acid, 50% in water | 7664-93-9 | Skin Corr. 1A | 7 × 10 L | Carl Roth |
| 4 | Sulfuric acid, 25% in water | 7664-93-9 | Skin Corr. 1A | 4 × 25 L | Carl Roth |
| 5 | Aluminium sulphate octadecahydrate | 7784-31-8 | Geen gevarenklasse | 2 × 2,5 kg | Carl Roth |
| 6 | Calcium oxide | 1305-78-8 | Skin Corr. 1B / Eye Dam. 1 | 2 × 5 kg | Carl Roth |

Daarnaast wordt SARU-ash (vanadiumhoudend) verwerkt als grondstof. Natriummetavanaat (CAS 13718-26-8) is een relevant bestanddeel van deze as. Het eindproduct vanadium oxide sulfaat (CAS 27774-13-6) wordt nog bepaald op basis van de demo-resultaten.

### 3.3.3 Workflow: Nieuwe stof toevoegen

Stap 1: Melding: Inkoop of labmedewerker meldt nieuwe stof via het Stof Intake Formulier.

Stap 2: SDS-verzoek: HSEQ-functionaris vraagt de SDS op bij de leverancier (verplicht vóór eerste gebruik).

Stap 3: CLP-classificatie: Controleer de classificatie op basis van de SDS en de ECHA-database.

Stap 4: SVHC-check: Controleer of de stof op de ECHA-kandidatenlijst staat.

Stap 5: RI&E-update: Werk de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie bij indien de stof gevaarlijk is.

Stap 6: Registratie: Voeg de stof toe aan het Chemicals Master Register met alle verplichte velden.

Stap 7: PBM-matrix: Bepal persoonsgebonden beschermingsmiddelen voor deze stof.

Stap 8: Opslag: Wijs een opslaglocatie toe conform PGS 15.

Stap 9: Goedkeuring: Leidinggevende tekent af op de introductie.

## 3.4 Frequentie

Continue: bij elke nieuwe stof introductie

Jaarlijks: volledige review van het Chemicals Master Register (zie SOP-07)

# 4. SOP-02: SDS-beheer

## 4.1 Doel

Waarborgen dat voor alle chemische stoffen op de werkplek een actueel, volledig en toegankelijk Veiligheidsinformatieblad (SDS) beschikbaar is, conform REACH Bijlage II.

## 4.2 Verantwoordelijkheden

| Rol | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- |
| HSEQ-functionaris | SDS-beheerder; actualiteit, distributie, archivering |
| Inkoop | SDS aanleveren bij elke nieuwe levering of leverancierswijziging |
| Labmedewerkers | SDS raadplegen vóór het werken met een stof |

## 4.3 Procedure

### 4.3.1 SDS raadplegen

SDS'en zijn beschikbaar in:

Harde kopie: ordner in het laboratorium (gecolourcodeerd per categorie)

Digitale kopie: gedeelde map op het netwerk (Phoenix Metals > HSEQ > SDS)

Elke medewerker is verplicht de SDS te raadplegen alvorens met een stof te werken. Specifieke aandacht voor rubriek 2 (gevaaridentificatie), rubriek 7 (veilig hanteren) en rubriek 8 (PBM / blootstellingscontrole).

### 4.3.2 SDS opstellen (eigen stoffen)

Indien Phoenix Metals als fabrikant of importeur fungeert en ≥ 1 ton/jaar produceert/importeert, moet een eigen SDS worden opgesteld conform REACH Bijlage II. In de demo-fase (tonnage < 1 ton/jaar) is dit niet verplicht, maar wel aanbevolen voor best-practice.

### 4.3.3 SDS distributie downstream users

Wanneer Phoenix Metals stoffen of mengsels levert aan downstream users, wordt de actuele SDS meegestuurd bij de eerste levering en bij elke significante wijziging. De distributie wordt gedocumenteerd in het SDS-distributielog.

### 4.3.4 Versiebeheer

| Actie | Trigger | Door wie |
| --- | --- | --- |
| SDS-update | Nieuwe classificatie, nieuwe H-zinnen, wijziging samenstelling | Leverancier → HSEQ |
| Versie registratie | Elke update | HSEQ-functionaris |
| Oude SDS archiveren | Bij ontvangst nieuwe versie | HSEQ-functionaris |
| Distributie update | Significante wijzigingen | HSEQ-functionaris |

### 4.3.5 Jaarlijkse review

Eens per jaar (Q1) voert de HSEQ-functionaris een volledige SDS-review uit:

Controle of alle SDS'en in het register een versiedatum ≤ 3 jaar geleden hebben

Controle op nieuwe SVHC-kandidatenlijst entries

Controle actualiteit CLP-classificatie

Verouderde SDS'en worden bij de leverancier aangevraagd

# 5. SOP-03: CMR-Protocol

## 5.1 Doel

Identificeren, registreren en beheren van CMR-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reproductietoxisch) op de werkplek, conform het Arbobesluit (art. 4.15 en 4.16) en REACH Titel IV.

## 5.2 Herkenning CMR-stoffen

CMR-stoffen worden geïdentificeerd via:

SDS rubriek 2: gevarenaanduidingen met H-zinnen H340, H350, H360 (cat. 1A/1B) of H341, H351, H361 (cat. 2)

Etiket: signaalwoord "Gevaar" + gezondheidsgevaar-pictogram

ECHA-classificatie- en etiketteringsinventaris (C&L Inventory)

Arbowet-lijst van CMR-stoffen (SZW-publicatie)

## 5.3 CMR Namelist (art. 4.15 Arbobesluit)

Phoenix Metals is verplicht een namelist bij te houden van medewerkers die werken met CMR-stoffen (categorie 1A of 1B). De namelist bevat:

Naam en functie van de medewerker

De betreffende CMR-stof(fen)

Aard en duur van de blootstelling

Datum van eerste en laatste blootstelling

De namelist wordt voor de duur van de dienstbetrekking + 40 jaar bewaard conform de Arbowet.

## 5.4 Blootstellingsregistratie

Voor elke werkactiviteit met een CMR-stof wordt geregistreerd:

| Veld | Beschrijving |
| --- | --- |
| Datum | Datum van de werkactiviteit |
| Medewerker | Naam en personeelsnummer |
| Stof | Chemische naam + CAS-nummer |
| Activiteit | Beschrijving van de verrichte werkzaamheden |
| Duur | Geschatte blootstellingsduur (minuten) |
| PBM | Welke PBM zijn gedragen? |
| LEVS | Is lokale afzuiging gebruikt? (ja/nee) |
| Incidenten | Eventuele incidenten of afwijkingen |

## 5.5 Gezondheidssurveillance

Medewerkers die structureel werken met CMR-stoffen (cat. 1A/1B) worden in overleg met de bedrijfsarts opgenomen in een gezondheidssurveillanceprogramma. Dit omvat minimaal:

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) — frequentie conform advies bedrijfsarts

Specifiek onderzoek gericht op de blootgestelde stof(fen)

Registratie van bevindingen in het dossier van de medewerker

## 5.6 Huidige CMR-status Phoenix Metals

Op basis van de huidige stoffenlijst (v2.1.0) bevat Phoenix Metals geen stoffen met een CMR-classificatie categorie 1A of 1B. Zwavelzuur is geclassificeerd als Skin Corr. 1A (corrosief, niet CMR). De SARU-ash bevat vanadiumverbindingen; natriummetavanaat is geclassificeerd als Repr. 1B (H360D — kan het ongeboren kind schaden) en Spec. Tox. 2 (H335). Dit betekent dat zodra SARU-ash structureel wordt verwerkt, het CMR-protocol geactiveerd moet worden.

# 6. SOP-04: CLP & Etikettering

## 6.1 Doel

Waarborgen dat alle chemische stoffen en mengsels op de werkplek correct etiket zijn conform de CLP-verordening (EG 1272/2008). Dit geldt zowel voor ontvangen stoffen als voor intern geproduceerde mengsels.

## 6.2 Etikettering incoming chemicals

Bij ontvangst van chemische stoffen controleert de inkoop/labmedewerker:

CLP-etiket aanwezig en leesbaar op de verpakking

Identiteit van de stof (naam, CAS)

Gevaarpictogrammen (GHS-diamanten)

Signaalwoord (Gevaar / Waarschuwing)

H-zinnen en P-zinnen

Naam + adres leverancier

Bij afwijkingen: stof niet in gebruik nemen; HSEQ-functionaris informeren.

## 6.3 Etikettering eigen producten

Indien Phoenix Metals eigen mengsels of oplossingen bereidt (bijv. verdund zwavelzuur, tussenproducten uit het vanadium-extractieproces), worden deze etiket conform CLP:

Gevaarlijkheidsbeoordeling op basis van de ingrediënten

Correct CLP-etiket aanbrengen met: productnaam, gevarenpictogrammen, H/P-zinnen, UFI (indien vereist)

UFI-toewijzing via de ECHA PCN-portal

## 6.4 UFI-toewijzing procedure

Stap 1: Genereer een UFI via de ECHA Submission portal (https://poisoncentres.echa.europa.eu)

Stap 2: Registreer de UFI in het interne UFI-register

Stap 3: Breng de UFI aan op het etiket van het mengsel

Stap 4: Dien de PCN-melding in bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

## 6.5 Opslaglabels

Alle opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen zijn voorzien van opslaglabels conform PGS 15:

Gevaarlijkheids pictogrammen op de kast/kluis/rek

H-zinnen zichtbaar bij de opslaglocatie

Noodprocedure-informatie bij de locatie (inclusief bereikbaarheid oogdouches / nooddouches)

# 7. SOP-05: REACH-Registratie Voorbereiding

## 7.1 Doel

Voorbereiden op REACH-registratie voor het geval Phoenix Metals ≥ 1 ton/jaar van een stof produceert of importeert. Deze SOP beschrijft de stappen om een registratie voor te bereiden via het Vanadium Consortium.

## 7.2 Achtergrond

REACH hanteert het "one substance, one registration" (OSOR) principe. Fabrikanten en importeurs van dezelfde stof moeten gezamenlijk registreren via een SIEF (Substance Information Exchange Forum) of consortium.

Het Vanadium REACH Consortium (vanadiumconsortium.com) heeft reeds 19 vanadiumverbindingen geregistreerd, waaronder natriummetavanaat (EC 237-272-7) en vanadium oxide sulfaat (EC 248-652-7). Phoenix Metals kan aansluiten via Full Membership of een Letter of Access (LoA) aanschaffen.

## 7.3 Sameness Check Procedure

Voordat registratie wordt gestart, moet worden vastgesteld of de stof die Phoenix Metals produceert "hetzelfde" is als de reeds geregistreerde stof in het consortium:

| Stap | Omschrijving |
| --- | --- |
| Stofidentificatie | Bepaal de exacte chemische identiteit: naam, CAS, EG, molecuulformule, structuur. |
| Same constituent? | Controleer of het hoofdbestanddeel ≥ 80% is (mono-constituent) of 10-80% (multi-constituent) overeenkomt met de consortium-registratie. |
| Verontreinigingen | Identificeer relevante verontreinigingen (> 0,1%). Vergelijk met het consortium-profiel. |
| Spectroscopische data | Vergelijk analytische data (XRD, XRF, ICP-OES) met het referentiedossier. |
| Conclusie | Documenteer de sameness-beoordeling. Bij twijfel: neem contact op met het consortium secretariaat. |

## 7.4 Contact Vanadium Consortium

Contactgegevens: Vanadium REACH Consortium — https://vanadiumconsortium.com

Neem contact op voor:

Verzoek om Sameness Check ondersteuning

Informatie over LoA-kosten per tonnage band

Full Membership voorwaarden

Toegang tot het joint registration dossier

## 7.5 LoA aanschaffen workflow

Stap 1: Bepaal de tonnage band (1-10 t/j, 10-100 t/j, 100-1000 t/j, >1000 t/j).

Stap 2: Vraag een offerte aan bij het Vanadium Consortium secretariaat.

Stap 3: Budgetbeschikking door directie Phoenix Metals.

Stap 4: Ondertekening LoA-overeenkomst door bevoegd vertegenwoordiger.

Stap 5: Betaling van de LoA fee.

Stap 6: Ontvangst van de LoA en referentienummer.

Stap 7: Bewaar de LoA in het REACH-compliance archief.

## 7.6 Route B: Eigen registratiedossier

Indien de sameness check negatief uitvalt (de stof komt niet overeen met een consortium-registratie), moet Phoenix Metals een eigen registratiedossier opstellen (Route B). Dit omvat:

IUCLID-dossier opstellen met alle verplichte bijlagen

Technisch dossier (stofidentiteit, fys.-chem. eigenschappen, toxicologie, ecotoxicologie)

Chemical Safety Report (CSR) bij ≥ 10 ton/jaar

Indiening via REACH-IT (ECHA-portaal)

Route B is aanzienlijk kostbaarder en tijdrovender. Preferentie gaat uit naar Route A (LoA via consortium).

# 8. SOP-06: PPORD-melding

## 8.1 Doel

Procedure voor het doen van een PPORD-melding (Product and Process Orientated Research and Development) bij het ECHA, conform REACH art. 9. Dit is relevant wanneer Phoenix Metals een niet-geregistreerde stof wil gebruiken voor onderzoek- en ontwikkelingsdoeleinden.

## 8.2 Wanneer een PPORD-melding?

Een PPORD-melding is vereist wanneer:

Phoenix Metals een niet-geregistreerde stof wil produceren of importeren voor R&D

De hoeveelheid ≥ 1 ton/jaar bedraagt

De stof niet anderszins is vrijgesteld (bijv. ≤ 1 ton/jaar of vermeld in Bijlage V)

In de huidige demo-fase (< 1 ton/jaar) is een PPORD-melding niet verplicht. Bij opschaling naar > 1 ton/jaar zonder volledige REACH-registratie moet PPORD worden overwogen.

## 8.3 Inhoud PPORD-melding

| Element | Beschrijving |
| --- | --- |
| Identiteit van de stof | Naam, CAS, EG, molecuulformule |
| Producent / importeur | Bedrijfsnaam, adres, contactpersoon |
| Onderzoeksdoel | Beschrijving van het R&D-programma |
| Locatie R&D | Adres(sen) waar het onderzoek plaatsvindt |
| Verwachte tonnage | Geschatte hoeveelheid per jaar |
| Tijdsbestek | Verwachte duur van het R&D-programma (max. 5 jaar) |
| Risicobeheersing | Beschrijving van maatregelen ter beheersing van risico's |

## 8.4 Tijdslimieten

Standaardduur: 5 jaar

Verlenging: mogelijk op verzoek bij ECHA (gemotiveerd verzoek, voorafgaand aan afloop)

Tijdens de PPORD-periode is de stof vrijgesteld van registratie (mits binnen de gemelde hoeveelheid en toepassing)

## 8.5 Overgang naar volledige registratie

Bij het verstrijken van de PPORD-periode of bij commerciële productie:

Start de REACH-registratieprocedure (SOP-05) minimaal 12 maanden vóór afloop PPORD

Zorg dat de productie niet onderbroken wordt — overgangsregelingen via ECHA indienen indien nodig

Archiveer alle PPORD-documentatie als onderdeel van het registratiedossier

# 9. SOP-07: Audit & Compliance Check

## 9.1 Doel

Structureel en periodiek evalueren of Phoenix Metals voldoet aan alle REACH- en CLP-verplichtingen. De jaarlijkse compliance check borgt dat afwijkingen tijdig worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.

## 9.2 Frequentie

Jaarlijkse REACH-compliance check: Q1 van elk kalenderjaar

Interim check: bij significante wijzigingen (nieuwe stoffen, proceswijzigingen, wetgevingwijzigingen)

Incidenteel: naar aanleiding van audits van toezichthouders (ILenT, Inspectie SZW)

## 9.3 Checklist items

| # | Onderdeel | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chemicals Master Register | Compleet en actueel? Alle stoffen geregistreerd? |
| 2 | SDS-beschikbaarheid | Voor alle stoffen een actuele SDS (< 3 jaar)? |
| 3 | CLP-etikettering | Alle verpakkingen correct etiket? |
| 4 | CMR Namelist | Actueel? Alle blootgestelde medewerkers geregistreerd? |
| 5 | SVHC-check | Kandidatenlijst gecontroleerd op recente toevoegingen? |
| 6 | UFI / PCN | Alle mengsels gemeld? UFIs op etiketten? |
| 7 | PGS 15 opslag | Opslag conform richtlijn? Veiligheidsvoorzieningen aanwezig? |
| 8 | PBM-matrix | Actueel en afgestemd op actuele stoffenlijst? |
| 9 | RI&E | Actueel inclusief alle gevaarlijke stoffen? |
| 10 | Training | Alle medewerkers getraind op gevaarlijke stoffen (laatste 12 maanden)? |
| 11 | REACH-registratiestatus | Tonnage bewaking: < 1 t/j in demo-fase? Voorbereiding commerciële fase? |
| 12 | Documentbeheer | Alle documenten actueel, goedgekeurd, gearchiveerd? |

## 9.4 Corrective Actions

Bij geconstateerde afwijkingen:

Documenteer de bevinding in het Compliance Jaaroverzicht (Bijlage D)

Classificeer de ernst: kritiek (directe actie), significant (actie binnen 30 dagen), observationeel (verbeterpunt)

Stel een corrective action plan op met: omschrijving, verantwoordelijke, deadline

Volg de acties op in het eerstvolgende management review

Verifieer de implementatie bij de volgende compliance check

## 9.5 Documentatie & Archivering

Alle compliance check documenten worden bewaard in het REACH-compliance archief:

Minimum bewaartermijn: 10 jaar na de laatste update

Locatie: /root/Documents/HSEQ_kennis/Phoenixmetals/REACH/

Documenten: checklists, corrective action plans, bewijsmateriaal (foto's, metingen)

# 10. Bijlagen

## Bijlage A: Chemicals Master Register Template

| # | Datum levering | Stofnaam | CAS | EG | CLP-classificatie | SVHC? | Leverancier | Hoeveelheid | Eenheid | Opslaglocatie | SDS versie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Bijlage B: CMR Namelist Template

| Naam medewerker | Personeelsnr. | CMR-stof | CAS | Categorie | Activiteit | Blootstellingsduur | Datum van | Datum tot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Bijlage C: Sameness Check Checklist

| Stap | Controle | Resultaat | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chemische naam komt overeen? |  |  |
| 2 | CAS-nummer identiek? |  |  |
| 3 | EG-nummer identiek? |  |  |
| 4 | Hoofdbestanddeel concentratie ≥ 80% (mono) of 10-80% (multi)? |  |  |
| 5 | Verontreinigingen vergeleken? |  |  |
| 6 | Analytische data (XRD/XRF/ICP) vergeleken? |  |  |
| 7 | Consortium akkoord met sameness? |  |  |
| 8 | Conclusie: SAME / NOT SAME / ONBEKEND |  |  |

## Bijlage D: REACH Compliance Jaaroverzicht Template

Jaar: _______    Uitgevoerd door: _______________    Datum: ___________

| # | Onderdeel | Status (✓/✗) | Bevinding | Ernst | Corrective Action | Verantwoordelijke | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chemicals Master Register |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SDS-beschikbaarheid |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CLP-etikettering |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CMR Namelist |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SVHC-check |  |  |  |  |  |  |
| 6 | UFI / PCN |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PGS 15 opslag |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PBM-matrix |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RI&E |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Training |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REACH-registratiestatus |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Documentbeheer |  |  |  |  |  |  |

Handtekening auditor: _______________________    Datum: ___________

Handtekening management: _______________________    Datum: ___________

# 11. Bronverwijzingen

[1] Verordening (EG) nr. 1907/2006 — REACH (Publikatieblad EU L 396, 30.12.2006)

[2] Verordening (EG) nr. 1272/2008 — CLP (Publikatieblad EU L 353, 31.12.2008)

[3] ECHA, Richtsnoer voor registratie, Versie 4.0, augustus 2021

[4] ECHA, Guidance on labelling and packaging, Versie 4.2, maart 2021

[5] ECHA, Guidance on the preparation of an Annex XV dossier for SVHC identification, v2.1, oktober 2018

[6] ECHA, Veiligheid van chemische stoffen in uw bedrijf — Inleiding voor kmo's

[7] ECHA, Guidance on substance identification (RIP 3.10)

[8] Vanadium REACH Consortium — https://vanadiumconsortium.com

[9] Arbowet / Arbobesluit — Titel 3: Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

[10] PGS 15 — Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: Opslag van gevaarlijke stoffen

[11] Phoenix Metals, Registration Chemicals - MASTER (v2.1.0, november 2024)

[12] Phoenix Metals, MSDS Vanadium Concentrate (v1-nl)

[13] Phoenix Metals, RI&E Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen

[14] Phoenix Metals, HSE Policy

[15] Phoenix Metals, PBM Beleid & Matrix

[16] Phoenix Metals, Management of Change (MOC) procedure

[17] Phoenix Metals, Document Control procedure