VIB/SDS STRATEGIE

Phoenix Metals B.V. — Vanadiumhalffabrikaat
REACH Compliance D3 v3.0

JvG Consultancy
2026-04-16
Vertrouwelijk

# Inhoudsopgave

1. Executive Summary

2. VIB/SDS Stappenplan

3. Wanneer is een SDS verplicht?

4. 16-Secties Tabel

5. Exposure Scenarios & Safe Use

6. e-SDS vs Papieren SDS

7. UVCB-problematiek

8. Downstream User Communicatie

9. Datadeling — SIEF

10. Actualisatieprocedure

11. Referenties

# 1. Executive Summary

Dit document (D3 v3.0) beschrijft de strategie voor het opstellen, beheren, distribueren en actualiseren van Veiligheidsinformatiebladen (VIB/SDS) voor Phoenix Metals B.V. (PM), specifiek gericht op het vanadiumhalffabrikaat geproduceerd uit SARU ash via een hydrometallurgisch proces.

Phoenix Metals hanteert een selectieve hydrometallurgische extractie van vanadium uit SARU ash — een reststroom uit aardolieraffinage bestaande uit natriummetavanaad, trinatriumorthovanaad en nikkeloxide [Bron 42]. Het demo-proces omvat alkalische uitlogging met NaOH, ionenuitwisseling en elektroreductie tot vanadium(IV) sulfaatoplossing [Bron 23].

Kernuitdagingen: (1) UVCB-classificatie door variabele slaksamenstelling [Bron 03, 11], (2) V₂O₅ als gevaarlijk verbrandingsproduct [Bron 27], (3) 16-secties conformiteit [Bron 05], (4) e-SDS integratie [Bron 05, 06].

Bronnen: 05, 03, 06, 23, 27, 42

# 2. VIB/SDS Stappenplan — Opstellen, Beheer, Distributie, Actualisatie

Op basis van het ECHA-Richtsnoer v4.0 (december 2020) [Bron 05].

## 2.1 Opstellen

| Stap | Beschrijving |
| --- | --- |
| 1 | Stofidentificatie — SIP opstellen, UVCB-classificatie [Bron 03, 07] |
| 2 | CLP-classificatie — Gevarenklassen, H/P-zinnen, signalwoord [Bron 08, 15] |
| 3 | CSA — indien ≥10 ton/jaar; DNEL/DMEL vaststellen [Bron 06, 10] |
| 4 | SDS-opstelling — 16 secties conform REACH Bijlage II [Bron 05] |
| 5 | Exposure Scenarios toevoegen indien CSA vereist [Bron 05, 06] |
| 6 | Kwaliteitscontrole — Interne review HSE Manager [Bron 32] |

## 2.2 Beheer & Distributie

Beheerssysteem: (a) centraal register in Chemicals Master [Bron 26], (b) elektronische distributie via PE-210-04 [Bron 49], (c) hardcopy op werkvloer [Bron 34]. Distributie: SDS kosteloos aan downstreamgebruiker bij eerste levering en herziening [REACH Art. 31; Bron 05].

## 2.3 Actualisatie

Verplicht bij: (1) nieuwe classificatie, (2) gewijzigde samenstelling, (3) nieuwe blootstellingsroutes, (4) herziening MAC-waarden, (5) wijzigingen SVHC-kandidaatlijst [Bron 05]. Jaarlijkse cyclus gekoppeld aan MoC [Bron 48].

Bronnen: 05, 26, 48, 49

# 3. Wanneer is een SDS verplicht?

REACH Art. 31: SDS verplicht voor gevaarlijke stoffen/mengsels conform CLP [Bron 05, 15].

| Categorie | SDS? | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Gevaarlijke stoffen | Ja | Altijd verplicht |
| PBT/vPvB | Ja | Ongeacht tonnage [Bron 04] |
| SVHC kandidaatlijst | Ja | Verplicht + mededelingsplicht [Bron 04] |
| Niet-gevaarlijke mengsels | Nee* | Op verzoek (behalve SVHC ≥0.1%) |
| Onderzoekschemicaliën | Uitzondering | Niet verplicht mits gecontroleerd [Bron 02] |
| <1 ton/jaar | Nee* | SDS wel verplicht indien gevaarlijk |

PM-vanadiumhalffabrikaat (UVCB, gevaarlijk): SDS verplicht bij elke levering [Bron 03, 05].

Bronnen: 02, 04, 05, 15

# 4. 16-Secties SDS — Vanadiumhalffabrikaat

Voorgestelde invulling. Definitieve waarden vereisen labanalyse en CSA [Bron 05].

| Sectie | Invulling PM-Vanadiumhalffabrikaat | Bron |
| --- | --- | --- |
| 1. Identificatie | Vanadium(IV) sulfaatoplossing Phoenix Metals B.V., Plant One Rotterdam CAS: Meerdere (UVCB) Noodtelefoon: conform BNP | 05,23,26,33,42 |
| 2. Gevaarsidentificatie | H302 (acuut oraal Cat.4), H314 (huid Cat.1B), H318 (oog Cat.1) H372 (STOT RE Cat.1 - longen), H412 (aquatisch chr.3) Signalwoord: GEVAAR Pictogrammen: GHS05, GHS07, GHS08 | 05,08,27,42 |
| 3. Samenstelling | VOSO₄·xH₂O (variabel, UVCB) Natriummetavanaad, nikkelverbindingen (onzuiverheden) Natriumsulfaat (procesrest) V₂O₅, Fe, Cr, Mn (sporen) Variabel per ash-herkomst [Bron 03] | 03,11,23,42 |
| 4. Eerste hulp | Inhalatie: frisse lucht. Huid: ≥15 min water. Ogen: ≥15 min water, oogarts Inslikken: mond spoelen, NIET braken Vanadium-specifiek: groene tong, hoesten, longirritatie | 05,27 |
| 5. Brandbestrijding | Water, schuim, droog poeder, CO₂ Gevaarlijk: V₂O₅ (zeer toxisch), SO₂, SO₃ PBM: ademapparaat + volledige bescherming | 27,33 |
| 6. Vrijgifte | PBM: zuurbestendige handschoenen, bril, FFP3 Absorberen (vermiculiet), neutraliseren (NaHCO₃) Radiologische beperkingen [Bron 42] | 05,33,34,42 |
| 7. Hantering & opslag | Afzuigkap, stofvorming minimaliseren Koel, droog, geventileerd; uit buurt zuren/oxidatoren Compatibel: HDPE, PP, glas. Incompatibel: metaal | 05,23,26 |
| 8. Blootstelling | V₂O₅ MAC 0.25 mg/m³ TWA V resp. 0.04 mg/m³; H₂SO₄ mist 0.1 mg/m³ Lokale afzuiging + PBM: nitril EN374, FFP3, zuurschort | 05,06,10,34,35 |
| 9. Fysische | Geel-groene oplossing/kristallijn pH <1, dichtheid ~1.2-1.5 g/cm³ Volledig wateroplosbaar Exacte waarden: labanalyse vereist | 05,23,42 |
| 10. Stabiliteit | Stabiel normaal. Vermijden >200°C → V₂O₅ Incompatibel: oxidatoren, basen Ontleding: V₂O₅, SO₂, SO₃ | 05,27,42 |
| 11. Toxicologie | VOSO₄ LD₅₀ ~580 mg/kg (Cat.4) Huid corrosief; ogen ernstig CMR: V₂O₅ Cat.2 vermoed (H341,H351) STOT RE: H372 (longen) (Q)SAR voor data-gaps [Bron 11] | 05,10,11,27,42 |
| 12. Ecologie | V⁴⁺ matig toxisch (LC₅₀ ~10-100 mg/L) BCF <100 (laag), hoge watermobiliteit Chronische data: nader onderzoek | 05,42 |
| 13. Afvoer | EURAL: 06 02 04* / 11 01 98 Gevaarlijk afval; neutraliseren vloeistof Radioactiviteitsbeperking [Bron 42] | 05,42 |
| 14. Transport | UN 2922 (corrosief + toxisch) Klasse 6.1+8, PG III, ADR 8 | 05,26,33 |
| 15. Regelgeving | REACH, CLP, Arbowet, PGS-15 Besluit basisveiligheidsnormen straling [Bron 42] BRZO mogelijk van toepassing [Bron 47] | 05,08,42,45,47 |
| 16. Overige | H-zinnen: H302,H314,H318,H341,H351,H372,H412 P-zinnen: P260,P280,P301+P330+P331,P305+P351+P338 | 05,08 |

# 5. Exposure Scenarios & Safe Use Conditions

CSA vereist bij ≥10 ton/jaar. Demo-schaal (≤60 kg, ≤3 maanden) vrijgesteld, maar voorbereiding op commerciële opschaaling essentieel [Bron 05, 06].

## 5.1 Risicobeheersmaatregelen

| Categorie | Maatregel | Bron |
| --- | --- | --- |
| Inhalatie | Lokale afzuiging + FFP3 | 06,34 |
| Huid | Nitril EN 374 + zuurschort | 34,35 |
| Ogen | Veiligheidsbril + gezichtsscherm EN 166 | 35 |
| Ingenie | Eten/drinken verboden in werkgebied | 35 |
| Milieu | Verzorgingsputten, lekbakken | 42 |
| Organisatorisch | TRA per taak, LMRA per shift [Bron 50,51] | 50,51 |

Bronnen: 05, 06, 34, 35

# 6. e-SDS vs Papieren SDS

| Aspect | Papieren SDS | e-SDS (Extended) |
| --- | --- | --- |
| Definitie | 16 secties conform Bijlage II | SDS + Exposure Scenarios bijlage |
| Verplicht | Ja — basis | Ja — indien CSA (≥10 ton/jaar) |
| Distributie | Hardcopy/PDF | Elektronisch, IUCLID compatible |
| PM-strategie | Demo: altijd op werkvloer | Commercieel: bij opschaaling |
| Actualisatie | Handmatig | Geautomatiseerd via PE-210-04 [Bron 49] |

Aanbeveling: Start papieren SDS. Migreer naar e-SDS bij commerciële productie [Bron 49].

Bronnen: 05, 06, 49

# 7. UVCB-problematiek — Variabele Slaksamenstelling

SARU ash is UVCB: samenstelling varieert per ruwe-olieloting en raffinagecondities [Bron 03, 42]. Consequenties:

1. Stofidentificatie: 'Zelfde stof'-bepaling complex. SIP met grenssamenstellingen essentieel [Bron 03, 07].

2. Classificatie: Variabele toxiciteit (V₂O₅-gehalte, nikkel). Worst-case classificatie [Bron 08].

3. CSA: Moet volledige samenstellingsrange dekken [Bron 06].

4. (Q)SAR: Opvullen data-gaps [Bron 11].

5. Monitoring: Routine-analyse elke batch ash noodzakelijk.

Bronnen: 03, 07, 08, 11, 42

# 8. Downstream User Communicatie

REACH Art. 37-39: PM is zowel producent (halffabrikaat) als downstreamgebruiker (SARU ash) [Bron 05].

| Verplichting | PM als Producent | PM als DU |
| --- | --- | --- |
| SDS | Verstrekken aan afnemers | Ontvangen van ash-leverancier |
| Exposure Scenarios | Opstellen bij ≥10 ton/jaar | Toepassen en verifieren |
| SVHC | Mededelen indien ≥0.1% | Controleren incoming SDS |
| Gebruiksvoorwaarden | Communiceren aan DU | Opvolgen leveranciersvoorschriften |
| Afwijking | — | Melden aan ECHA [Bron 05] |

Bronnen: 05, 06, 13

# 9. Datadeling — SIEF & Consortium

REACH Art. 26-30: gezamenlijk gebruik van data via SIEF [Bron 13].

1. SIEF-identificatie: bepalen of andere bedrijven dezelfde UVCB registreren [Bron 13].

2. Datadeling: experimentele data delen, kosten verdelen [Bron 13].

3. Consortium: voordelig bij complexe UVCB voor gemeenschappelijke CSA [Bron 13].

4. Lead registrant: dient gezamenlijk deel in [Bron 02, 13].

5. Opt-out: alleen voor specifieke tests [Bron 13].

Bronnen: 02, 13

# 10. Actualisatieprocedure

| Trigger | Beschrijving | Termijn |
| --- | --- | --- |
| Nieuwe classificatie | Nieuwe tox data → andere CLP | Onmiddellijk |
| Samenstellingswijziging | Batch overschrijdt SIP-grenzen | Onmiddellijk |
| Nieuwe MAC | Grenswaarden aangescherpt | 6 maanden |
| SVHC-kandidaatlijst | Nieuwe stof toegevoegd | 6 maanden |
| Proceswijziging | MoC → andere blootstelling [Bron 48] | Onmiddellijk |
| Klantklacht | DU rapporteert nieuw risico | 3 maanden |
| Periodiek | Minimaal 1x per 5 jaar | 5 jaar |

PM-beleid: jaarlijkse actualisatie + ad-hoc. Vastgelegd in MoC PE-202-01 [Bron 48].

Bronnen: 05, 48

# 11. Referenties

Bron 01: REACH/CLP-kader, OSOR, PCN/UFI

Bron 02: ECHA Registratiegids v4.0

Bron 03: Stofidentificatiegids — SIP, UVCB

Bron 04: SVHC-criteria, kandidaatlijst

Bron 05: SDS-Richtsnoer v4.0 — 16 secties, e-SDS

Bron 06: Chemische veiligheid MKB — RMM

Bron 07: SIP-ontwikkeling

Bron 08: CLP etikettering — H/P-zinnen, GHS

Bron 10: DNEL/DMEL, blootstellingsgrenzen

Bron 11: QSAR, read-across

Bron 13: SIEF, consortium, datadeling

Bron 15: CLP-basisgids

Bron 23: Demo procesbeschrijving PM

Bron 26: Chemicals Master PM

Bron 27: SDS Vanadiumconcentraat

Bron 28: SDS Zwavelzuur

Bron 29: SDS Natriumhydroxide

Bron 32: PM HSE Policy 2025

Bron 33: PM Bedrijfsnoodplan

Bron 34: PM PBM-matrix

Bron 35: PM PBM-beleid

Bron 42: Fact sheet SARU ash

Bron 47: PM BRZO-overzicht

Bron 48: PM MoC PE-202-01

Bron 49: PM Document Control PE-210-04

Bron 50: PM TRA hulplijst

Bron 51: PM TRA procedure

# Revisiehistorie

| Versie | Datum | Wijzigingen | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04-14 | Eerste opzet | HSEQ Specialist |
| v2.0 | 2026-04-15 | Uitbreiding 16-secties, bronverwijzingen | HSEQ Specialist |
| v3.0 | 2026-04-16 | Volledige herziening op basis van 55 bronnen | HSEQ Specialist |