REACH Procedure

Phoenix Metals B.V.

Vanadiumextractie uit SARU ash en staalslakken

Documentcode: PM-REACH-PROC-001

Versie 1.0 — 26 april 2026

| Rol | Naam | Datum | Handtekening |
| --- | --- | --- | --- |
| Opsteller | J. van Gemert, HSEQ Specialist | 26-04-2026 |  |
| Reviewer |  |  |  |
| Goedkeuring (Directie) |  |  |  |

# Revisiegeschiedenis

| Versie | Datum | Auteur | Wijzigingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26-04-2026 | J. van Gemert | Eerste versie — operationele REACH-procedure |

# Inhoudsopgave

1. Doel

2. Toepassingsgebied

3. Definities en afkortingen

4. Verantwoordelijkheden

5. Processtappen

5a. Stoffeninventarisatie (Art. 3)

5b. REACH-rollenbepaling

5c. Registratieplicht beoordelen (Art. 5-6)

5d. PPORD-notificatie (Art. 9)

5e. Volledige registratie voorbereiden (Art. 10)

5f. SDS-verwerving en -beheer (Art. 31)

5g. eSDS en blootstellingsscenario's

5h. SVHC-monitoring (Art. 59)

5i. Autorisatie-aanvraag (Art. 62)

5j. Restrictie-compliance (Art. 67, Bijlage XVII)

6. End-of-Waste procedure

7. Fasering: Demo → Pilot → FOAK

8. Documentatie en bewaartermijnen (Art. 36)

9. Oplegging en evaluatie

10. Bijlagen

# 1. Doel

Deze procedure waarborgt dat Phoenix Metals B.V. te allen tijde voldoet aan de verplichtingen uit Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), in het bijzonder ten aanzien van de hydrometallurgische vanadiumextractie uit SARU ash en staalslakken op locatie PlantOne Rotterdam.

Het doel is drievoudig:

1. REACH-compliance operationeel waarborgen in alle projectfasen (demo, pilot, FOAK).

2. Duidelijkheid scheppen over REACH-rollen, registratieverplichtingen, en vrijstellingen per stof en per fase.

3. Een auditeerbaar kader bieden voor interne en externe toetsing.

# 2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing op alle chemische stoffen en mengsels die binnen Phoenix Metals worden ingekocht, geproduceerd, verwerkt, opgeslagen, of afgevoerd. Het toepassingsgebied omvat:

Grondstoffen: zwavelzuur (25-75%), natriumhydroxide (50%), aluminiumsulfaat, calciumoxide, magnesiumhydroxide, calciumhydroxide.

Tussenproducten: vanadiumhoudende extractieoplossingen, neerslagen, en eluaten.

Eindproducten: vanadium(V) oxide (V₂O₅), vanadium-elektrolyt (UVCB-mengsel), ijzeroxide (Fe₂O₃), gips (CaSO₄).

Bijproducten: natriummetavanaadaat, trinatriumorthowanaadaat.

Afvalstoffen: uitgeloogde SARU ash, procesafval, afvalwater.

SVHC-stoffen: V₂O₅ (Repr. 1B, H361fd), nikkeloxide (Carc. 1A, H350i) als bestanddeel van SARU ash.

# 3. Definities en afkortingen

| Term / Afkorting | Definitie |
| --- | --- |
| Stof (Art. 3(1)) | Een chemisch element en de verbindingen ervan in natuurlijke toestand of verkregen door fabricage, inclusief additieven en onzuiverheden. |
| Mengsel (Art. 3(2)) | Samenstel van stoffen in afgemeten verhoudingen, niet ontstaan bij chemische reactie. |
| Voorwerp (Art. 3(3)) | Object waarvan de speciale vorm, oppervlak of patroon de functie meer bepaalt dan de chemische samenstelling. |
| Fabrikant (Art. 3(8)) | In de EU gevestigde persoon die in de EU een stof vervaardigt. |
| Importeur (Art. 3(10)) | In de EU gevestigde persoon die verantwoordelijk is voor invoer. |
| Downstreamgebruiker / DU (Art. 3(13)) | In de EU gevestigde persoon, niet zijnde fabrikant of importeur, die een stof gebruikt bij industriële of beroepsactiviteiten. |
| SVHC | Substance of Very High Concern — stof die voldoet aan criteria van Art. 57 (CMR, PBT, vPvB, of equivalent zorgniveau). |
| PPORD (Art. 3(23)) | Product and Process Orientated Research and Development — onderzoek gericht op product- of procesontwikkeling. |
| EoW | End-of-Waste — het moment waarop een afvalstof ophoudt afval te zijn en onder REACH valt (Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG). |
| CSR (Art. 14) | Chemical Safety Report — chemischeveiligheidsrapport, verplicht bij ≥10 ton/jaar voor gevaarlijke stoffen. |
| SDS (Art. 31) | Safety Data Sheet — veiligheidsinformatieblad, 16 rubrieken conform Bijlage II. |
| IUCLID | International Uniform ChemicaL Information Database — ECHA-software voor registratiedossiers. |
| OSOR | One Substance, One Registration — gezamenlijke registratieplicht (Art. 11). |
| LoA | Letter of Access — recht om te verwijzen naar consortiumdata voor registratie. |
| eSDS | Extended Safety Data Sheet — SDS inclusief blootstellingsscenario's (verplicht bij ≥10 ton/jaar). |
| DNEL / PNEC | Derived No Effect Level / Predicted No Effect Concentration — veiligheidsdrempels voor mens en milieu. |

# 4. Verantwoordelijkheden

| Rol | Verantwoordelijkheid | Bevoegdheid |
| --- | --- | --- |
| HSEQ Manager (procedure-eigenaar) | Beheer REACH-procedure; stoffeninventarisatie; SVHC-monitoring; PPORD/registratiecoördinatie; interne audits; SDS-beheer | Proces stoppen bij non-compliance |
| Directie | Goedkeuring procedure; budgetbeschikking registratie/LoA; strategische REACH-beslissingen | Financiële en strategische besluitvorming |
| Inkoop | SDS-verwerving bij leveranciers; leverancierscommunicatie REACH-status; nieuwe stoffen melden bij HSEQ | Inkooporders goedkeuren/weigeren |
| Productie / Operations | Blootstellingsregistratie CMR-stoffen; PBM-gebruik conform eSDS; operationaleren blootstellingsscenario's | Werkonderbreking bij onveilige situaties |
| Laboratorium | Stofidentificatie (CAS, EG, zuiverheid); analytische onderbouwing sameness checks; karak-terisering UVCB-mengsels | Vrijgave/afkeur grond- en eindproducten |

# 5. Processtappen

## 5a. Stoffeninventarisatie opzetten en onderhouden (Art. 3)

De HSEQ Manager voert een volledige inventarisatie uit van alle stoffen die binnen Phoenix Metals worden ingekocht, geproduceerd, of verwerkt. De inventarisatie wordt vastgelegd in het Stoffeninventarisregister (zie Bijlage A) en bevat minimaal:

1. Chemische naam (IUPAC), CAS-nummer, EG-nummer.

2. CLP-classificatie (gevarenklassen, H-zinnen, pictogrammen, signaalwoord).

3. Fysieke vorm en concentratie/zuiverheid.

4. Jaarvolume (actueel en prognose).

5. REACH-registratiestatus (geregistreerd, PPORD, vrijgesteld, niet-geregistreerd).

6. Leverancier + contactgegevens.

7. SDS beschikbaar (ja/nee) + versienummer + datum.

8. Opslaglocatie en -condities (conform PGS 15).

9. SVHC-status (controle tegen ECHA-kandidaatlijst).

Onderhoud: continue bij nieuwe stoffen; jaarlijkse volledige review (Q1).

## 5b. REACH-rollenbepaling per stof

Voor elke stof in de inventarisatie wordt de REACH-rol bepaald. Phoenix Metals kent drie mogelijke rollen:

| Rol | Voorwaarde | Waarschijnlijkheid Phoenix Metals | Verplichting |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrikant (Art. 3(8)) | Stof is een "nieuwwaarde" creatie die niet als zodanig op de markt is | Laag | Registratie bij ≥1 ton/jaar |
| Recovered substances (Art. 2(7)(d)) | Stof identiek aan reeds geregistreerde stof; afvalstof ondergaan EoW | Hoogst | Sameness check; geen aparte registratie nodig |
| Downstreamgebruiker (Art. 3(13)) | Stof reeds geregistreerd door leverancier/consortium | Hoog (grondstoffen) | SDS opvolgen; DU-verplichtingen Art. 37-39 |

Voor de Phoenix Metals-casus geldt: grondstoffen (H₂SO₄, NaOH, etc.) zijn reeds geregistreerd — Phoenix Metals is downstream user. Voor de uitgangsstoffen (V₂O₅, Fe₂O₃, CaSO₄) is de meest waarschijnlijke route "recovered substances" na EoW, mits sameness met reeds geregistreerde stoffen wordt aangetoond.

## 5c. Registratieplicht beoordelen (Art. 5-6)

Voor elke stof waarvoor Phoenix Metals als fabrikant of importeur kwalificeert, wordt de registratieplicht beoordeeld:

1. Bepaal het jaartonnage per stof (gewogen gemiddelde over 12 maanden).

2. Toets tegen de registratiedrempel van 1 ton/jaar (Art. 5).

3. Controleer vrijstellingen: Bijlage IV (minimaal risico), Bijlage V (bepaalde stoffen), gerecycleerde stoffen (Art. 2(7)(d)), PPORD (Art. 9), polymeren (monomeren ≥2% en ≥1 ton wel registreren).

4. Controleer of de stof als "beschouwd als geregistreerd" kwalificeert (biociden, gewasbeschermingsmiddelen, NONS).

5. Bepaal de tonnageband voor informatie-eisen: 1-10 t/j (Bijlage VII), 10-100 t/j (VII+VIII), 100-1000 t/j (VII-IX), ≥1000 t/j (VII-X).

6. Documenteer de beoordeling inclusief beslissing en onderbouwing.

## 5d. PPORD-notificatie indienen bij <1 ton/jaar demo (Art. 9)

Indien Phoenix Metals een niet-geregistreerde stof wil produceren of gebruiken voor R&D-doeleinden, en het volume de 1 ton/jaar niet overschrijdt, kan gebruik worden gemaakt van de PPORD-vrijstelling:

1. Bepaal of de activiteit kwalificeert als PPORD: wetenschappelijke ontwikkeling gericht op product- of procesontwikkeling (Art. 3(23)).

2. Verzamel de vereiste gegevens: stofidentiteit (naam, CAS, EG, molecuulformule), onderzoeksdoel, locatie (PlantOne Rotterdam), verwacht tonnage, tijdsbestek (max. 5 jaar), risicobeheersmaatregelen.

3. Dien de PPORD-notificatie in via ECHA REACH-IT.

4. Ontvang bevestiging en bewaar deze in het REACH-compliance archief.

5. Hanteer strikte voorwaarden: stof alleen gebruiken voor gemeld doel, op gemelde locatie, met adequate risicobeheersing.

6. Monitor de voortgang: bij overschrijding van 1 ton/jaar of commerciële toepassing → overgang naar volledige registratie (stap 5e).

Let op: In de demo-fase (≤60 kg ash, <1 ton/jaar) is PPORD-notificatie formeel niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen als best practice ter verduidelijking van de rechtspositie.

## 5e. Volledige registratie voorbereiden bij ≥1 ton/jaar (Art. 10)

Zodra de productie van een stof de 1 ton/jaar-drempel overschrijdt, start het registratietraject:

1. Inquiry (Art. 26): Controleer via ECHA REACH-IT of de stof reeds is geregistreerd door andere partijen.

2. Neem contact op met bestaande registranten voor data-sharing (Art. 27). ECHA bevordert contact via de Mederegistranten-pagina.

3. Voor vanadiumverbindingen: neem contact op met het Vanadium REACH Consortium (vanadiumconsortium.com) voor een LoA (Letter of Access).

4. Voer een sameness check uit: vergelijk analytische data (XRD, XRF, ICP-OES) van uw stof met het consortium-profiel. Documenteer de uitkomst.

5. Verkrijg de LoA: offerte aanvragen, budgetbeschikking directie, ondertekening overeenkomst, betaling, ontvangst referentienummer.

6. Stel het IUCLID-dossier op: stofidentiteit, fysisch-chemische eigenschappen, toxicologie, ecotoxicologie, indeling/etikettering, gebruiksinformatie, testvoorstellen.

7. Stel een CSR op bij ≥10 ton/jaar (Deel A: samenvatting risicobeheersmaatregelen; Deel B: gevarenbeoordeling, blootstellingsbeoordeling, risicokarakterisering).

8. Dien het dossier elektronisch in via REACH-IT. ECHA voert controles uit: validatie → business rules → indieningsnummer → TCC → financiële volledigheid → registratienummer.

9. Bewaar alle documentatie conform Art. 36 (10 jaar na laatste levering).

Kostenraming: LoA Vanadium Consortium €15.000–40.000; volledige registratie FOAK €120.000–290.000.

## 5f. SDS-verwerving en -beheer (Art. 31, Bijlage II)

Voor alle gevaarlijke stoffen (CLP-geclassificeerd), PBT/vPvB-stoffen, en SVHC-kandidaatstoffen moet een Safety Data Sheet (SDS) beschikbaar zijn:

1. Verkrijg de SDS bij de leverancier vóór eerste gebruik van de stof. De SDS is gratis en wordt uiterlijk bij eerste levering verstrekt (Art. 31.1-2).

2. Controleer de SDS op volledigheid: alle 16 rubrieken conform Bijlage II REACH aanwezig, in het Nederlands (officiële taal lidstaat), datum ≤3 jaar geleden.

3. Rubriek 2: gevarenidentificatie (indeling, etikettering, PBT/vPvB, endocriene disruptors).

4. Rubriek 3: samenstelling (inclusief SCL, M-factor, ATE).

5. Rubriek 8: blootstellingsbeheersing (OEL's, DNEL's, PNEC's, technische maatregelen, PBM's).

6. Archiveer de SDS (zowel papieren als digitaal) in het SDS-register.

7. Bij nieuwe informatie of wijziging classificatie: leverancier is verplicht de SDS bij te werken (Art. 31.9). HSEQ controleert jaarlijks actualiteit.

8. Bij eigen productie van stoffen/mengsels: stel zelf een SDS op conform Bijlage II. In de demo-fase (<1 ton/jaar) niet verplicht, maar aanbevolen.

## 5g. eSDS doorlezen en blootstellingsscenario's implementeren

Bij ≥10 ton/jaar én een gevaarlijke/PBT/vPvB-stof ontvangt Phoenix Metals een uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS) met blootstellingsscenario's (ES):

1. Lees de eSDS door bij ontvangst. Identificeer de relevante blootstellingsscenario's voor de Phoenix Metals-toepassing.

2. Vergelijk de operationele omstandigheden (OC's) en risicobeheersmaatregelen (RMM's) in het ES met de daadwerkelijke werkomstandigheden.

3. Is het gebruik gedekt door het ES? → Implementeer de voorgeschreven OC's en RMM's. Documenteer de implementatie.

4. Is het gebruik NIET gedekt? → Kies uit: (a) vraag leverancier gebruik op te nemen in CSR, (b) pas eigen omstandigheden aan, (c) vervang de stof, (d) zoek andere leverancier, (e) stel eigen DU-CSR op (Art. 37.4).

5. Implementeer de maatregelen binnen 12 maanden na ontvangst van de eSDS (Art. 37.5).

6. Gebruik blootstellingsmodellen ter onderbouwing: Ecetoc TRA, Stoffenmanager, ART, EUSES, ConsExpo. RCR < 1 = veilig.

## 5h. SVHC-monitoring (Art. 59, kandidaatlijst check)

De HSEQ Manager monitort structureel de ECHA-kandidaatlijst voor SVHC's:

1. Controleer de ECHA-kandidaatlijst minimaal tweemaal per jaar (ECHA updatet normaliter in januari en juli).

2. Toets elke stof in de inventarisatie tegen de actuele kandidaatlijst (zie Bijlage C: SVHC-monitoringlijst).

3. Bij een nieuwe SVHC in de inventarisatie: update het SDS, pas etikettering aan, informeer downstream users (Art. 33).

4. Voor V₂O₅: SVHC sinds 2023 (Repr. 1B, H361fd). Bij productie ≥1 ton/jaar: autorisatieverplichting (zie stap 5i).

5. Voor nikkeloxide (bestanddeel SARU ash): Carc. 1A (H350i). CMR-protocol activeren; mededelingsplicht via SDS.

6. Documenteer elke SVHC-check inclusief datum, bevindingen, en genomen acties.

## 5i. Autorisatie-aanvraag voorbereiden indien van toepassing (Art. 62)

Indien een stof op Bijlage XIV (autorisatielijst) wordt geplaatst met een sunset date, en Phoenix Metals de stof blijft gebruiken, moet een autorisatieaanvraag worden ingediend vóór de latest application date (minimaal 18 maanden vóór sunset date):

1. Monitor Bijlage XIV voor relevante stoffen (V₂O₅ is potentieel kandidaat).

2. Bepaal de route: (a) adequate control (blootstelling < DNEL/PNEC), of (b) socio-economic benefits (voordelen outweigh risico's, geen alternatieven).

3. Stel een Analysis of Alternatives (AoA) op: identificeer veiligere, technisch en economisch haalbare, beschikbare alternatieven. Bij beschikbaarheid: substitution plan verplicht.

4. Bij socio-economic route: stel een SEA op (non-use scenario, kosten en baten van vervanging).

5. Dien de aanvraag in via ECHA. Evaluatie: RAC (4-10 maanden) + SEAC → Commissiebesluit (minimaal 6 maanden).

6. DU-melding aan ECHA binnen 3 maanden na eerste levering van geautoriseerde stof (Art. 66).

## 5j. Restrictie-compliance check Bijlage XVII (Art. 67)

Bijlage XVII bevat restricties voor specifieke stoffen (vb. asbest = volledig verbod, ftalaten = concentratielimieten, gebruikbeperkingen). Phoenix Metals toetst als volgt:

1. Controleer bij introductie van elke nieuwe stof of deze voorkomt in Bijlage XVII.

2. Voor elke reeds geïnventariseerde stof: verifieer of de toepassing en concentratie conform de restrictievoorwaarden.

3. Bij twijfel: raadpleeg de ECHA-restrictiedatabase of schakel een REACH-adviseur in.

4. Documenteer de restrictiecheck per stof in het Stoffeninventarisregister.

5. Bewaartermijn: 10 jaar na laatste levering (Art. 36).

# 6. End-of-Waste procedure

De SARU ash en staalslakken kwalificeren initieel als afvalstof. Het EoW-moment (End-of-Waste) is de juridische grens waarop de stof ophoudt afval te zijn en REACH van toepassing wordt (Kaderrichtlijn Afval 2008/98/EG).

1. Bepaal of de uitgangsstof in aanmerking komt voor EoW: (a) de stof moet een certificaat van gebruik hebben, (b) er moet een markt/bestemming voor zijn, (c) de stof moet voldoen aan productnormen, (d) geen advers effecten op mens/milieu.

2. Stel een EoW-aanvraag op inclusief: chemische samenstelling, analytische data, bestemming/gebruik, risicobeoordeling.

3. Indien EoW wordt verleend: REACH wordt toepasselijk op dat moment. Voer de REACH-rollenbepaling uit (stap 5b) en de registratieplichtbeoordeling (stap 5c) voor de betreffende stof.

4. Indien EoW niet (nog) wordt verleend: de stof blijft afval en REACH-registratieplicht geldt niet. Wel blijft duty of care van toepassing.

5. Documenteer de EoW-beslissing inclusief juridische onderbouwing.

# 7. Fasering: Demo → Pilot → FOAK

De REACH-verplichtingen schalen mee met de projectfasen. Onderstaand overzicht specificeert de REACH-acties per fase:

| Fase | Volume | REACH-regime | REACH-acties | Budgetraming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demo (huidig) | ≤60 kg ash, <1 ton/jaar | PPORD / SR&D | • Vrijwillige PPORD-notificatie ECHA (best practice) • SDS-verwerving alle grondstoffen • SVHC-check V₂O₅ en NiO • CLP-etikettering interne mengsels • CMR-protocol activeren voor NiO | ~€5.000 |
| Pilot (Q3 2026–Q4 2027) | 0,5–3 ton/jaar | PPORD + monitoring | • PPORD-notificatie indienen bij >1 ton/jaar • Tonnage monitoring (maandelijks) • Sameness check voorbereiden • Contact Vanadium Consortium • SDS opstellen voor eigen producten | €15.000–45.000 |
| FOAK (>2027) | >1 ton/jaar | Volledige REACH-registratie | • Inquiry Art. 26 bij ECHA • LoA Vanadium Consortium aanschaffen • IUCLID-dossier opstellen • CSR bij ≥10 ton/jaar • Volledige registratie via REACH-IT • eSDS-verplichtingen implementeren | €120.000–290.000 |

# 8. Documentatie en bewaartermijnen (Art. 36)

REACH Art. 36 verplicht fabrikanten, importeurs en downstream gebruikers om alle relevante informatie gedurende ten minste 10 jaar na de laatste vervaardiging, invoer, levering of gebruik van een stof te bewaren. Het volgende geldt voor Phoenix Metals:

1. Stoffeninventarisregister: bewaren zolang de stof in gebruik is + 10 jaar na uitfasering.

2. SDS-archief: alle versies bewaren, inclusief historische versies, voor 10 jaar na laatste gebruik.

3. PPORD-notificatie en correspondentie met ECHA/Ctgb: bewaren gedurende de PPORD-periode + 10 jaar.

4. Registratiedossiers (IUCLID, LoA, CSR): bewaren voor 10 jaar na laatste levering.

5. SVHC-monitoring logs: bewaren voor 10 jaar na laatste check.

6. Blootstellingsregistratie (CMR): bewaren voor duur dienstbetrekking + 40 jaar (Arbowet, strenger dan REACH).

7. Compliance-audit rapporten: bewaren voor 10 jaar.

8. Alle documenten worden zowel fysiek (brandwerende kast) als digitaal (back-up) gearchiveerd.

# 9. Oplegging en evaluatie

## 9.1 Jaarlijkse REACH-review

De HSEQ Manager voert jaarlijks (Q1) een REACH-compliance review uit:

1. Volledige actualisatie van het Stoffeninventarisregister.

2. SDS-review: actualiteit, volledigheid, versiecontrole.

3. SVHC-check: toetsing tegen actuele ECHA-kandidaatlijst.

4. Tonnage-monitoring: is de 1 ton/jaar-drempel in zicht?

5. Beoordeling REACH-rollen: zijn er rolwijzigingen door procesaanpassingen?

6. PGS 15-compliance opslag.

7. Corrective actions vorige review: status en afhandeling.

8. Rapportage aan directie met bevindingen en aanbevelingen.

## 9.2 Training medewerkers

Alle medewerkers die werken met chemische stoffen ontvangen REACH/CLP-training:

Bij indiensttreding: basistraining REACH/CLP (2 uur) inclusief SDS-raadpleging, PBM-gebruik, CMR-herkenning.

Jaarlijks: herhalingstraining met actuele stoffenlijst, nieuwe regelgeving, en lessons learned.

Bij introductie nieuwe stoffen: specifieke instructie door HSEQ Manager.

Training wordt gedocumenteerd in het trainingsregister.

# 10. Bijlagen

## Bijlage A: Stoffeninventaristabel

| # | Stofnaam | CAS | EG | Volume (ton/j) | CLP-classificatie | SVHC? | REACH-rol | SDS versie | Opslaglocatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zwavelzuur 25-75% | 7664-93-9 | 231-639-5 | <5 | Skin Corr. 1A | Nee | DU |  |  |
| 2 | Natriumhydroxide 50% | 1310-73-2 | 215-185-5 | <10 | Skin Corr. 1A | Nee | DU |  |  |
| 3 | Aluminiumsulfaat | 10043-01-3 | 233-135-0 | <2 | Geen | Nee | DU |  |  |
| 4 | Calciumoxide | 1305-78-8 | 215-138-9 | <1 | Skin Corr. 1B | Nee | DU |  |  |
| 5 | Magnesiumhydroxide | 1309-42-8 | 215-170-3 | <1 | Geen | Nee | DU |  |  |
| 6 | Calciumhydroxide | 1305-62-0 | 215-137-3 | <1 | Skin Irrit. 2 / Eye Irrit. 2 | Nee | DU |  |  |
| 7 | V₂O₅ (eindproduct) | 1314-62-1 | 215-239-8 | <0,5 | Repr. 1B (H361fd) | Ja (2023) | PPORD → Fabrikant |  |  |
| 8 | Vanadium-elektrolyt | UVCB-mengsel | — | <0,2 | Acute Tox. / Repr. | Bevat SVHC | PPORD → Fabrikant |  |  |
| 9 | IJzeroxide Fe₂O₃ | 1309-37-1 | 215-168-2 | <0,5 | Geen | Nee | SR&D → bepalen |  |  |
| 10 | Gips CaSO₄ | 7778-18-9 | 231-900-3 | <1 | Geen | Nee | EoW → bepalen |  |  |

## Bijlage B: SDS-checklist

Gebruik deze checklist bij ontvangst en review van elke SDS:

| # | Controlepunt | Rubriek | Aanwezig / Akkoord | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDS in het Nederlands | Algemeen |  |  |
| 2 | Versiedatum ≤ 3 jaar geleden | Algemeen |  |  |
| 3 | Identificatie stof en vennootschap | Rubriek 1 |  |  |
| 4 | Gevarenidentificatie (H-zinnen, pictogrammen) | Rubriek 2 |  |  |
| 5 | Samenstelling en bestanddelen | Rubriek 3 |  |  |
| 6 | Eerstehulpmaatregelen | Rubriek 4 |  |  |
| 7 | Brandbestrijdingsmaatregelen | Rubriek 5 |  |  |
| 8 | Maatregelen bij accidenteel vrijkomen | Rubriek 6 |  |  |
| 9 | Hantering en opslag | Rubriek 7 |  |  |
| 10 | Blootstellingsbeheersing / PBM | Rubriek 8 |  |  |
| 11 | Fysische en chemische eigenschappen | Rubriek 9 |  |  |
| 12 | Stabiliteit en reactiviteit | Rubriek 10 |  |  |
| 13 | Toxicologische informatie | Rubriek 11 |  |  |
| 14 | Ecologische informatie | Rubriek 12 |  |  |
| 15 | Verwijderingsinstructies | Rubriek 13 |  |  |
| 16 | Transportinformatie | Rubriek 14 |  |  |
| 17 | Regelgeving | Rubriek 15 |  |  |
| 18 | Overige informatie | Rubriek 16 |  |  |

## Bijlage C: SVHC-monitoringlijst

Toetsing ECHA-kandidaatlijst —minimum tweemaal per jaar (januari/juli):

| # | Stof | CAS | SVHC-status | Laatste check | Kandidaatlijst datum | Actie vereist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V₂O₅ | 1314-62-1 | Ja (SVHC sinds 2023) |  | 2023 | Autorisatie bij ≥1 ton/jaar |
| 2 | Nikkeloxide (in SARU ash) | 1313-99-1 | Carc. 1A — check kandidaatlijst |  |  | CMR-protocol; SDS-vermelding |
| 3 | Natriummetavanaadaat | 13718-26-8 | Nee — check actualiteit |  |  | Monitoren |
| 4 | Trinatriumorthowanaadaat | — | Nee — check actualiteit |  |  | Monitoren |

— Einde document —