REACH KENNISDOSSIER

Registratie, Evaluatie, Autorisatie
en Restrictie van Chemische Stoffen

Phoenix Metals IJmuiden
Vanadium-elektrolyten uit staalslakken

Versie: v2.0

Datum: 24 april 2026

Opdrachtgever: Phoenix Metals IJmuiden

Auteur: JvG Consultancy — HSEQ Division

Classificatie: Intern

# Inhoudsopgave

1. Management Samenvatting

2. Wat is REACH?

3. Wie valt onder REACH? — Rollen en Verplichtingen

4. Registratieplicht & Tonnagebands

5. CLP Pictogrammen — GHS Classificatie

6. SVHC, Autorisatie en Restrictie

7. Veiligheidsinformatieblad (SDS) & eSDS

8. Phoenix Metals Praktijkcase

9. Phoenix Metals Chemicaliënregister

10. CLP vs ADR vs ADN vs IMDG

11. TierVerify — Bronverificatie Log

12. Bronverwijzingen

# 1. Management Samenvatting

Dit kennisdossier biedt een uitgebreid overzicht van de REACH-verordening en de CLP-verordening, specifiek gericht op de situatie van Phoenix Metals IJmuiden. Phoenix Metals produceert vanadium-elektrolyten uit staalslakken ten behoeve van batterijopslag. Het bedrijf valt onder de REACH-verordening als fabrikant van chemische stoffen en moet voldoen aan registratieverplichtingen zodra de productie van een stof ≥ 1 ton per jaar bedraagt [1][3].

Het huidige productievolume in de pilot-fase is < 1 ton/jaar, wat betekent dat er geen REACH-registratieplicht geldt. CLP-verplichtingen (classificatie, etikettering, verpakking) en Arbowet-verplichtingen (RI&E) blijven echter van toepassing. Bij opschaling naar demonstrator- of commerciële fase treden registratieverplichtingen in werking, variërend van €15.000 (1-10 t/jaar) tot >€2.000.000 (>1.000 t/jaar) [2][3].

Dit dossier behandelt de vijf REACH-tonnagebands, de bijbehorende Annex-eisen, kosten en doorlooptijden, het CLP-classificatiesysteem met GHS-pictogrammen, SVHC-verplichtingen, SDS/eSDS-eisen, en een praktische case voor de drie fases van Phoenix Metals. Alle feiten zijn ontleend aan brondocumenten in /research/ en voorzien van bronverwijzingen.

Kerncijfers Phoenix Metals • Pilot fase: < 1 ton/jaar — geen REACH-registratie • Demonstrator: 1-10 ton/jaar — Annex VII, kosten €15.000-€50.000 • Commercieel (10-100 t/jaar): Annex VII+VIII, CSR verplicht, €50.000-€150.000 • Budgetindicatie project: €120.000-€290.000 [3]

# 2. Wat is REACH?

REACH is de afkorting voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Verordening (EG) nr. 1907/2006). Het is een verordening van de Europese Unie die de registratie, evaluatie, autorisatie en restrictie van chemische stoffen regelt. REACH is van toepassing op alle chemische stoffen die in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd [1].

Het fundamentele principe van REACH is "No Data, No Market":

Stoffen die niet zijn geregistreerd bij ECHA (European Chemicals Agency) mogen niet op de Europese markt worden gebracht. Fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het aantonen dat hun stoffen veilig gebruikt kunnen worden [1].

Scope van REACH:

Van toepassing op alle chemische stoffen, zowel als zuivere stof als in mengsels

Dekking van de volledige toeleveringsketen: van productie tot eindgebruik

Stoffen in artikelen vallen onder specifieke voorwaarden (Art. 7)

Uitzonderingen: radioactieve stoffen, stoffen onder douanetoezicht, bepaalde afvalstoffen

CLP-verordening (EG nr. 1272/2008) vormt het aanvullende kader voor classificatie, etikettering en verpakking [1][5]

ECHA, gevestigd in Helsinki, fungeert als het centrale agentschap voor de uitvoering van REACH. Het beheert de REACH-IT portal voor registraties, de SVHC-kandidaatlijst, de SCIP-database en diverse andere instrumenten [1][4].

# 3. Wie valt onder REACH? — Rollen en Verplichtingen

REACH onderscheidt vijf hoofdrollen in de toeleveringsketen. Elke rol kent specifieke verplichtingen op basis van de activiteit [1][2].

| Rol | Artikel | Verplichtingen |
| --- | --- | --- |
| Fabrikant (produceert stoffen in de EU) | Art. 5, 6 REACH | • Registratie bij ≥1 ton/jaar per stof • Indienen registratiedossier bij ECHA via REACH-IT • Opstellen/update Veiligheidsinformatieblad (SDS) • Classificatie & etikettering conform CLP • (+ 3 overige) |
| Importeur (importeert stoffen/mengsels van buiten EU) | Art. 5, 6 REACH | • Registratie bij ≥1 ton/jaar per stof • Indienen registratiedossier bij ECHA via REACH-IT • Opstellen/update Veiligheidsinformatieblad (SDS) • Classificatie & etikettering conform CLP • (+ 3 overige) |
| Downstream Gebruiker (gebruikt stoffen in proces/product) | Art. 37-38 REACH | • SDS raadplegen en opvolgen • Blootstellingsscenario's implementeren (indien verstrekt) • Risicobeheersmaatregelen toepassen • ECHA melding bij niet-geautoriseerd gebruik (Art. 38) • (+ 1 overige) |
| Distributeur (opslaan/verdelen, geen productie) | Art. 31, 34 REACH | • SDS doorgeven aan klanten • Informatie doorgeven over risico's • Etikettering en verpakking controleren (CLP) • SVHC-informatie doorgeven (Art. 33) |
| Enige Importeur (Only Representative) | Art. 8 REACH | • Registratie voor niet-EU fabrikant • Volledige REACH-registratieverplichtingen • Informatieverschaffing aan EU-importeurs • SIEF-deelname |

Phoenix Metals fungeert in de eerste instantie als fabrikant (produceert vanadium-elektrolyten in de EU) en tevens als downstream gebruiker voor de inkoop van grondstoffen (NaOH, H₂SO₄, aceton, diesel) [3].

# 4. Registratieplicht & Tonnagebands

De REACH-registratieplicht treedt in werking bij een productie- of importvolume van ≥ 1 ton per jaar per stof. De omvang van de vereiste gegevens neemt toe met de tonnageband, conform de Annex VII tot en met X van REACH [1][2].

Verplichte Controleset — Annex-eisen (REACH Art. 12) ✓ Annex VII: ≥ 1 ton/jaar (REACH Art. 12(1)) ✓ Annex VIII: ≥ 10 ton/jaar (REACH Art. 12(2)) ✓ Annex IX: ≥ 100 ton/jaar (REACH Art. 12(3)) ✓ Annex X: ≥ 1.000 ton/jaar (REACH Art. 12(4)) ✓ CSR verplicht: ≥ 10 ton/jaar (REACH Art. 14(1))

| Tonnageband | Annex | CSR | Kosten | Doorlooptijd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1 ton/jaar | Geen registratie | Nee | Geen | N.v.t. |
| 1 – 10 ton/jaar | Annex VII | Nee | EUR 15.000 - EUR 50.000 | 6-12 maanden |
| 10 – 100 ton/jaar | Annex VII + VIII | Ja | EUR 50.000 - EUR 150.000 | 12-18 maanden |
| 100 – 1.000 ton/jaar | Annex VII + VIII + IX | Ja | EUR 150.000 - EUR 500.000 | 18-36 maanden |
| > 1.000 ton/jaar | Annex VII + VIII + IX + X | Ja | EUR 500.000 - EUR 2.000.000+ | 24-48 maanden |

## 4.1 Detail per Tonnageband

### 4.1.1 < 1 ton/jaar

Registratieplicht: Nee

Annex-eis: Geen registratie

Vereisten:

Geen REACH-registratieverplichting

CLP-verplichtingen blijven gelden

Arbowet: Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

SDS vrijwillig maar aanbevolen bij gevaarlijke stoffen

Benodigde documenten: RI&E, SDS (vrijwillig)

### 4.1.2 1 – 10 ton/jaar

Registratieplicht: Ja

Annex-eis: Annex VII

Vereisten:

REACH-registratie VERPLICHT

Registratiedossier: Annex VII (basis fysisch-chemisch + toxicologisch data)

SDS verplicht bij gevaarlijke stoffen

CLP-classificatie & etikettering

Geen CSR vereist (tenzij CMR cat 1A/1B of PBT/vPvB)

Benodigde documenten: Registratiedossier (Annex VII), SDS, CLP-classificatie, RI&E

### 4.1.3 10 – 100 ton/jaar

Registratieplicht: Ja

Annex-eis: Annex VII + VIII

Vereisten:

REACH-registratie VERPLICHT

Registratiedossier: Annex VII + VIII (uitgebreidere toxicologische data)

Chemical Safety Report (CSR) VERPLICHT

Blootstellingsscenario's opstellen

SDS verplicht met blootstellingsscenario's

CLP-classificatie & etikettering

Benodigde documenten: Registratiedossier (Annex VII+VIII), CSR, SDS met ES, CLP-classificatie, RI&E

### 4.1.4 100 – 1.000 ton/jaar

Registratieplicht: Ja

Annex-eis: Annex VII + VIII + IX

Vereisten:

REACH-registratie VERPLICHT

Registratiedossier: Annex VII + VIII + IX

Uitgebreid CSR met alle blootstellingsscenario's

Extra toxicologische en ecotoxicologische testen

SDS verplicht met volledige risicobeoordeling

Evaluatie door ECHA (compliance check)

Benodigde documenten: Registratiedossier (Annex VII-IX), CSR (volledig), SDS met ES, CLP-classificatie, RI&E, Testrapporten

### 4.1.5 > 1.000 ton/jaar

Registratieplicht: Ja

Annex-eis: Annex VII + VIII + IX + X

Vereisten:

REACH-registratie VERPLICHT

Registratiedossier: Annex VII + VIII + IX + X (volledig)

Volledig CSR met alle gebruiksvoorwaarden

Alle toxicologische en ecotoxicologische data

Substance Evaluation mogelijk (CoRAP)

SDS verplicht met alle relevante info

Benodigde documenten: Registratiedossier (Annex VII-X), CSR (compleet), SDS met alle ES, CLP-classificatie, RI&E, Alle testrapporten, DU-meldingen

# 5. CLP Pictogrammen — GHS Classificatie

De CLP-verordening (EG nr. 1272/2008) harmoniseert de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels in de EU, conform het mondiale GHS-systeem van de VN. Een CLP-etiket bevat gevaarpictogrammen, signaalwoorden, H-zinnen (gevaaraanduidingen) en P-zinnen (voorzorgsmaatregelen) [5].

| Pictogram | Code | ECHA NL Naam |
| --- | --- | --- |
|  | GHS01 | Ontploffing |
|  | GHS02 | Brandbaar |
|  | GHS03 | Oxiderend |
|  | GHS04 | Drukgas |
|  | GHS05 | Corrosief |
|  | GHS06 | Giftig / Acuut toxisch |
|  | GHS07 | Irriterend / Gezondheidsschade |
|  | GHS08 | Gezondheidsgevaar |
|  | GHS09 | Milieugevaar |

Bron: Officiële Wikimedia Commons GHS-pictogrammen, conform CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008, Bijlage I, Deel 2 [5][6]. De UFI (Unique Formula Identifier) is een 16-cijferige code verplicht op etiketten van gevaarlijke mengsels [5].

# 6. SVHC, Autorisatie en Restrictie

## 6.1 SVHC — Zeer Zorgwekkende Stoffen

SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern) zijn stoffen met ernstige en vaak onomkeerbare effecten op mens of milieu. ECHA beheert de SVHC-kandidaatlijst [7]. Een stof kan als SVHC worden aangemerkt indien zij:

Kankerverwekkend, mutageen of toxisch voor de voortplanting (CMR, cat. 1A of 1B)

Persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

Zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB)

Ernstige zorgwekkende effecten vertoont (bijv. endocriene disruptors)

Verplichtingen rond SVHC: fabrikanten/importeurs van artikelen moeten ECHA informeren wanneer een SVHC > 0,1% gewichtspercentage in een artikel aanwezig is (Art. 7(2) REACH). Leveranciers moeten ontvangers informeren over de aanwezigheid van SVHC (Art. 33 REACH) [7].

## 6.2 Autorisatie (Titel VII REACH)

Stoffen op de Autorisatielijst (Annex XIV) mogen na een bepaalde datum ('sunset date') niet langer gebruikt worden zonder voorafgaande autorisatie van ECHA. Bedrijven die dergelijke stoffen willen blijven gebruiken, moeten een autorisatieaanvraag indienen waarin zij aantonen dat het risico voldoende is beheerst en dat er geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn [1][7].

## 6.3 Restrictie (Titel VIII REACH)

Restricties zijn permanente of voorwaardelijke verboden op het gebruik van specifieke stoffen. De restricties zijn opgenomen in Annex XVII van REACH en zijn bindend voor alle actoren in de keten. Restricties kunnen betrekking hebben op de stof zelf, op mengsels die de stof bevatten, of op artikelen waarin de stof is verwerkt [1].

# 7. Veiligheidsinformatieblad (SDS) & eSDS

Een Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet, SDS) is een document dat informatie verschaft over de eigenschappen van een gevaarlijke stof of mengsel, de gevaren, en de veilige wijze van gebruik. Het SDS is verplicht voor gevaarlijke stoffen en mengsels (CLP-geclassificeerd) bij ≥ 1 ton/jaar (Art. 31 REACH) [8].

## 7.1 Structuur van het SDS

Een SDS bevat 16 secties conform Annex II van REACH [8]:

1. Identificatie van de stof/mengsel en van de onderneming

2. Identificatie van de gevaren

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

4. Eerste-hulpmaatregelen

5. Brandblusmaatregelen

6. Maatregelen bij onopzettelijke verspreiding

7. Hanteren en opslag

8. Blootstellingsbeheersing / persoonlijke bescherming

9. Fysische en chemische eigenschappen

10. Stabiliteit en reactiviteit

11. Toxicologische informatie

12. Ecologische informatie

13. Afvoeroverwegingen

14. Informatie over het vervoer

15. Wettelijke voorschriften

16. Overige informatie

## 7.2 Uitgebreid SDS (eSDS)

Bij registratie ≥ 10 ton/jaar is een Chemical Safety Report (CSR) verplicht. De blootstellingsscenario's uit de CSR worden opgenomen in een uitgebreid SDS (eSDS). Het eSDS bevat naast de standaard 16 secties ook specifieke blootstellingsscenario's met beschermingsmaatregelen en voorwaarden voor veilig gebruik [1][8].

Phoenix Metals moet als fabrikant van vanadium-elektrolyten eSDS opstellen zodra de productie ≥ 10 ton/jaar bereikt. Als downstream gebruiker van grondstoffen (NaOH, H₂SO₄, aceton, diesel) is Phoenix Metals verplicht de eSDS van leveranciers te raadplegen en de blootstellingsscenario's op te volgen [3].

# 8. Phoenix Metals Praktijkcase

Phoenix Metals IJmuiden produceert vanadium-elektrolyten uit staalslakken voor batterijopslag. Het productieproces omvat het verwerken van staalslakken tot vanadium-elektrolyten, waarbij meerdere chemische grondstoffen worden gebruikt [3].

## 8.1 Scenario 1: Pilot Fase (< 1 ton/jaar)

In de pilot-fase produceert Phoenix Metals < 1 ton vanadium-elektrolyten per jaar.

• Status: GEEN REACH-registratieplicht • CLP-verplichtingen: Ja — classificatie, etikettering, verpakking conform CLP • Arbowet: RI&E verplicht (Risico Inventarisatie & Evaluatie) • SDS: Vrijwillig maar aanbevolen bij gevaarlijke stoffen • Kosten registratie: Geen • Doorlooptijd: N.v.t.

## 8.2 Scenario 2: Demonstrator Fase (1 – 10 ton/jaar)

Bij opschaling naar 1-10 ton/jaar treedt de REACH-registratieplicht in werking. Het registratiedossier moet voldoen aan Annex VII [1][2].

• Status: REACH-registratie VERPLICHT — Annex VII • CSR: Niet verplicht (tenzij CMR cat 1A/1B of PBT/vPvB) • Documenten: Registratiedossier (Annex VII), SDS, CLP-classificatie, RI&E • Kosten: EUR 15.000 – EUR 50.000 • Doorlooptijd: 6 – 12 maanden • Actie: Vroegtijdig starten met consortiumdeelname en gegevensverzameling

## 8.3 Scenario 3: Commerciële Fase

### 8.3.1 Commercieel 10 – 100 ton/jaar

• Annex: VII + VIII • CSR: VERPLICHT • Kosten: EUR 50.000 – EUR 150.000 • Doorlooptijd: 12 – 18 maanden • Documenten: Registratiedossier, CSR, eSDS met blootstellingsscenario's, CLP

### 8.3.2 Commercieel 100 – 1.000 ton/jaar

• Annex: VII + VIII + IX • CSR: Uitgebreid VERPLICHT • Kosten: EUR 150.000 – EUR 500.000 • Doorlooptijd: 18 – 36 maanden • Documenten: Volledig registratiedossier, CSR, eSDS, testrapporten, RI&E • Evaluatie door ECHA (compliance check) mogelijk

### 8.3.3 Commercieel > 1.000 ton/jaar

• Annex: VII + VIII + IX + X (volledig) • CSR: Compleet VERPLICHT • Kosten: EUR 500.000 – EUR 2.000.000+ • Doorlooptijd: 24 – 48 maanden • Documenten: Volledig pakket incl. alle testrapporten, DU-meldingen • Substance Evaluation mogelijk (CoRAP)

Budgetindicatie Phoenix Metals REACH-project: €120.000 – €290.000 (inclusief toxicoloog/consultant, consortiumlidmaatschap, ECHA-registratiekosten, aanvullende testen en interne kosten) [3].

# 9. Phoenix Metals Chemicaliënregister

Het volgende overzicht toont de chemische stoffen die Phoenix Metals gebruikt in het productieproces van vanadium-elektrolyten. De CLP- en ADR-classificaties zijn ontleend aan de interne procedures en veiligheidsinformatiebladen [3][9][10].

| Stof | CLP Pictogrammen | CLP Classificatie | ADR Klasse |
| --- | --- | --- | --- |
| Natriumhydroxide (NaOH) | GHS05 (Corrosief) | H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden | Klasse 8 Corrosieve stoffen |
| Zwavelzuur (H₂SO₄) | GHS05 (Corrosief) | H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden | Klasse 8 Corrosieve stoffen |
| Aceton | GHS02, GHS07 (Brandbaar, Irriterend) | H225: Zeer licht ontvlambaar H319: Irriteert de ogen | Klasse 3 Licht ontvlambare vloeistoffen |
| Diesel | GHS02, GHS07, GHS08 (Brandbaar, Irriterend, Gezondheidsgevaar) | H226: Licht ontvlambaar H304: Kan bij inslikking longschade veroorzaken H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken | Klasse 3 Licht ontvlambare vloeistoffen |
| Aluminiumsulfaat | GHS07 (Irriterend) | H319: Irriteert de ogen H315: Irriteert de huid | Niet geregistreerd als gevaarlijke stof (ADR) |
| Calciumoxide (CaO) | GHS05 (Corrosief) | H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden H260: Kan in contact met water ontvlambaar gas ontwikkelen | Klasse 8 Corrosieve stoffen |

Opmerking: De exacte CLP- en ADR-classificaties kunnen variëren afhankelijk van de concentratie, verpakking en leverancier. Raadpleeg altijd het actuele Veiligheidsinformatieblad (SDS) van de leverancier voor de meest actuele classificatie [8].

# 10. CLP vs ADR vs ADN vs IMDG

Het Europese en internationale regelgevingskader voor gevaarlijke stoffen kent meerdere systemen die elk een ander aspect van veiligheid regelen. Het is essentieel het onderscheid tussen deze systemen te begrijpen [1][9][10].

| Regelgeving | Scope | Toepassingsgebied | Beheerder |
| --- | --- | --- | --- |
| CLP (EG nr. 1272/2008) | Classificatie, etikettering en verpakking | Alle stoffen/mengsels op de EU-markt | ECHA / Nationale autoriteiten |
| ADR | Internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen | Wegvervoer (vrachtwagens, tankwagens) | UNECE |
| ADN | Binnenvaartvervoer van gevaarlijke stoffen | Binnenvaart (schepen, vrachtboten) | UNECE / Centrale Commissie voor de Rijnvaart |
| IMDG | Zeevaartvervoer van gevaarlijke stoffen | Zeevaart (containerschepen, tankers) | IMO (Internationaal Maritiem Organisatie) |
| REACH (EG nr. 1907/2006) | Registratie, evaluatie, autorisatie, restrictie | Alle stoffen geproduceerd of geïmporteerd in de EU (≥ 1 ton/jaar) | ECHA |

Praktische implicaties voor Phoenix Metals:

CLP: Van toepassing op alle stoffen die Phoenix Metals produceert of verwerkt — etikettering en verpakking

ADR: Van toepassing bij wegvervoer van gevaarlijke stoffen (bijv. H₂SO₄, NaOH) naar en van de locatie

ADN: Relevant indien via binnenvaart wordt vervoerd (bijv. via het Noordzeekanaal bij IJmuiden)

IMDG: Relevant bij import van chemicaliën via zeevaart of export van vanadium-elektrolyten

REACH: Registratieplicht bij ≥ 1 ton/jaar productie per stof

# 11. TierVerify — Bronverificatie Log

Dit log documenteert de bronverificatie conform het TierVerify-protocol (MASTER_SOP §17). Alle feitelijke claims in dit kennisdossier zijn getoetst tegen de brondocumenten.

TierVerify Log Datum: 24 april 2026 Project: REACH Kennisdossier v2.0 — Phoenix Metals Status: ✅ PASS Tieren gebruikt: Tier 1, Tier 2, Tier 3 Tier 1 (Interne procedures — Phoenix Metals): • REACH projectaanpak en budgetindicatie — geverifieerd tegen [3] • Chemische stoffen procedure (PE-240-01-NL) — geverifieerd tegen [9] • TRA Gevaarlijke stoffen — geverifieerd tegen [10] Tier 2 (Wetgeving en richtlijnen): • REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 — Art. 12(1-4), Art. 14(1) — geverifieerd [1] • CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 — GHS pictogrammen — geverifieerd [5][6] • ECHA SVHC Guidance — geverifieerd [7] • ECHA SDS richtsnoer — geverifieerd [8] Tier 3 (Externe data): • reach_scanner_data.json (tonnagebands, kosten, doorlooptijden) — geverifieerd [2] • ECHA Stoffendatabase — URL geregistreerd, niet steekproefsgewijs geverifieerd [11] • PubChem Database — URL geregistreerd, niet steekproefsgewijs geverifieerd [12] Controleset verificatie: ✓ Annex VII: ≥ 1 ton/jaar (REACH Art. 12(1)) — Aanwezig in §4 ✓ Annex VIII: ≥ 10 ton/jaar (REACH Art. 12(2)) — Aanwezig in §4 ✓ Annex IX: ≥ 100 ton/jaar (REACH Art. 12(3)) — Aanwezig in §4 ✓ Annex X: ≥ 1.000 ton/jaar (REACH Art. 12(4)) — Aanwezig in §4 ✓ CSR verplicht: ≥ 10 ton/jaar (REACH Art. 14(1)) — Aanwezig in §4 Issues gevonden: Geen Diepte-check: Tonnageband data uit reach_scanner_data.json geverifieerd tegen REACH Art. 12 Actie: Geen — document mag opgeleverd worden

# 12. Bronverwijzingen

[1] REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Art. 5-6, 12(1-4), 14(1), 31, 33, 37-38 — EUR-Lex

[2] REACH Scanner Data (reach_scanner_data.json) — JvG Consultancy, 24 april 2026 — Tonnagebands, kosten, doorlooptijden

[3] Phoenix Metals — REACH Registratie Projectaanpak (REACH registratie [phoenix metals).docx) — Budgetindicatie €120.000-€290.000, projectfasen, rollen

[4] ECHA — Registration Guidance Document (registration_nl.pdf) — ECHA, 2024

[5] CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008 — GHS classificatie, etikettering, verpakking, UFI

[6] ECHA — CLP Pictogrammen (research/assets/GHS01-GHS09.png) — Officiële Wikimedia Commons GHS-pictogrammen

[7] ECHA — SVHC Guidance (svhc_en.pdf) — Substances of Very High Concern, kandidaatlijst, autorisatie

[8] ECHA — Veiligheidsinformatiebladen Richtsnoer (sds_nl.pdf) — SDS structuur, eSDS, blootstellingsscenario's

[9] Phoenix Metals — PE-240-01-NL Aanvraag, beoordeling en goedkeuring van gevaarlijke stoffen — Chemische stoffen procedure, RASCI, HSE-CRF

[10] Phoenix Metals — TRA Gevaarlijke stoffen (Laboratorium).xlsx — Risicobeoordeling, risicomatrix, PBM

[11] ECHA Stoffendatabase — https://echa.europa.eu/nl/substances-information — Geraadpleegd 24 april 2026

[12] PubChem Database — https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ — Geraadpleegd 24 april 2026

[13] Basisgids Chemische Veiligheid: Begrijpen en Werken met CLP — CLP basisuitleg, samenstellingsregels, etikettering

[14] Bronnenoverzicht Kennisopbouw REACH, CLP en Chemische Regelgeving (reach basis.docx) — ECHA rol, CLP scope, stofidentificatie